|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕЛЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№0157300032522000004-1 от 23.12.2022 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2022 г.

| Заказчик | Администрация сельского поселения «Велейская волость» |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕЛЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№0157300032522000004-1 от 23.12.2022 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

| Директор | Назин О.С. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Сабельников А.Н. |
| Руководитель проекта | Бурцева Н.А. |

г. Курск  2022 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

| Назин О.С. | — директор |
| --- | --- |
| Сабельников А.Н. | — главный архитектор проекта |
| Бурцева Н.А. | — руководитель проекта |
| Бурцева Н.А. | — начальник отдела картографии |
| Васильева М.С. | — начальник отдела геоэкономического анализа |
| Любимова Д.А. | — начальник отдела контроля качества |
| Ашурков В.В. | — архитектор |
| Ястребов А.И. | — архитектор |
| Нестерова А.В. | — архитектор |
| Примак А.А. | — менеджер ГИС |
| Жилинкова К.И. | — экономист |
| Ткаченко Н.С. | — инженер-картограф ГИС |
| Лоскутов М.А. | — инженер-картограф ГИС |
| Нестеров В.Р. | — инженер-картограф ГИС |
| Петрухин Е.Е. | — инженер-картограф ГИС |
| Алдаркин А.В. | — инженер |
| Дурнев И.Н. | — инженер |
| Ивашкин А.Г. | — инженер |
| Реутов А.Ю. | — инженер |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	8

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

Федеральные нормативно-правовые акты и программы	12

Региональные нормативно-правовые акты и программы	18

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28

2.1. Общие сведения о сельском поселении «Велейская волость»	12

2.1.1. Историческая справка	14

2.2. Природно-ресурсный потенциал территории	28

2.2.1. Климат	28

2.2.2. Состояние водных ресурсов	29

2.2.3. Растительность и почвенный покров	41

2.2.4. Инженерно-геологическая характеристика	52

2.2.5. Земельный фонд	57

2.3. Основные экологические проблемы	58

2.3.1. Состояние воздушного бассейна	59

2.3.2. Состояние водного бассейна	59

2.3.3. Загрязнение почвы отходами производства и потребления	60

2.4. Объекты культурного наследия	60

2.4.1. Историческое поселение	61

2.4.2. Территория объекта культурного наследия	63

2.4.3. Объекты археологического наследия	65

2.4.4. Характер использования, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в  Пушкиногорском  районе  Псковской  области»	66

2.4.5. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Велейская волость»	68

2.5. Современная градостроительная (пространственная) организация территории	78

2.5.1. Планировочная структура	78

2.5.2. Функциональное зонирование	79

2.6. Социально-экономические параметры развития  сельского поселения	84

2.6.1. Население	84

2.6.2. Территориальные ресурсы для градостроительного освоения.	88

2.6.3. Экономическая база развития поселения	88

2.6.4. Занятость	91

2.6.5. Жилищный фонда	92

2.6.6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	94

2.6.7. Автомобильные дороги	100

2.7. Транспортная инфраструктура	100

2.7.1. Улично-дорожная сеть	100

2.7.2. Общественный транспорт	111

2.8. Инженерная инфраструктура	112

2.8.1. Электроснабжение	112

2.8.2. Связь	118

2.8.3. Теплоснабжение	119

2.8.4. Газоснабжение	120

2.8.5. Водоснабжение	122

2.8.6. Водоотведение	136

2.8.7. Объекты специального назначения	137

2.8.8. Отходы производства и потребления	137

2.9. Зоны с особыми условиями использования территории	140

2.9.1. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	141

2.9.2. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);	142

2.9.3. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	143

2.9.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	144

2.9.5. Зоны охраны объектов культурного наследия	146

2.9.6. Защитные зоны объектов культурного наследия	150

2.9.7. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса	151

2.9.8. Рыбоохранная зона	156

2.9.9. Придорожные полосы	157

2.9.10. Особо-охраняемые природные территории	157

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	162

3.1. Проектная градостроительная (пространственная) организация территории	162

3.1.1. Планировочная структура территории	162

3.1.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения	163

3.2. Предпосылки развития территории	164

3.3. Основные направления социально-экономического развития	165

3.4. Предложения по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	166

3.5. Инженерная защита и благоустройство территории	167

3.5.1. Воздухоохранные мероприятия	168

3.5.2. Охрана водных ресурсов включает	168

3.5.3. Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита от 
подтопления, освоение заторфованных участков и бессточных понижений)	170

3.5.4. Охрана ландшафтов	171

3.5.5. Охрана лесов от пожаров	171

3.5.6. Отходы производства и потребления	172

3.5.7. Защита от морозного пучения	172

3.5.8. Защита от затопления паводковыми водами и берегоукрепление	172

3.5.9. Защита от опасных метеорологических процессов	173

3.6. Проектное использование территории в границах сельского поселения	173

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	174

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	178

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	179

6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	179

6.1.1. Система оповещения,	180

6.1.2. Осушение заболоченных территорий,  понижение уровня грунтовых вод	182

6.1.3. Организация и очистка поверхностного стока	182

6.1.4. Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов	182

6.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	182

6.2.1. Опасные метеорологические явления и процессы	183

6.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы.	183

6.2.3. Опасные ситуации на водоемах	183

6.2.4. Лесные пожары и торфяные пожары	184

6.2.5. Риски возникновения аварий на химически опасных объектах	186

6.2.6. Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах	186

6.2.7. Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах	186

6.2.8. Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах	188

6.2.9. Аварии на объектах электроснабжения	188

6.2.10. Автомобильный транспорт	189

6.2.11. Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов	192

6.2.12. Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке 
опасных грузов	192

6.2.13. Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при перевозке 
опасных грузов	192

6.3. Оценка рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций	192

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности	193

6.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	198

6.6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов	200

6.7. Меры защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:	202

6.7.1. Органами местного самоуправления	202

6.7.2. Органами ГИБДД	203

6.7.3. Руководителями предприятий, организаций и учреждений	203

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	205

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области (далее – Проект) разработан ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом № 0157300032522000004-1 от 23 декабря 2022 г. по заданию Администрации сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области.

Основание для разработки: Постановление Администрации сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области от 06.10.2022 № 42 «О подготовке внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области».

Целями настоящего Генерального плана являются:

- обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения путем разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения показателей устойчивого социально-экономического развития для обеспечения высоких жизненных стандартов населения;

- определение направлений территориального развития сельского поселения с учетом тенденций, ограничений и возможностей социальноэкономического развития сельского поселения, в том числе, установленных требованиями законодательства Российской Федерации и Псковской области, нормативных технических документов;

- создание условий для подготовки документации по планировке территории в случаях, предусматривающих размещение объектов местного значения;

- создание условий для реализации на территории сельского поселения стратегий и программ социально-экономического развития отдельных отраслей экономики, региональных и муниципальных программ социально-экономического развития, принятых в установленном порядке;

- обеспечение координации действий органов власти разных уровней по осуществлению градостроительной деятельности на территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры регионального и местного значения.

Основные задачи настоящего Генерального плана:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранение окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- определение назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация программ социально-экономического развития территории сельского поселения, стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Пушкиногорский район» посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Псковской области, муниципальных образований Псковской области и населения Псковской области на территории сельского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха на территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортнологистической инфраструктуры территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры территории сельского поселения;

- определение и координатное описание границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- формирование обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности местного уровня в структуре электронного проекта настоящего Генерального плана.

Сведения о нормативно-правовых актах:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образовании» (пункт 4 и пункт 5) (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс Федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закон Псковской области от 10.02.2014 № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области»;

- Постановление Администрации Псковской области от 30.03.2012 № 155 «Об утверждении Схемы территориального планирования Псковской области» (с изменениями);

- Постановление Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»;

- Генеральный план сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области, утвержденные Решением Собрания депутатов сельского поселения «Велейская волость» от 28.03.2013 № 81;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района Псковской области, утвержденные Решением Собрания депутатов сельского поселения «Велейская волость» от 28.03.2013 № 82;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, обороны страны;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (с изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, утвержденная распоряжением Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года».

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Генеральным планом определены сроки реализации проектных предложений:

Исходный год - 2022 год;

Первая очередь - 2027 год;

Расчетный срок - 2042 год.

Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

В качестве исходных материалов использованы сведения, полученные из официальных источников на основе запросов исходных данных, утвержденных нормативных правовых актов, ранее разработанных документов территориального планирования территории и градостроительного зонирования Псковской области.

Состав проектных материалов

Состав Положения о территориальном планировании:

1) Положение о территориальном планировании;

2) Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;

3) Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения;

4) Карта функциональных зон сельского поселения.

5) приложение к проекту генерального плана, содержащее сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Состав Материалов по обоснованию проекта генерального плана:

1) Материалы по обоснованию в текстовой форме должны содержать:

- общая пояснительная записка;

- мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2) Материалы по обоснованию в виде карт:

- карта современного использования территории с отображением границ земель и земельных участков;

- карта границ зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений;

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий Генеральный план разработан на основе принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Пушкиногорский район» целевых программ по формированию в краткосрочной и среднесрочной перспективе эффективной инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Пушкиногорский район», программ Псковской области, а также федеральных программ, охватывающих различные сферы экономики и жизнедеятельности общества.

  - Общие сведения о сельском поселении «Велейская волость»

Муниципальное образование «Велейская волость» - одно из двух муниципальных образований, входящих в состав Пушкиногорского района и занимает его западную и южную части.

Площадь сельского поселения составляет 751,2 км2.

На северо-западе оно граничит с муниципальным образованием «Островской район», на западе с муниципальным образованием «Красногородский район», на юго-западе и юге с муниципальными образованиями «Пушкиногорский район», на юго-востоке с муниципальным образованием «Новоржевский район», на востоке с муниципальным образованием «Городское поселение Пушкиногорье».

Муниципальное образование «Велейская волость» в соответствии с Законом Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» № 420-ОЗ, принятым областным Собранием депутатов 28 февраля 2005 года, образовано путем слияния муниципальных образований «Велейская волость», «Новгородкинская волость» и «Полянская волость», наделена статусом «сельское поселение» с административным центром - село Велье и является совокупностью сельских населенных пунктов, объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление посредством формирования муниципальной собственности и органов местного самоуправления, представленных Собранием депутатов сельского поселения, Главой сельского поселения и Администрацией сельского поселения.

Описание границ муниципального образования «Велейская волость»

В соответствии с Приложением 260 Закону Псковской области "Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области" от 28 февраля 2005 г. N 420-оз

Линия границы начинается от узловой точки, находящейся в месте пересечения границы Пушкиногорского и Пушкиногорского районов с р. Великой, и идет ломаной линией на запад по границе Пушкиногорского и Пушкиногорского районов до точки, находящейся на левом берегу р. Каменки, по смежеству с Пушкиногорским и Красногородским районами. Затем ломаной линией идет на северо-запад по границе Пушкиногорского и Красногородского районов, далее идет на северо-восток по границе Пушкиногорского и Островского районов до пересечения границы Пушкиногорского и Островского районов с р. Вершей. Далее линия границы идет ломаной линией на северо-восток по границе Пушкиногорского и Островского районов до пересечения с р. Великой. Далее линия границы идет по середине р. Великой вверх по ее течению, не доходя 2 км до устья р. Шесть, поворачивает на восток и идет ломаной линией по границе землепользований СПК "Победа" с ТОО "Гарино" и СПК "Пушкиногорский" через точку пересечения границы землепользований СПК "Победа" с дорогой Захино - Пушкинские Горы до пересечения границы землепользований СПК "Победа" с границей Пушкиногорского и Новоржевского районов, поворачивает на юг и ломаной линией идет по границе Пушкиногорского и Новоржевского районов до пересечения границы районов с р. Шесть по смежеству с Пушкиногорским районом и далее ломаной линией на юго-запад, затем на юг и северо-запад по границе Пушкиногорского и Пушкиногорского районов до исходной точки.

В составе муниципального образования «Велейская волость» находятся деревни: Аксеново, Алексино, Алексино, Александрова Слобода, Алехново, Алуферово, Андрохново, Андрюши, Апарино, Аполье, Аржаково, Бабины, Бабины, Бакино, Баландино, Бараново, Баслаки, Бахлица, Белево, Беляково, Бильдюги, Бобры, Богданово, Болотниково, Большое Кортово, Бурцево, Боровые Куки, Быково, Букино, Буравенец, Быки, Валухи, Васили, Васильевское, Великое Село, Воронково, Ворсули, Войтехи, Волхво, Волково, Величково, Владыкино, Галичино, Гарани, Гвозды, Глухово, Горбово, Горелик, Гришино, Губаново, Горушка, Горай-Куки, Горбово, Горохово, Горушка, Гришуны, Губиши, Дегтяри, Детятево, Дранцы, Долматово, Дуплево, Дорогино, Дрозды, Дятлы, Журавки, Жуково, Заворово, Задняя Гора, Запрягаево, Замары, Захино, Зимари, Зехново, Зуева Гора, Зуево, Иваново, Исса, Карузино, Калинкино, Кисляково, Колесниково, Корнево, Коростели, Кошняки, Красково, Курово, Козины, Коршилово, Косыгино, Кренево, Кузнецовка, Кузьмиха, Купры, Клиново, Козлы, Коноплюшка, Костры, Красниково, Крючково, Купцево, Лазарево, Лекалово, Лескутино, Лехны, Литвинково, Лисицы, Лужки, Лямоны, Маковицы, Марченки, Матрункино, Мануйлово, Меньково, Милавино, Молчаново, Морамохи, Меленка, Мирониха, Москачево, Мошино, Мельница, Митьково, Мокрово, Мыза, Мякиши, Новгородка, Овечкино, Овсягино, Окунево, Острие, Остропяты, Палухново, Пашки, Песьяк, Плотниково, Позолотино, Поляне, Поташово, Приезжево, Пустыньки, Подвишенка, Покормово, Пупово, Пустыньки, Погорелово, Поддубка, Пошитни, Прибодово, Пустыньки, Редковцы, Рогово, Рубилово, Ременниково, Репино, Рогово, Рождество, Романово, Росляки, Савины, Саутки, Салтаново, Сальницы, Селюги, Синицино, Синичкино, Соколково, Столбово, Суколи, Сумино, Сысоево, Симашково, Софино, Стречно, Семенова Губа, Сенькино, Синцы, Слезы, Смолины, Сорокино, Степаньково, Сучная, Татаркино, Теличино, Торболы, Туравцово, Терехово, Тешенки, Тишково, Трубино, Турушино, Устье, Утретки, Федки, Федосеево, Чертова Гора, Шилово, Шихино, Шмаки, Шмотки, Шоверево, Щебери, Щелкуново, Юрцово, Юнькино, Юхново, а также село Велье (абзац в редакции, введенной в действие с 03.10.19 Законом Псковской области от 20.09.2019 N 1982-ОЗ).

Общие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 751,2 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1382 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 1,8 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 207 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра, км | 23 |
|  | Областного центра, км | 100 |
| 6 | Главная транспортная планировочная ось | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-Граница с Республикой Белорусь |
| 7 | Региональная сеть автомобильных дорог | 58 ОП РЗ 58К-143; 58 ОП РЗ 58К-294; 58 ОП РЗ 58К-496; 58 ОП РЗ 58К-500 58 ОП РЗ 58К-498; 58 ОП РЗ 58К-508; 58 ОП РЗ 58К-517; 58 ОП РЗ 58К-518 |
| 8 | Основные виды экономической деятельности | Сельское хозяйство |

Рисунок 1. Положение муниципального образования «Пушкиногорский район» в структуре Псковской области

Рисунок 2. Расположение сельского поселения «Велейская волость»

в структуре муниципального образования «Пушкиногорский район»

    - Историческая справка

В рамках укрупнения дореволюционных волостей губернии, новая Велейская волость была образована в соответствии с декретом ВЦИК от 10 апреля 1924 года из упразднённых (дореволюционной) Велейской, Печано-Горайской и части Матюшкинской волостей и разделена на сельсоветы: Велейский, Великосельский, Горайский, Исский, Печанский. В конце 1925 года был образован Новгородкинский сельсовет, в январе 1927 года — Ильинский и Меленский сельсоветы.

В рамках ликвидации прежней системы административно-территориального деления РСФСР (волостей, уездов и губерний), Велейская волость была упразднена в соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года, а Велейский, Велико-сельский, Новгородкинский, Печанский сельсоветы были переданы в состав новообразованного Пушкинского района Псковского округа Ленинградской области, Исский сельсовет — в состав Пушкиногорского района того же округа и области; а Ильинский сельсовет — в состав Красногородского района того же округа и области; Горайский и Меленский сельсоветы — в состав Островского района того же округа и области.

В 1927 году из Пушкинской и части Велейской волостей Пушкиногорского уезда Псковской губернии был образован Пушкинский район (с 1937 года — Пушкиногорский район) Ленинградской области. Территорию современной волости составили ряд сельсоветов, в том числе Велейский сельсовет. В 1935 году он вместе со всем районом был передан в состав новообразованной Калининской области, в 1944 году — в состав новосозданной Псковской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Велейский, Васильевский, Гаранский, Демидковский, Зарецкий, Новгородский сельсоветы и Пушкиногорский поссовет упразднённого Пушкиногорского района были переданы в Новоржевский район, при этом Полянский сельсовет Пушкиногорского района был передан в Пушкиногорский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года все эти сельсоветы были возвращены в восстановленный Пушкиногорский район.

Решением Псковского облисполкома от 29 мая 1978 года Гаранский сельсовет был переименован в Первомайский сельсовет.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Велейский сельсовет был превращён в Велейскую волость.

1 января 2006 года, согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ, было образовано также муниципальное образование Велейская волость со статусом сельского поселения в составе муниципального образования Пушкиногорский район со статусом муниципального района.

В состав Велейской волости с января 2006 до апреля 2015 года входило 86 населённых пунктов, в том числе село Велье и 85 деревень: Александрова Слобода, Апарино, Аполье, Бабины, Баландино, Бараново, Баслаки, Бахлица, Бильдюги, Бор-Куки, Букино, Буравенец, Быки, Валухи, Васили, Войтехи, Волхво, Ворсули, Гвозды, Горай-Куки, Горбово, Горохово, Горушка, Гришуны, Губищи, Дегтяри, Дорогино, Дрозды, Дятлы, Запрягаево, Зехново, Зимари, Исса, Кисляково, Клиново, Козлы, Коноплюшка, Костры, Красниково, Крючково, Купцево, Лазарево, Лескутино, Лехны, Литвинково, Лямоны, Матрункино, Мельница, Митьково, Мокрово, Мыза, Мякиши, Погорелово, Поддубка, Пошитни, Прибодово, Пустыньки, Ременниково, Репино, Рогово, Рождество, Романово, Росляки, Сальницы, Семёнова Губа, Сенькино, Синцы, Слезы, Смолины, Сорокино, Степаньково, Сучная, Татаркино, Терехово, Тешенки, Тишково, Трубино, Турушино, Устье, Федки, Шилово, Шихино, Шмаки, Шоверево, Юхново.

В сентябре 2015 года в состав Велейской волости были включены две упразднённые Полянская и Новгородкинская волости.

    - Федеральные нормативно-правовые акты и программы

На территории Псковской области действуют  документы государственного стратегического и территориального планирования РФ.

Документы государственного стратегического и территориального планирования Российской Федерации

| №/ сокр. | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Государственные программы Российской Федерации |  |
|  | «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640) |
|  | «Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) |
|  | «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 296) |
|  | «Доступная среда» (постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363) |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710) |
|  | «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298) |
|  | «Развитие культуры» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317) |
|  | «Охрана окружающей среды» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326) |
|  | «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302) |
|  | «Реализация государственной национальной политики» (постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532) |
|  | «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377) |
|  | «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316) |
|  | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328) |
|  | «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 425-8) |
|  | «Развитие авиационной промышленности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 303) |
|  | «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 304) |
|  | «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 305) |
|  | «Информационное общество» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313) |
|  | «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596) |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717) |
|  | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 314) |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696) |
|  | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 322) |
|  | «Развитие лесного хозяйства» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318) |
|  | «Развитие энергетики» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321) |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300) |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345) |
|  | «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445) |
|  | «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320) |
|  | «Внешнеполитическая деятельность» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 325-10) |
|  | «Юстиция» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312) |
|  | Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.07.2008 № 151) |
|  | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 г. № 492 «Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы"» |
| Федеральные законы |  |
|  | «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 21.10.1994 № 51-ФЗ |
|  | «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ |
|  | «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ |
|  | «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
|  | «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Федеральные целевые программы |  |
| Социальная инфраструктура |  |
|  | «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (Постановление Правительства РФ от 9 августа 2019 г. № 1036) |
| Стратегии |  |
|  | Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р) |
|  | Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р) |
|  | Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683) |
|  | Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 (распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р) |
|  | Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р) |
|  | Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) (распоряжение Правительства РФ от 03.09.2010 № 1458-р) |
|  | Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 29.06.2016 № 1364-р) |
|  | Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) |
|  | Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р) |
| Концепции |  |
|  | Концепция спортивного резерва Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 17.10.2018 № 2245-р) |
|  | Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р) |
|  | Концепция развития туризма Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р) |
|  | Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019- 2025 годы (распоряжение Правительства РФ от 31.10.2018 № 622) |
| Схемы территориального планирования |  |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р) |
|  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р) |
|  | Схема территориального планирования Псковской области (постановление Администрации Псковской области от 30.03.2012 г. № 155) |
|  | Схема территориального планирования Пушкиногорского муниципального района Псковской области |
| Градостроительная деятельность |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» |
|  | Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации» |
|  | Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» |
|  | Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793» |

    - Региональные нормативно-правовые акты и программы

Проектом генерального плана для составления перечня объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории сельского поселения, учитывались сведения, полученные на основании анализа программных документов социально-экономического развития, а именно:

- программ социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

- региональных отраслевых программ на среднесрочную перспективу;

- государственных программ Псковской области;

- действующей на момент внесения изменений Схемы территориального планирования Псковской области.

При обосновании размещения объектов капитального строительства и территорий для объектов регионального значения учитывались следующие региональные документы перспективного планирования.

Перечень государственных программ Псковской области

| N п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Соисполнители* | Основные направления реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Новое качество жизни |  |  |  |  |
| 1 | Развитие здравоохранения | Комитет по здравоохранению Псковской области | - | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; организация и обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь; развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения; охрана здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей; кадровое обеспечение системы здравоохранения; медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан, а также реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" |
| 2 | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | Государственное управление образования Псковской области | Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области | Повышение доступности и качества дошкольного образования, общего образования; повышение доступности и качества профессионального образования; поддержка Псковского государственного университета; повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; разработка и осуществление мер по созданию условий для вовлечения молодежи в социальную практику, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, оказание государственной поддержки молодым семьям по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий за счет средств областного бюджета; создание условий для сохранения системы отдыха и оздоровления детей и подростков; реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" |
| 3 | Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | Управление внутренней политики Администрации области | Развитие эффективной системы социального обслуживания; совершенствование организации и административных процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем повышения качества и доступности предоставления государственных услуг; повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; поддержка семей, имеющих детей; осуществление деятельности по опеке и попечительству. |
| 4 | "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | - | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в общество |
| 5 | Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | Стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей; улучшение качества жилого фонда, развитие и модернизация объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение населения качественной питьевой водой; реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; создание эффективно работающей системы управления в сфере обращения с отходами производства |
| 6 | Содействие занятости населения | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | - | Реализация мероприятий активной политики в области обеспечения занятости населения, реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Псковской области; повышение трудовой мобильности населения, совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан; совершенствование механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы |
| 7 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области | Управление специальных программ Администрации области | Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации области Управление внутренней политики Администрации области Государственный комитет Псковской области по транспорту Главное государственное управление юстиции Псковской области | Обеспечение общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в области; противодействие коррупции; реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; осуществление организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей; обеспечение пограничной безопасности на территории области |
| 8 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Управление специальных программ Администрации области | Государственное управление образования Псковской области; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Комитет по здравоохранению Псковской области Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление делами Администрации области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | Обеспечение защиты населения и территории Псковской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение безопасности людей на водных объектах, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Псковской области) |
| 9 | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области | Государственный комитет Псковской области по культуре | Управление внутренней политики Администрации области Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | Развитие сферы культуры; сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; развитие библиотечного и музейного дела; развитие художественно-творческой деятельности; развитие регионального потенциала в сфере культуры; укрепление единого культурного пространства области; развитие внутреннего и въездного туризма, повышение привлекательности Псковской области и эффективности туристской деятельности на территории области; приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | - | Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре; создание условий для повышения результативности выступлений спортсменов области на всероссийских и международных соревнованиях, популяризация массового и профессионального спорта, строительство спортивных объектов |
| II. Модернизация экономики |  |  |  |  |
| 11 | Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; анализ и прогнозирование социально-экономического развития; активизация инвестиционной деятельности в области на основе развития инвестиционной инфраструктуры; создание и эффективное функционирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа; реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Псковской области в соответствии с частью 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; содействие развитию внешнеэкономической деятельности в области; повышение эффективности реализации программ приграничного и международного сотрудничества на территории области; обеспечение сохранности, эффективного управления, распоряжения, пользования государственным имуществом и земельными ресурсами |
| 12 | Развитие транспортной системы | Государственный комитет Псковской области по транспорту | - | Развитие автомобильного и авиационного транспорта; развитие дорожного хозяйства; создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; повышение доступности услуг транспортного комплекса; обеспечение безопасности населения на транспорте |
| 13 | Развитие сельского хозяйства Псковской области | Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области | Государственное управление ветеринарии Псковской области | Поддержка развития отраслей сельского хозяйства, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; предупреждение и ликвидация болезней животных, обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе; развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности |
| 14 | Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса | Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области | - | Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями области; содействие обновлению материально-технической базы предприятий рыбохозяйственного комплекса |
| 15 | Энергоэффективность и энергосбережение | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и применения возобновляемых источников энергии; потребление местных видов топлива; повышение энергетической безопасности области |
| 16 | Развитие лесного хозяйства | Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области | Государственное управление образования Псковской области | Повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе; обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области лесного хозяйства; обеспечение устойчивого управления лесами; сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов; повышение эффективности противопожарной охраны территории лесного фонда области; организация и развитие движения школьных лесничеств на территории области |
| 17 | Развитие информационного общества | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | - | Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций; развитие рынка информационно-коммуникационных технологий; предоставление государственных услуг в электронном виде; создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений |
| III. Сбалансированное региональное развитие |  |  |  |  |
| 18 | Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | Развитие системы межбюджетных отношений; повышение устойчивости бюджетной системы Псковской области; содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований области; совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Псковской области; обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования; повышение эффективности внутреннего финансового контроля |
| * Состав соисполнителей государственных программ Псковской области может быть изменен в рамках подготовки проектов государственных программ Псковской области. ** Основные направления реализации государственных программ Псковской области могут быть дополнены в рамках подготовки проектов государственных программ Псковской области. |  |  |  |  |

Действующие нормативно-правовые акты и программы Пушкиногорского муниципального района

| № | Наименование документа |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Муниципальные целевые программы Администрации Пушкиногорского района |  |
|  | Постановление 11.10.2021 № 47-н Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пушкиногорский район» на 2022-2026 годы |
|  | Постановление 12.10.2021 № 49 -н Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Пушкиногорский район» Псковской области на 2022-2026 годы» |
|  | Постановление 12.10.2021 № 50-н Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2022-2026 годы» |
|  | Постановление 25.10.2021 № 52-н Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2022-2026 годы» |
|  | Постановление 03.02.2022 № 12-н Об утверждении программы «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органом муниципального контроля - Администрацией Пушкиногорского района Псковской области в 2022 году и на плановый период 2023-2024 годы» |

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Природно-ресурсный потенциал территории

    - Климат

Климат на территории сельского поселения, как в целом по Пушкиногорскому району умеренно – континентальный, с продолжительной, как правило, снежной зимой, относительно коротким и прохладным летом.

Большая повторяемость воздушных масс атлантического происхождения, относительная близость к Балтийскому морю определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны.

Территория относится к строительно-климатическому району IIВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны: -26оС и -12оСо. Продолжительность отопительного периода 210 дней. Глубина промерзания почв, в среднем из максимальных величин составляет 31 см.

По агроклиматическому районированию территории Пушкиногорского района сельское поселение «Велейская волость» относится к IV (центральному) району- агроклиматические условия вполне благоприятны.

Характеристика сезонов.

По данным метеостанции р.п. Пушкинские горы среднесуточная температура января как по району в целом, так и по сельскому поселению от -7,5 до -8оС, июля от +17,5 до 18оС, среднегодовая температура +4,8 градуса. Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0оС составляет 138 суток. Абсолютные минимальная и максимальная температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -40оС и +36оС.

Зимы обычно не суровые, но продолжительные. Заморозки преобладают с конца сентября и до второй декады мая. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине второй декады декабря, а сходит в конце марта - начале апреля. Лето обычно недолгое. Осень, как правило, лучше весны. Сентябрь теплее мая, октябрь теплее апреля.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 88%, наиболее жаркого - 75%.

Территория сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год здесь выпадает 650-670 мм осадков.

Ветровой режим. В течение всего года в сельском поселении «Велейская волость» преобладают ветры юго-западного и южного направления (особенно в зимний период), летом возрастает повторяемость юго-западных ветров.

Скорость ветра в течение года меняется незначительно и колеблется от 3 м/сек летом до 4.3 м/сек зимой. Наиболее сильные ветры отмечаются в зимний период. Возможны сильные ветры свыше 14 м/сек.

Направление ветра

Выводы:

1. По агроклиматическому районированию территории Псковской области территория муниципального образования «Велейская волость» Пушкиногорского  района в основном относится к зоне достаточного увлажнения.

2. Агроклиматические условия сельского поселения не вызывают строительных ограничений и вполне благоприятны для сельскохозяйственного освоения.

3. Территория сельского поселения относится к IIВ строительно-климатическому району. Глубина промерзания почв на территории сельского поселения, в среднем из максимальных величин составляет 31 см.

    - Состояние водных ресурсов

Гидрологическая характеристика

Для сельского хозяйства необходимо учитывать периоды с температурой воздуха выше или ниже определённого предела. Наиболее важный показатель – продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 5ºС.

Этот период принято называть «вегетационным». Согласно многолетним данным вегетационный период начинается 21 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней.

Гидрографическая сеть Пушкиногорского района принадлежит бассейну реки Великой, являющейся главной водной артерией района и пересекающей по середине его территорию на протяжении 60 км.

Основные гидрографические сведения по рекам муниципального образования

| Река | Длина, км | Ширина русла, м | Глубина, м | Исток | Куда впадает (устье) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Верша | 30 | - | - | Оз. Велье (Пушкиногорский район) | р. Синяя | Протекает по территории Пушкиногорского и Островского районов по заболоченной местности. Площадь водосбора 252 км2 |
| Река Исса | 174 | до 30 | до 2 | Оз. Дедино (Себежский район) | р. Великая | Протекает по территории Себежского, Опочецкого и Пушкиногорского районов. Протекает по лесистой и заболоченной местности, скорость течения высокая, берега невысокие, заросшие ивняком и камышом. Русло извилистое, перегорожено многочисленными завалами и плотинами, встречаются перекаты и небольшие каменистые порожки. Дно илистое, песчаное и каменистое. Несет много гумусовых веществ. До 1951 года производился сплав леса. Площадь водосбора 1580 км2 |
| Река Карузка (Каруска) | 20 | 2 | 0,4-0,5 | Болота севернее д. Арапово | р. Сороть | Протекает по территории Пушкиногорского и Новоржевского районов. Протекает по холмистой местности, весной не разливается. Площадь водосбора 126 км2 |
| Река Кудка (Кутка, Куджка) | 55 | 2-10 | 6 | Оз. Кудо | р. Великая | Протекает по территории Опочецкого и Пушкиногорского районов. Ранее проводился сплав леса, на участке между д.д. Прутки и Вашагино река засорена топляком и корягами. Имеются перекаты у д.д. Соколово, Кошняки, Мокряне. Протекает по холмистой и равнинной местности. Высота берегов местами 3-4 м, дно песчаное, местами галечниковое, а ниже д. Прутки илистое. Имеется 2 деревянные плотины в д. Вашагино и одна бетонная в д. Захино. По правому берегу впадает р. Изгожка. Площадь водосбора 490 км |
| Река Насцынка (Насценка) | 8 | - | - | Оз. Заозерь | р. Шесть | Протекает по заболоченным лугам и имеет слабое течение |
| Река Петь | 18 | 2 | 0,5 | Болота 5 км севернее оз. Велье (ок. д. Купцево) | р. Великая | Протекает по лугам и осушенным болотам, течение слабое. Разливается весной до 10 м |
| Река Таринцевская | 2 | 2-3 | 1 | Оз. Каменец | р. Великая | Протекает по болотистой местности |
| Река Шесть | 64 | до 8 | 1 | Оз. Белая Вода (оз. Островня - по данным ГВР) | р. Великая | Протекает по болотистой местности и лугам, дно каменистое, по болотам илистое, течение быстрое. В д. Захино имеется деревянная мельничная плотина. Площадь водосбора 450 км2 |

По реке Великой, расположенной на территории Пушкиногорского района проходит юго-восточная граница муниципального образования «Велейская волость», захватывая южную часть её акватории.

Русло р. Великой в южной части сильно извилистое.

Пойма реки выражена слабо, часто совсем отсутствует, что свидетельствует о глубинной эрозии реки.

Общее падение р.Великой в пределах Пушкиногорского района 6,3 м, что определяет спокойное, медленное течение реки со скоростями 0,3–0,5 м/сек.

Дно реки сложено песками, галькой и валунами разного размера. Ширина реки 75–100 м. Берега большей частью обрывистые, поросли ивой и ольхой. Преобладающие глубины 1,5–2,0 м.

Наиболее крупным притоком реки Великой на территории волости является река Исса, протекающая по территории района только нижним течением.

Река Исса имеют северное направление течения, совпадающее в общих чертах с рекой Великой.

По данным государственного водного реестра России река Исса относится к Балтийскому бассейновому округу.

Река Верша – приток реки Синей по данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу.

Водный режим рек изучается на водпостах.

Сведения о водпостах

| № п/п | Название реки | Населённый пункт | Рассто-яние от устья км | Площадь водосбора км2 | Период действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открыт | закрыт |
| 1 | Великая | д. Селихново | 164 | 6350 | 1939 | дейст |
| 2 | Исса | д. Визги | 31 | 1410 | 1939 | дейст. |

По характеру водного режима реки, протекающие по территории волости относятся к восточно-европейскому типу.

Все реки волости имеют смешанное питание с преобладанием снегового и почти с одинаковой долей дождевого и грунтового.

Однако основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков - основная фаза водного режима рек - высокое весеннее половодье.

Режим рек характеризуется весенним (в апреле) половодьем за счет таяния снега и небольшими подъёмами уровней в конце лета и осенью от выпадающих дождей.

Весеннее половодье начинается за 5-10 дней до полного вскрытия рек - это третья декада марта. Сроки начала весеннего половодья в отдельные годы колеблются в значительных пределах - от конца февраля до начала апреля. Продолжительность половодья зависит от длины реки, заболоченности и озёрности водосборов и составляет для малых рек в среднем 50 дней, на средних – до 70дней.

Максимальные уровни весеннего половодья чаще всего наблюдаются в конце марта - начале апреля. Весеннее половодье начинается очень интенсивным подъёмом уровней.

На р.Великой весной затапливаются полностью пойменные территории, причём под водой территории поймы остаются до середины-конца июня, в особо высокие половодья затапливаются даже территория первой террасы. Весной река Исса местами выходят из берегов. Высота подъема воды над среднемеженным уровнем на притоках р.Великой достигает 2- 4 м.

Для рек волости характерна летне-осенняя межень, нарушаемая отдельными подъёмами, вызванными дождями.

В дождливые годы отмечаются летние и осенние паводки, однако высота и продолжительность их не превышает весенние подъёмы.

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июня и заканчивается в октябре. При дружном прохождении весеннего половодья период низкого стока на реках может наступать значительно раньше, в середине мая, а в годы затяжного половодья или когда на спаде его проходят дожди - в середине или даже в конце июля. Средняя продолжительность летне-осенней межени изменяется от 64 до 130 дней. Наиболее маловодный период летне-осенней межени отмечается в июле, августе, реже в сентябре. Средняя продолжительность этого периода составляет 15-20, иногда до 70 дней.

Зимняя межень обычно устанавливается в конце ноября - середине декабря. Наиболее ранние даты наступления межени приходятся на конец октября - начало ноября, наиболее поздние - на январь. Межень оканчивается обычно в конце марта. Наиболее маловодный период чаще всего наблюдается в феврале, марте, средняя продолжительность его 15-20 дней

Зимняя межень наиболее устойчивая и устанавливается к концу ноября. Однако и в период зимней межени отмечаются подъёмы уровней, вызываемые оттепелями.

Модули годового стока на территории района составляют 6 - 7 л/сек с км2.

Среднегодовой сток рек в створе наблюдений

| №№ п/п | Название реки | Населённый пункт | Площадь водосб. км2 | Многолетний сток |  | 95% обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расход, м3/сек | модуль л/сек/км2 | расход, м3/сек | модуль л/сек/км2 |
| 1 | Великая | д.Селихново | 6350 | 48,3 | 7,6 | 29,2 | 4,6 |
| 2 | Исса | д.Визги | 1410 | 9,02 | 6,4 | 4,65 | 3,3 |

Максимальный сток весеннего половодья

| №№ п/п | Название реки | Населённый пункт | Площадь водосбор км2 | Многолетний наибольший сток |  | Расходы воды обеспеченностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расход, м3/сек | модуль л/сек/км2 | 1% | 10% |
| 1 | Великая | д.Селихново | 6350 | 264 | 41,5 | 575 | 402 |
| 2 | Исса | д.Визги | 1410 | 97 | 68,8 | 241 | 161 |

Минимальный меженный сток

| №№ п/п | Название реки | Населённый пункт | Площадь водосб. км2 | хар-ка | многолетний |  | обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расход м3/сек | модуль л/сек/ км2 | 75% расход м3/сек | 95% расход м3/сек |
| 1 | Великая | д.Селихново | 6350 | зима лето | 22,4 27,9 | 3,52 4,39 | 14.4 19,1 | 8,89 10.2 |
| 2 | Исса | д.Визги | 1410 | зима лето | 2,21 3,28 | 1,57 2,33 | 1,24 1,99 | 0,62 0,97 |

Распределение стока в году зависит как от климатических условий, так и от геоморфологических, геологических и гидрографических условий

Внутригодовое распределение стока на основных реках волости в %% от годового

| №№ п/п | Название реки | Населённый пункт | Площадь водосб. км2 | Распределение стока в году по периодам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год слой стока, мм / %% | Весна %% | Лимитирующий период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего %% | лето-осень %% | зима %% |
| 1 | Великая | д.Селихново | 6350 | 238 / 100 | 42,4 | 57,6 | 38,6 | 19,0 |
| 2 | Исса | д.Визги | 1410 | 203/100 | 54,9 | 45,1 | 30,4 | 14,7 |

Температурный режим рек в целом повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием.

Период времени с температурой воды свыше 16оС составляет около 110 дней. Это период, когда в воде наиболее активно проходят биологические процессы, определяющие потенциал самоочищения водоёмов. Количество дней в году с температурой воды выше 17ºС (наиболее комфортная температура для купания) составляет около 100 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для рек района составляет 0,30.

Способность рек к самоочищению

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50, 0 | 50 -500 | более 500 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28-0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

Потенциал самоочищения рек оценивается как «низкий» для всех рек волости.

Начало ледовых явлений отмечается в среднем 15-25 ноября. Осеннего ледохода на реках района не бывает. Продолжительность весеннего ледохода в среднем около 6 дней.

Ледостав обычно начинается в декабре, но прочный ледяной покров (до 80 см) устанавливается в январе. С января по март возможна свободная езда по льду. Вскрываются реки в самом конце марта — начале апреля. Весенний ледоход бурный, непродолжительный.

Вода рек Великой и Иссы, вследствие малой интенсивности эрозионных процессов, отличается слабой мутностью и коричневатым цветом, что свидетельствует о значительной доле питания за счет болот.

Вода рек умеренно минерализована и пригодна для питьевого и технического водоснабжения.

Озера

На территории Велейской волости имеется разветвленная сеть озёр.

По происхождению озера делятся на три типа: озера остаточные, приуроченные к озерно-ледниковой равнине, и озера моренно-камовой местности. Третью группу озер составляют карстовые озера. Все озёра волости относятся к первому типу.

Основные гидрографические сведения по озерам муниципального образования

| Название озера | Площадь (с островами), га | Глубина, м |  | Бассейн реки | Проточ ность | Ихтиоло гический тип | Массовые виды рыб | Ихтиомасса, кг/га | Степень зарастания, % | Ближайший населенный пункт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | макс. | средн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Букинское | 4,20 | 4,00 | 1,50 | р.р.Петь-Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, линь, вьюн | 121,0 | 30% | д.Букино | Отлогие берега, с заболоченными участками, луга, поля. В центре ил, в литорали песок, заиленный песок, ил, коряги, сплавины. |
| Буравенец | 4,70 | 5,00 | 2,00 | р.Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, линь, вьюн | 130,0 | н/д | д.Буравенец | Отлогие и низкие берега. Илистое дно коряги, сплавины. Бывают заморы |
| Велье | 453,00 (330,00) | 2,70 | 1,20 | р.р.Вержа-Синяя- Великая | проточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, линь, язь, красноперка, вьюн | 152,0 | 75% | с.Велье, Лямоны | Расположено на границе с Красногородским районом. Отлогие и низкие берега, частью заболоченные, луга, поля, лес. Илистое дно, на отдельных участках прибрежья песок и заиленный песок, коряги, сплавины. |
| Войтехинское (Войтеховское) | 29,00 | 5,00 | 3,00 | р.Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, вьюн | 102,0 | 47% | д.Войтехи | Отлогие и низкие заболоченные берега. Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают заморы |
| Волхово (Волхво) | 40,20 | 6,00 | 2,50 | р.р.Исса-Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, красноперка, вьюн | 152,0 | 13% | д.Волхово | Крутые и отлогие, частью заболоченные, берега. Илистое дно, в литорали отдельные песчаные и песчаноглинистые участки. |
| Коноплюшка (Коноплюшинское) | 12,80 | 6,00 | 3,50 | р.р.Исса-Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, линь, ерш, красноперка, вьюн | 131,0 | н/д | д.Коноплюшка | Отлогие и низкие, заболоченные берега. Илистое дно. |
| Мутно | 1,50 | 4,00 | 2,00 | р.Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн | 72,0 | н/д | д.Терехово | Отлогие и низкие берега. Илистое дно |
| Сотно | 6,20 | 4,00 | 1,50 | р.р.Исса-Великая | сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, вьюн, щиповка | 100,0 | 67% | д.д.Исса, Зимари | Низкие и отлогие, заболоченные берега. Илистое дно, коряги, сплавины. |
| Черное | 13,40 | 5,40 | 2,30 | р.р.Вержа-Синяя- Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, красноперка, вьюн, щиповка | 78,0 | 30% | с.Велье | Поступают загрязненные стоки из деревни. Крутые и низкие, частью заболоченные берега. В центре - ил, в литорали песок, камни заиленный песок, ил коряги, сплавины. Бывают заморы |
| Б/Н | 1,80 | н/д | н/д | р.Великая | глухое | окуневый | окунь, щука, карась | 68,0 | н/д | д.Мануйлово | Низкие заболоченные берега. Илистое дно. |
| Б/Н | 1,00 | н/д | н/д | р.Великая | глухое | окуневый | окунь, щука, карась | 58,0 | н/д | д.Мануйлово | Низкие заболоченные берега. Илистое дно. |
| Теремы | 6,40 | 6,00 | 3,00 | р.Великая | слабо сточное | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, линь, вьюн | 134,0 | 25% | д.Кузьмиха | Расположено на болоте, подъездов нет. Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. |
| Белое (Беленец) | 3,10 | 6,00 | 3,00 | р.Великая | глухое | плотвично- окуневый | щука, плотва, окунь, карась, ерш, налим, вьюн; раки (един.) | 151,0 | 37% | д.Щелкуново | Расположено на болоте. Связано с оз.Черное канавой. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, сплавины. |

Уровенный режим озёр аналогичен уровенному режиму рек. Весной во время таяния снега уровень воды поднимается. Наиболее низкие отметки воды в зимний период

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Велейской волости представлены стоком реки бассейна р.Великой - Исса и их притоков.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние. Поэтому, кроме величины потенциальных ресурсов для определения водообеспеченности, необходимо учитывать водность рек, а именно возможность единовременного отбора воды из источника.

При этом необходимо иметь в виду, что допустимый водоотбор из поверхностных источников составляет при естественном режиме 30% от минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности. (Руководство по разработке раздела «Охрана природы» в составе проектов мелиорации земель (ВТР 11-2-80), утверждённой Минводхозом СССР 20.07.80г.). Кроме того, в качестве источников централизованного водоснабжения могут использоваться только реки с минимальными 30-дневными расходами в маловодный год 95% обеспеченности более 1 м3/сек

Элементами оценки водообеспеченности с этих позиций принимаются:

- объём возможного единовременного отбора, м3/сек,

- оптимальная ширина зоны влияния источника воды, км.

В разделе «Гидрологическая характеристика» приводятся стоковые характеристики рек поселения. Исходя из этих данных, по величине минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности только р. Великая на всем протяжении в пределах района может служить источником централизованного водоснабжения. Минимальные 30-дневные расходы воды в реке составляют более 10 м3/сек, что обеспечивает возможный отбор из источника более 3 м3/сек. Все остальные реки не могут быть использованы в качестве источников централизованного водоснабжения в условиях естественного режима.

Наиболее рациональной шириной зоны влияния источника с точки зрения затрат на строительство водозаборных сооружений (водозаборные узлы, резервуары, водоводы, ЛЭП и дороги в пределах трассы подачи воды и др.) были приняты:

- благоприятная – до 10 км в обе стороны от источника,

- относительно благоприятная – до 30 км в обе стороны от источника,

- неблагоприятная – более 30 км.

Анализ всех параметров позволил оценить благоприятность территории по возможности обеспечения поверхностными водами:

- благоприятные территории - прилегающие к р.Великой на расстоянии 10 км в обе стороны

- относительно благоприятные - на расстоянии от 10 до 30 км от р.Великой

- неблагоприятные - вся остальная территория района.

Выводы:

1) Гидрографическая сеть Велейской волости принадлежит к бассейну р.Великой.

2) По характеру водного режима реки рассматриваемой территории относятся к восточно-европейскому типу.

3) Основной фазой водного режима является весеннее половодье, которое продолжается от 50 до 70 дней в зависимости от величины реки.

4) Наибольшая годовая амплитуда уровней отмечена на реке Великой до 5-6 метров над меженным уровнем Весной затапливаются пойменные территории р.Великой, причём под водой территории поймы остаются до середины-конца июня. В особо высокие половодья затапливаются даже первые террасы.

Подъёмы уровней воды весной на других реках составляют - 2-4 м.

5) Модули годового стока на территории района составляют 6-7 л/сек с 1км2, в маловодный год 95% обеспеченности от 3 до 4,5 л/сек с 1км2.

6) В волости имеется 5 наиболее крупных озер (Велье, Волхво, Чёрное, Коноплюшка, Войтехинское) разного происхождения.

7) По величине минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности для целей централизованного водоснабжения населенных пунктов может быть использована только р.Великая на всем протяжении в пределах района с минимальными 30-дневными расходами более 10 м3/сек. Все остальные реки не могут быть использованы в качестве источников централизованного водоснабжения в условиях естественного режим

Рыбное хозяйство

Рыбохозяйственный фонд сельского поселения «Велейская волость» представлен реками бассейна р. Великой и озерами. Главными реками волости являются р. Великая и р. Исса. По данным Псковского отдела ФГБУ Северо-Западного управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов к высшей категории рыбохозяйственного использования на территории волости относится река Великая. К первой категории относятся река - Исса. Остальные реки - относятся ко 2-ой категории.

В водоёмах и водотоках, расположенных на территории Пушкиногорского района встречается 27 видов рыб: щука, лещ, густера, уклея, жерех, серебряный карась, золотой карась, карп, пескарь, верховка, голавль, язь, плотва, красноперка, линь, сырть, щиповка, вьюн, сом, европейский речной угорь, налим, трехиглая колюшка, девятииглая колюшка, ерш, окунь, ротан, бычок-подкаменщик. Из круглоротых обитают речная и ручьевая миноги, из промысловых водных беспозвоночных – широкопалый и длиннопалый раки.

Объектами рыболовства являются: щука, лещ, плотва, ерш, окунь, густера, серебряный карась, золотой карась, а также немногочисленные жерех, налим, язь, красноперка, линь, сырть, сом, уклея. К группе ценных видов обитающих в водоемах и водотоках района, относится европейский речной угорь.

Река Великая – важная и неотъемлемая часть сложного экокомплекса Псковско-Чудского озера. Ихтиофауна р.Великой характеризуется наличием 35 видов рыб. Наиболее часто встречаются лещ, плотва, щука, окунь, ерш, уклея, густера, красноперка, верховка, линь, золотой карась, язь, голавль, пескарь, щиповка, вьюн. Единично отмечены жерех, елец, гольян, голец, девятииглая колюшка, бычок-подкаменщик, угорь, налим. Основными промысловыми видами являются: снеток, судак, лещ, щука, плотва, окунь, ерш. Встречается европейский угорь и сом. Из промысловых водных беспозвоночных обитает широкопалый рак. Число видов рыб на отдельных участках реки зависит от морфологических характеристик водотока и удаленности от устья. Рыбохозяйственное значение р.Великой определяется в основном её значением в воспроизводстве рыбных запасов для Псковско-Чудского водоема, так как пойма и русло реки служат местом нереста рыб пресноводного комплекса и пастбищем для их ранней молоди.

На реке Великой ежегодно отмечаются нерестовые и покатные миграции судака, сырти, леща, щуки, плотвы, уклеи, жереха. Кроме того, в течение всего года нагуливаются плотва, щука, судак, лещ, окунь, ерш, уклея, густера.

Видовой состав ихтиофауны в малых реках представлен 10 – 15 видами рыб, из которых чаще всего встречаются щука, голавль, плотва, окунь, линь, пескарь, ерш, вьюн, золотой и серебряный караси, язь, щиповка, красноперка, верховка. В некоторых водотоках в небольшом количестве обитает широкопалый рак. Реки в среднем и нижнем течении представляют интерес для рыболовов-любителей. В верхнем течении рек видовой состав ихтиофауны крайне беден.

Рыбохозяйственное значение водотоков (малые реки и ручьи) определяется их участием в формировании рыбных запасов более крупных рек и водоемов более высокого ранга, к бассейну которых они относятся в связи с тем, что малые водотоки служат местом нереста многих видов рыб (в том числе и имеющих промысловое значение), а также пастбищем для их ранней молоди и частично - местом нагула взрослых рыб. Видовое богатство флоры и фауны водотоков напрямую связано с их протяженностью. Чем меньше водоток, тем меньше ниш для их обитания и скуднее видовое разнообразие рыб и беспозвоночных, а также острее конкурентные отношения.

В озерах нерестилища фитофильных видов рыб (плотва, щука, красноперка, линь) расположены в зарослях водных растений практически вдоль всей прибрежной части водоемов. В реках нерестилища фитофильных рыб располагаются, как правило, на заливаемой пойме, где субстратом для нереста служит прошлогодняя растительность и частично - в русле на зарастающих макрофитами отмелях. Отдельные небольшие нерестилища местных (жилых) рыб располагаются практически на всех затапливаемых участках поймы. В верховьях рек нерестуют преимущественно жилые виды рыб. В низовьях рек нерестуют в основном рыбы, заходящие из более крупных водотоков

Собственные рыбные запасы малых рек и ручьев незначительны и подвержены резким колебаниям, которые связаны с различными формами миграций рыб (нерестовые, покатные, кормовые, зимовальные миграции). Наибольшее число видов и максимальная концентрация их численности наблюдается весной, когда во время половодья ручьи и их пойма служат нерестилищами для фитофильных рыб, здесь же нагуливается и выклюнувшаяся молодь. После прохождения нереста и спада половодья в малых водотоках фактически остается только ранняя молодь рыб, которая уже в июле практически полностью скатывается в реки и озера. Малые водотоки имеют небольшое промысловое значение (в основном как источники воспроизводства и спортивно-любительского лова).

Рыбные запасы малых водоемов находятся на низком уровне. Согласно материалам рыбохозяйственных кадастровых исследований (работы проводились Псковским отделением ФГНУ ГосНИОРХ 1992 - 2002 и 2006 - 2007 г.г.) средняя ихтиомасса озер Пушкиногорского района по расчетным данным отмечается лишь в 7 озерах - Белогули, Заозерское, Каменец, Кислое, Стречно, Черное (находится на территории Велейской волости), Шаробыки, более 160 кг/га. В остальных озерах она низкая и очень низкая. Ихтиологический тип озер в большинстве - плотвично-окуневый, редко - карасёвый. Запасы рыб в озерах незначительные, что объясняется их низкой рыбопродуктивностью. Промыслом практически никогда не осваивались, а их рыбные запасы использовали преимущественно рыболовы-любители и браконьеры. В настоящее время рыбные запасы рек и малых озер волости промыслом не используются, лов рыбы ведется преимущественно рыболовами-любителями. Наиболее значимыми в этом отношении является озеро Велье.

Первоначально площадь озера составляла 10 км2. В середине XIXв крестьяне, с целью осушения лугов, прилегающих к озеру, прорыли из него канаву в р. Вершу. Уровень воды понизился, и в северной части образовался самостоятельный водоём – оз. Чад. В настоящее время оз. Чад заросло и превратилось в болото. В 70-е годы на оз. Велье проводились мелиоративные работы и площадь озера ещё сократилась. Раньше в озере водился лещ, а в настоящее время остались щука, плотва, окунь, язь, ерш, карась. В настоящее время появилась надежда, что озеру Велье не дадут погибнуть. По инициативе областного общества охотников и рыболовов на озере построили охотничье-рыболовную базу, подняли уровень и запустили в него карпа и белого карася.

    - Растительность и почвенный покров

«Велейская волость» располагается в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. Почвенный покров в связи с разнообразием почвообразующих пород, рельефа и водного режима весьма разнообразен.

Незначительное количество пахотных угодий располагается на торфяных почвах. Лучшими по своим физико-химическим свойствам являются легко-и-среднесуглинистые почвы, на которых возможно возделывание всех сельскохозяйственных культур, районированных в области. При укрупнении мелкоконтурных полей такие почвы, особенно нормального увлажнения, целесообразно переводить из сенокосов и пастбищ в пахотные угодья. Песчаные почвы, в силу своих физико-химических свойств, обладают низким плодородием. Неиспользуемые в настоящее время такие почвы в сельском хозяйстве целесообразнее отводить под заселение, а в тех хозяйствах, где их удельный вес значителен необходимо введение специальных сидеральных севооборотов. Кормовые угодья-сенокосы и пастбища располагаются, в основном, на переувлажненных подзолисто-болотных, дерново-оглеенных и дерново-карбонатных почвах. Наиболее ценными из них являются дерново-глееватые и глеевые почвы. Это следует иметь ввиду при освоении новых земель под кормовые угодья. На болотистых почвах необходимо располагать в первую очередь сенокосы, проводя на них соответствующие мероприятия по улучшению.

По данным Псковской зональной агрохимлаборатории свыше 50 тыс. га пашни Пушкиногорского района нуждаются во внесении фосфорных, 45,9 тыс. га – калийных удобрений; 44,9 тыс. га пашни нуждаются в известковании, 20,2 тыс. га – в осушительных мероприятиях, 10,4 тыс. га требуют камнеуборочных работ, а пастбища и сенокосы нуждаются в очистке от кустарников и уничтожении кочек. Все почвы пашни бедны азотом. При планировании органических удобрений особое внимание следует обратить на возможность использования местных торфов.

Господствующими являются хвойные породы до 53,4%, а лесообразующей породой является сосна – 47,6%. Широколиственные породы (дуб, липа) сохранились лишь единично, никак не влияя на состав лесных формаций. Кроме них имеются: береза, осина, ольха, ива. Повсеместно распространены кустарники. Луга приурочены главных образом к долинам рек и пониженным местам. Доминируют суходольные луга, в травостое которых преобладают злаковое разнотравье и осоки. Бобовые значительной роли не играют, а поэтому качество травостоя и урожайность их низка. Заливные луга отличаются густым и богатым травостоем (злаковые, бобовые) и являются наиболее ценными сенокосными угодьями. Повсеместно распространены верховые, переходные и низинные болота. Основной растительный покров верховых болот: мох-сфагнум, пушица, багульник, клюква, встречается угнетенная сосна. Растительность низинных болот состоит из осок, болотного разнотравья, пушицы, хвощей, зеленых мхов. Встречается, черная ольха и ива. Сорная растительность полей: сурепка, дикая редька, пырей, мать-мачеха, хвощ, василек полевой и др.

Необходимо в целом и в частности сохранять и развивать Пушкиногорский район таким образом, чтобы гарантировать и впоследствии поддерживать свободное развитие личности в обществе, социальную справедливость и равные шансы для всех. При развитии района и его отдельных территорий необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни в районе и на его отдельных территориях при большей внутрирайонной сбалансированности, способствовать сохранению и увеличению возможностей трудоустройства населения района вблизи постоянного места жительства.

Лесные ресурсы

Раздел разработан с учётом следующих материалов:

- Лесной кодекс РФ

- Лесохозяйственный регламент КУ «Опочецкое лесничество»

- Материалы, предоставленные КУ «Опочецкое лесничество»

Общая площадь лесов Пушкиногорского района - 23498 га, в том числе по муниципальному образованию «Велейская волость» - 16866 га (кварталы:12-16, 28-36, 68-101, 201-280).

Леса Пушкиногорского района находятся в оперативном управлении Опочецкого участкового лесничества КУ «Опочецкое лесничество».

Территория Пушкиногорского района и соответственно территория Велейской волости по лесорастительному районированию относится к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Средняя лесистость территории района составляет 24 %.

В составе лесообразующих пород волости преобладают мягколиственные породы (берёза, ольха серая, осина), хвойные породы (сосна, ель).

Распределение площади лесов волости по целевому назначению и категориям защитности

| № п/п | Целевое назначение и категории защитности лесов | Площадь (га) | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего лесов: | 16866 | 100,0 |
| 2. | Защитные леса – всего: | 600 | 3,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | леса, расположенные в водоохранных зонах *) | - |  |
| 2.2. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – всего: | 600 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 600 |  |
|  | - запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов | - |  |
| 3. | Эксплуатационные леса | 14640 | 96,5 |

*) Леса, расположенные в водоохранных зонах существуют, однако в лесохозяйственном регламенте не выделены, так как эта категория лесов для Пушкиногорского района в настоящее время Законом не закреплена.

По целевому назначению в волости значительно преобладают эксплуатационные леса – 96,5 %.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Использование лесных ресурсов

Лесохозяйственным регламентом лесничества, в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса РФ, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

Деятельность лесничества должна быть направлена на сохранение биоразнообразия на его территории в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года».

Наибольший эффект для предотвращения гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов достигается с помощью организации сети ООПТ с разным режимом охраны, соединенных «экологическими коридорами» (экологические сети).

Сохранение окружающей среды и биоразнообразия в лесничестве будет достигнуто путем:

- ограничения лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов и особо защитных участков леса);

- сохранение редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Псковской области и их местообитаний;

- использования лесов с максимальным сохранением окружающей среды и биологического разнообразия;

- сохранения в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках отдельных ценных деревьев в любом ярусе и их групп (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т. п.);

- исключения при сплошных рубках из эксплуатационной площади лесосеки при ее отводе:

а) нелесных и непокрытых лесной растительностью лесных земель (болота, вырубки, прогалины и т.п.);

б) выделенных семенных куртин и полос;

в) расположенных среди спелых древостоев участков молодняков, средневозрастных насаждений;

г) участков приспевающих лесных насаждений, находящихся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;

д) участков природных объектов, имеющих природоохранное значение.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при ее отводе. При этом в материалы отвода лесосеки вносятся соответствующие изменения.

Объекты лесной инфраструктуры для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов:

а) в эксплуатационных и резервных лесах: лесная дорога; лесной проезд; квартальная просека; мост железнодорожный; мост автодорожный; мост пешеходный; мост комбинированный; лесной склад; площадка для разворота пожарной техники; пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон); пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище); противопожарный разрыв; цистерна (бак), резервуар, другие емкости наземные и подземные; посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; пожарная скважина; устройство для отбора воды на пожарные нужды; щит и навес для размещения противопожарного инвентаря; система для осушения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод); сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое; сооружение противооползневое; обустроенное место для разведения костра и отдыха; лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг;

б) в защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях: лесная дорога; лесной проезд; мост пешеходный; мост автодорожный; мост комбинированный; просека; тропа; противопожарный разрыв; минерализованная полоса; площадка для забора воды; цистерна (бак), резервуар, другие емкости наземные и подземные; вышка-ретранслятор для обеспечения ведомственной радио- и телефонной связи; площадка для разворота пожарной техники; пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон); пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище); посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых для реализации задач, возложенных на особо охраняемые природные территории; пожарная скважина; устройство для отбора воды на пожарные нужды; щит и навес для размещения противопожарного инвентаря; система для осушения или обводнения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод); улей; изгородь; лесохозяйственный знак, информационный щит, аншлаг; специализированный питомник по разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений со вспомогательными сооружениями; демонстрационный вольерный комплекс; оборудованный солонец, подкормочная площадка для диких животных; служебный кордон со вспомогательными сооружениями (временные жилые и хозяйственные строения для должностных лиц особо охраняемых природных территорий и опытных охотничьих хозяйств); опорный пункт службы охраны со вспомогательными сооружениями; стационар для полевых научных исследований со вспомогательными сооружениями; здание пожарно-химической станции; гараж для патрульной и лесопожарной техники; экскурсионные экологические тропы с элементами благоустройства; смотровые площадки и вышки; обустроенные туристские стоянки, места для разведения костра и отдыха; иные объекты обеспечения рекреационного использования, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; комплекс электроснабжения; водопроводная сеть; система теплоснабжения; сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое; сооружение противооползневое; колодец; шлагбаум; пирс для служебного водного транспорта;

в) в защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных в водоохранных зонах, и на особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков: лесная дорога; лесной проезд; квартальная просека; мост пешеходный; площадка для разворота пожарной техники; пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон); пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище); противопожарный разрыв; посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; пожарная скважина; устройство отбора воды на пожарные нужды; щит и навес для размещения противопожарного инвентаря; система для осушения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод); сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое; сооружение противооползневое; навес; обустроенное место для разведения костра и отдыха; лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг;

г) в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и ценных лесов (помимо объектов, указанных в подпункте "в"), - лесной склад;

д) на заповедных лесных участках - лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг

Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников) являются процессы их спиливания, срубания и срезания (статья 16 Лесного кодекса Российской Федерации). Древесные породы, древесина которых имеет большой спрос на внутреннем и внешнем рынках для удовлетворения потребностей общества в продукции, выпускаемой из нее, являются хозяйственно-ценными. (Хозяйственно-ценные: твердолиственные, хвойные, береза бородавчатая в насаждениях не ниже третьего класса бонитета, ольха черная в приручейных типах леса). Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

- спелых и перестойных лесных насаждений;

- средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами (рубки ухода за лесами);

- лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной (просек, лесохозяйственных и противопожарных дорог, складов, противопожарных разрывов и т.п.), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры (для использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, осуществления рекреационной деятельности и других видов, указанных в ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации) (прочие рубки).

Заготовка древесины производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьями 11, 37 Лесного кодекса Российской Федерации.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»

В связи с актуальностью организации на территории поселения рекреационно-туристических зон рассматривается вид использования лесов для рекреационной деятельности.

Учитывая возможности природного комплекса поселения для развития отдыха и туризма, проектом предусмотрены территории для развития 2 рекреационно-туристических зон. Эти зоны проектом предложены в живописных озёрно-лесных ландшафтах, в основном на землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения. В соответствии со «Схемой территориального планирования Пушкиногорского района» в Велейской волости проектом предложены следующие рекреационные зоны:

-«Зона 4» - «оз. Волхво» (Тереховская) (спортивно-оздоровительная) – район восточного, северного, южного побережья оз. Волхво, д. Терехово и федеральной автодороги С.Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь, ориентировочной площадью 300 га.

-«Зона 5» - «оз. Велье» (Велейская) (спортивно-оздоровительная) – район северного побережья оз. Велье, ориентировочной площадью 200 га;

Таким образом, общая площадь двух рекреационных зон составит 500 га.

Границы зон рекреационного назначения носят условный характер, и будут уточняться при дальнейшей стадии проектирования этих зон.

В случае невозможности освоения территорий зон рекреационного назначения полностью до расчётного срока, их следует зарезервировать для использования на перспективу. Леса в этой зоне должны быть при проведении лесоустройства отнесены к резервным лесам, на которых не планируется осуществлять заготовку древесины (ст.109 Лесного кодекса).

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках), познавательные, экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

В целях строительства объектов для рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

Допустимая рекреационная нагрузка – максимальное число посетителей на единицу площади лесного участка, используемого для рекреационных целей, при котором обеспечивается сохранение природных компонентов среды и её культурно-исторических ценностей.

Допустимые рекреационные нагрузки по основным группам типов леса и непокрытым лесной растительностью и нелесным землям приведены в Лесном плане Псковской области.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 737 «Об утверждении Правил создания лесных питомников и их эксплуатации».

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений осуществляется в соответствии с приказом Рослесхоза от 22 июля 2020 г. № 469 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)».

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии со статьёй 21 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 10 июля 2020 г. № 434 «Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Правила).

Использование лесов для религиозной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов (статья 24 Лесного кодекса Российской Федерации).

Охотничьи ресурсы

Численность и плотность охотничьих ресурсов обитающих на территории Пушкиногорского района, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (по состоянию на 01.04.2022) составляет:

| № п/п | Наименование охотничьего ресурса | Пушкиногорский район |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность охотничьих ресурсов, особей | Плотность охотничьих ресурсов на, особей на 1000 га |
| 1 | Косуля европейская | 588 | 5,55 |
| 2 | Лось | 571 | 5,39 |
| 3 | Кабан | 16 | 0,15 |
| 4 | Медведь Бурый | 38 | 0,36 |
| 5 | Волк | 3 | 0,03 |
| 6 | Лисица обыкновенная | 17 | 0,16 |
| 7 | Собака енотовидная | 85 | 0,80 |
| 8 | Барсук | 85 | 0,80 |
| 9 | Ласка | 0 | 0,00 |
| 10 | Выдра | 52 | 0,49 |
| 11 | Горностай | 3 | 0,03 |
| 12 | Норки | 93 | 0,88 |
| 13 | Куница лесная | 38 | 0,36 |
| 14 | Рысь | 3 | 0,03 |
| 15 | Белка | 209 | 1,97 |
| 16 | Заяц-беляк | 441 | 4,16 |
| 17 | Заяц-русак | 58 | 0,55 |
| 18 | Бобр | 498 | 4,70 |
| 19 | Ондатра | 0 | 0,00 |
| 20 | Глухарь обыкновенный | 85 | 0,80 |
| 21 | Куропатка Белая | 0 | 0,00 |
| 22 | Куропатка Серая | 96 | 0,91 |
| 23 | Рябчик | 325 | 3,07 |
| 25 | Тетерев обыкновенный | 242 | 2,28 |
| 26 | Хорь | 16 | 0,15 |
| 27 | Олень благородный | 131 | 1,24 |
| 28 | Гусь белолобый | не установлена | не установлена |
| 29 | Гусь гуменник |  |  |
| 30 | Гусь серый |  |  |
| 31 | Белощекая казарка |  |  |
| 32 | Кряква |  |  |
| 33 | Чирок- свистунок |  |  |
| 34 | Чирок-треску |  |  |
| 35 | Широконоска |  |  |
| 36 | Свиязь |  |  |
| 37 | Серая утка |  |  |
| 38 | Шилохвость |  |  |
| 39 | Хохлатая чернеть |  |  |
| 40 | Морская чернеть |  |  |
| 41 | Обыкновенный гоголь |  |  |
| 42 | Перепел |  |  |
| 43 | Вальдшнеп |  |  |
| 44 | Бекас |  |  |
| 45 | Чибис |  |  |
| 46 | Лысуха |  |  |
| 47 | Коростель |  |  |
| 48 | Большой баклан |  |  |
| 49 | Серая ворона |  |  |
| 50 | Чайки |  |  |

На основании постановлений Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Таким образом, организации самостоятельно проводят оценку воздействия на окружающую среду с целью инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в красную книгу псковской области (обитающих на территории Пушкиногорского района Псковской области)

Водоросли
Отдел Харовые водоросли — Charophyta
Семейство Нителловые — Nitellaceae Bessey
Нителла стройная — Nitella gracilis (Smith.) Ag.
Семейство Харовые — Characeae Ag. emend. Hollerb
Хара изящная — Chara delicatula Ag.
Хара обыкновенная — Chara vulgaris L.

Высшие сосудистые растения
Отдел Плауновые —Lycopodiophyta
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb
Плаун трёхколосковый, двурядник трёхколосковый — Diphasiastrum tristachyum Pursh.
Семейство Полушниковые — Isoëtaceae Dumort
Полушник озёрный — Isoëtes lacustris L.
Отдел Папоротники — Polypodiophyta
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae Bercht. et J. Presl
Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L.
Отдел Покрытосемянные — Magnoliophyta
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss.
Клубнекамыш морской — Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Семейство Сытевые (Осоковые) — Cyperaceae Juss
Сыть бурая — Cyperus fuscus L.
Семейство Касатиковые — Iridaceae Juss.
Шпажник черепитчатый — Gladiolus imbricatus L.
Касатик сибирский — Iris sibirica L.
Семейство Наядовые — Najadaceae Juss.
Наяда морская — Najas marina L.
Каулиния малая — Caulinia minor
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) — Orchidaceae Juss.
Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L.
Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski
Бровник одноклубневой — Herminium monorchis (L.) R. Br.
Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii(L.) Rich.
Семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae Dumort.
Крестовник болотный — Senecio paludosus L. ( S. riparius Wallr.)
Пепельник болотный — Tephroseris palustris (L.) Reichb. ( Senecio congestus (R. Br.) DC.; S. tubicaulis Mansf.)
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) — Brassicaceae Burnett
Шильница водная — Subularia aquatica L.
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae Juss.
Колокольчик широколистный — Campanula latifolia L.
Кольник колосистый — Phyteuma spicatum L.
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) — Caryophyllaceae Juss
Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.
Гвоздика пышная — Dianthus superbus L.
Семейство Толстянковые — Crassulaceae Juss.
Молодильник шароносный (Молодило побегоносный) — Jovibarba globifera (L.) J.
Parnell [ J. Sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims]
Семейство Лобелиевые — Lobeliaceae Juss.
Лобелия Дортманна — Lobelia dortmanna L.
Семейство Мытниковые — Pediculariaceae Juss.
Мытник скипетровидный, царский скипетр, Карлов скипетр — Pedicularis sceptrumcarolinum L.
Семейство Спорышевые — Polygonaceae Juss.
Змеевик живородящий (Горец живородящий) — Bistirta vivipara(L.) S. F. Gray (Polygonum viviparumL.)
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Прострел широколистный (П. раскрытый), сон-трава — Pulsatilla patens (L.) Mill.
Сем. Мареновые — Rubiaceae Juss.
Крестолистник голый (Подмаренник весенний) — Cruciata glabra (L.) Ehrenb. (Galium vernum Scop.)
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae Juss.
Камнеломка болотная, царские очи — Saxifraga hirculus L.

Лишайники
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae Zenker
Бриория волосовидная — Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
Бриория Надворника — Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
Бриория сивоватая — Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.
Цетрариелла Делиса — Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell.
Цетрариелла остроконечная — Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt et Thell.
Цетрелия оливковая— Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
Флавопармелия козлиная — Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Меланелия соредиозная — Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti. [ Montanelia sorediata (Ach.) Divakar et al.]
Менегация пробуравленная — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
Неофусцелия тёмно-бурая — Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. [ Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.]
Неофусцелия бородавчатоносная — Neofuscelia verruculifera(Nyl.) Essl. [Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.]
Уснея цветущая — Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae C. Agardh
Рамалина балтийская — Ramalina baltica Lettau
Рамалина ясеневая — Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Семейство Лобариевые — Lobariaceae Chevall
Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Кониоцибиевые — Coniocybaceae Reichenb.
Хенотека порошистая — Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.

Насекомые
Отряд Жесткокрылые — Coleoptera
Семейство Стафилины — Staphylinida
Хищник волосатый — Emus hirtus Linnaeus, 1758
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera
Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
Шашечница феба — Melitaea phoebe Denis & Schiffermüller, 1775
Желтоглазка придорожная, или крупноглазка — Lopinga achine Scopoli, 1763

Рыбы

Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Семейство Керчаковыеe
Обыкновенный подкаменщик, бычок-подкаменщик — Cottus gobio Linnaeus

Птицы
Отряд Соколообразные — Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Семейство Ястребиные — Accipitrida
Полевой лунь — Circus cyaneus Linnaeus,1766
Орлан белохвост — Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae
Погоныш — Porzana porzana Linnaeus, 1766
Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Мохноногий сыч — Aegolius funereus Linnaeus, 1758
Отряд Удодообразные — Upupiformes
Семейство Удодовые — Upupidae
Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Обыкновенный серый сорокопут — Lanius excubitor Linnaeus, 1758 (подвид excubitor)

Млекопитающие
Отряд Рукокрылые — Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши — Vespertilionidae
Прудовая ночница — Myotis dasycneme Boie, 1825
Рыжая вечерница — Nyctalus noctula Schreber, 1774
Двуцветный кожан — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Ночница Брандта — Myotis brandtii Eversmann, 1845

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 10 января 2002 г.№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51, 53, 53.1-53.8), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», требованиями к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды, утвержденными приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287, и законом Псковской области от 04.05.2008 № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (с изменениями и дополнениями в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2015 № 321), приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

    - Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф

Территория Велейской волости, как в целом всего Пушкиногорского  района, приурочена к Прибалтийской низменности, рельеф которой сформировался в результате ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, связанной с деятельностью последнего (валдайского) оледенения, и представляет собой преимущественно волнистую поверхность с общим понижением местности на север.

Расположена территория волости на юге Великорецкой равнины.

По характеру рельефа в пределах территории волости можно выделить район озёрно-ледниковой равнины, который занимает левобережье р. Великой и характеризуется равнинной, местами плоской  поверхностью с абсолютными отметками поверхности 63-80 м. На фоне равнинной поверхности выступают остатки размытых озовых гряд с относительными высотами 5-15 м., пересекающих территорию Пушкиногорского района и соответственно волости с юго-запада на северо-восток, в направлении с. Велье - д. Стречно.

По условиям рельефа большая часть территории района благоприятна для хозяйственной деятельности. К неблагоприятным факторам следует отнести наличие значительного количества переувлажнённых и заболоченных земель.

Геологическое строение

Район расположен в пределах крупной геологической структуры - южного склона Балтийского щита, в полосе распространения Главного Девонского поля, для которого характерно трёхчленное строение:

- Нижний комплекс (кристаллический фундамент) представлен древними кристаллическими и глубоко метаморфизованными породами – гранитами, гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами и др. Породы фундамента интенсивно дислоцированы и осложнены многочисленными разрывными нарушениями. Глубина залегания фундамента достигает 800- 1000 м.

- Средний комплекс геологического разреза представляет собой мощную толщу осадочных пород палеозоя, в составе которой выделяются отложения кембрия, ордовика, силура, среднего и верхнего девона, которые залегают в целом спокойно и имеют слабое падение с севера на юг.

Верхнедевонские отложения на территории волости представлены главным образом карбонатной толщей. Она состоит (снизу вверх) из пестрых известняков, мергелей и глин, содержащих морскую фауну (свинордские слои). Мощность их 15-17 м. Выше лежат  глины и песчаники общей мощностью около 20 м (ильменские слои) и пестрые доломитизированные известняки с морской фауной, мощностью 12-15 м (бурегские слои). Породы карбонатной толщи трещиноваты, вследствие этого к ним повсеместно приурочены напорные грунтовые воды. Выше карбонатной толщи на востоке района залегает  пестроцветная толща, представленная  песками и глинами с прослоями мергелей.

- Верхний комплекс сложен четвертичными образованиями, которые повсеместно перекрывают породы девона. Самыми древними четвертичными отложениями в пределах района являются моренные и водно-ледниковые отложения московского оледенения, которые на поверхность  нигде не выходят. Повсеместным распространением в районе пользуются отложения валдайского оледенения.

Минимальные мощности четвертичного покрова отмечаются в пределах низменностей, максимальные – в пределах холмистого рельефа. Строение четвертичного покрова представляется достаточно сложным, что объясняется невыдержанностью различных генетических разностей пород, как по мощности, так и по простиранию.

В разрезе четвертичного комплекса выделяются верхнечетвертичные (валдайский надгоризонт) и современные отложения.

Среди верхнечетвертичных отложений валдайского надгоризонта по генезису выделяются ледниковые (морена), водноледниковые отложения - флювиогляциальные и озёрно-ледниковые, и аллювиальные образования.

Ледниковые отложения (морена) залегают непосредственно на палеозое и имеют широкое распространение.

В литологическом отношении это карбонатные, в той или иной степени песчанистые суглинки с включениями гальки и, реже, крупных кристаллических и известняковых валунов. Мощность морены 5-10 м, а в понижениях доледникового рельефа до 20-30 м.

Озовые образования представлены обширным размытым озом, который протягивается с юго-запада на северо-восток в направлении с. Велье – д. Стречно. Сложен он разнозернистыми песками, с поверхности пески местами не закреплены растительностью и перевеваются ветром. Этот оз не имеет сплошного простирания, а вследствие водной эрозии и выемки песков человеком, разобщен на отдельные вытянутые гряды.

Пески, гравий и галечники, слагающие эти холмы и гряды, широко используются населением как дорожный материал, а валуны идут на фундамент и постройку хозяйственных зданий.

Озерно-ледниковые отложения имеют широкое распространение на территории волости. Данные отложения заполнили неровности доледникового рельефа, поэтому современный рельеф района там, где распространены эти породы, отличается значительной выравненностью поверхности. Ими сложены почти все низины западной территории волости. Они представлены буровато-серыми ленточными глинами и слоистыми суглинками и песками.

Современные образования на территории волости представлены озёрными, аллювиальными и болотными отложениями.

Озёрные отложения имеют ограниченное распространение. На поверхности они встречаются в виде узких полос вдоль берегов озёр и состоят из песков разной зернистости. Местами, в пределах равнин и участков холмистого рельефа, главным образом под торфяниками, встречаются озёрные отложения ныне исчезнувших реликтовых озёр.

Аллювиальные отложения - пески и суглинки с редкими линзами глин слагают поймы и первые надпойменные террасы реки Великой и ее притока - реки Исса. Мощность отложений составляет 1-2 м, реже до 4 м.

Болотные отложения из послеледниковых отложений имеют наиболее широкое распространение. Крупные площади болот с большими запасами торфа сосредоточены на западных и юго-западных территориях волости.

Наиболее крупными являются болото Мельницкое, болото Большой Лопатинский Мох. Мощность торфяных залежей составляет 2-5 метров, максимально- 8 метров (болота Лопатинский  Мох). Степень разложения торфа изменяется от 15 до 44%. Торфяники подстилаются преимущественно озёрно-ледниковыми и озёрными отложениями. Процесс торфообразования продолжается и в настоящее время.

Гидрогеологические условия.

Территория волости в гидрогеологическом отношении приурочена к Ленинградскому артезианскому бассейну. Подземные воды приурочены как к четвертичным образованиям, так и к коренным породам.

По гидрогеологическим условиям в составе четвертичных отложений выделяется два самостоятельных водоносных горизонта – горизонт грунтовых вод, объединяющий современные и верхнечетвертичные надморенные образования, и слабоводоносный горизонт валдайской морены.

Водоносный горизонт современных верхнечетвертичных отложений имеет довольно широкое распространение. Водовмещающая толща представлена песками, песчано-гравийным материалом, алевритами, супесями, торфом. Мощность горизонта составляет 1,5-8,0 м. Подстилают водовмещающие отложения слабоводопроницаемые суглинки и супеси валдайской морены. Преобладающая глубина залегания грунтовых вод 0,5-2,0 м. и лишь в пределах камовых холмов и озовых гряд  достигает 5,0-10,0 м, редко более. В пределах болотных массивов глубина залегания уровней составляет 0,1-0,5 м, редко более.

Водообильность горизонта слабая, производительность колодцев изменяется от 0,05 до 0,4 л/сек.  Наиболее водообильны водноледниковые и аллювиальные отложения. Средний дебит родников 0,1-1,0 л/сек, максимальный – до 4,0 л/сек.

Воды пресные с минерализацией 0,2-0,4 г/л, по химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. В колодцах довольно часто отмечается повышенное содержание сульфатов и хлоридов, зарегистрированы в отдельных случаях и неблагоприятные органолептические свойства.

Слабоводоносный горизонт валдайских ледниковых отложений имеет практически повсеместное распространение. Глубина залегания водоносного горизонта равна в основном. 1,5-8,0 м и менее. Водоносными являются прослои песков и песчано-гравийных грунтов в толще морены. Мощность прослоев  колеблется от десятых долей метра до 2,0-5,0 м. Ледниковые суглинки и супеси являются породами слабоводопроницаемыми и больших скоплений подземных вод не содержат.

Воды горизонта безнапорные или обладают слабым напором. Глубина установившихся уровней в колодцах и скважинах изменяется от 0,5-1,0 м до 3-5 м ниже поверхности земли. Водообильность пород, как правило, низкая и колеблется от 0,01 до 0,17 л/сек. По минерализации воды пресные с содержанием сухого остатка 0,1-0,4 г/л, по составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание железа в воде нередко превышает норматив (0,3 мг/л). Воды используются для целей водоснабжения в сельской местности посредством индивидуальных колодцев.

Таким образом, в целом условия накопления и формирования подземных вод в четвертичных отложениях неблагоприятные, ввиду значительного преобладания в их составе глинистых пород, малой мощности водовмещающих пород и, как следствие, ограниченных запасов в них, а также из-за незащищённости от поверхностного загрязнения. В силу перечисленных факторов воды четвертичных отложений не представляют интереса для использования их в целях организованного хозпитьевого водоснабжения.

В толще коренных пород верхнего-среднего девона отмечается несколько водоносных горизонтов.

Наибольшее развитие имеет саргаевско - бурегский водоносный комплекс. В составе комплекса преобладают карбонатные породы - известняки, доломитизированные известняки, доломиты с прослоями мергелей и глин. Водоносный комплекс содержит слабонапорные, напорные и высоконапорные воды. Величина напора изменяется с погружением слоев горных пород от 1-20 до 200 м. Глубина залегания уровня от поверхности обычно 10-30 м, в отдельных случаях 60-70 м. Возможная производительность скважин от 2,-3,0 л/сек до 15-20 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,2 – 0,4 г/л, умеренно жёсткие и жёсткие, гидрокарбонатно-кальциевые по химическому составу. В ряде скважин отмечается повышенное содержание железа. В бактериологическом отношении вода «здоровая». Водоносный комплекс достаточно надёжно защищён от поверхностного загрязнения.

Подземные воды девона являются основным источником водоснабжения села Велье, а также многих сельских населённых пунктов волости. Водоотбор, как правило, осуществляется посредством одиночных скважин из неразведанных запасов.

Пушкиногорский район по линии с северо-запада на юго-восток  делится на две, примерно равных части: западный подрайон водообильных и сильно водообильных горизонтов (производительность скважин 5-10 л/сек. и более) и восточный подрайон водообильных горизонтов (дебит скважин от 3-5 до 10 л/сек).

В пределах Пушкиногорского района и соответственно в Велейской волости наблюдается два типа вертикальной гидродинамической и  гидрогеохимической зональности, что характерно для Ленинградского артезианского бассейна. В его пределах можно выделить зону свободного водообмена, где питание водоносных горизонтов происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков на водоразделах, а разгрузка осуществляется водотоками; и зону затрудненного водообмена.

Гидрохимическая зональность проявляется в последовательном увеличении минерализации и изменении химического состава с глубиной. В зоне свободного водообмена залегают пресные подземные воды с минерализацией менее 1 г/дм3, ниже их сменяют солоноватые воды с минерализацией 1-3 г/дм3, затем соленые - с минерализацией 3-35 г/дм3.

Пресные подземные воды распространены в верхней части осадочного чехла и прослеживаются до глубины 100-200 м.

Инженерно-геологические ограничения для строительства:

Из числа опасных природных процессов (геологических и гидрологических) на территории района отмечены – затопление прибрежных и пониженных территорий в поймах рек и озер в период прохождения паводков, а также заболачивание и заторфовывание пониженных элементов рельефа

Значительная часть рассматриваемой территории сельского поселения по инженерно-геологическим условиям благоприятна для градостроительного освоения.

В орографическом отношении эти территории представляют собой полого-волнистые равнины ледникового и водноледникового происхождения. Преобладающие уклоны поверхности изменяются в пределах 1-5 %. Гидрогеологические условия данных территорий в целом благоприятные. Грунтовые воды чаще всего залегают на глубине более 2 м.

К территориям ограниченно благоприятным для освоения: отнесены низменные равнины озёрно-ледникового, озёрно-аллювиального и озёрного происхождения, а также участки развития холмистого и холмисто-грядового рельефа.

Низменные равнины на территории сельского поселения имеют достаточно широкое распространение. Рельеф равнинный, местами плоский и характеризуется слабыми уклонами поверхности и интенсивной заболоченностью.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся: интенсивно заболоченные и заторфованные территории, а также поймы рек, затопляемые во время паводков.

Заболоченные территории занимают значительные площади на территории сельского поселения. Наиболее крупными являются болото Мельницкое, болото Большой Лопатинский Мох.

Мощность торфяных залежей составляет 2-5 метров, максимально- 8 метров (болота Лопатинский Мох).

Месторождения

На территории волости находятся следующие разведанные месторождения полезных ископаемых:

1. Лицензионные участки:

1) Месторождение песка и песчано-гравийного материала «Болотниково», расположенное на юго-восточной окраине дер. Болотниково. Площадь месторождения составляет 3,7 га. Запасы месторождения утверждены Протоколом заседания экспертной комиссии от 07.04.2009 № 17. Оставшиеся запасы по состоянию на 01.01.2022: песок – 369,22 тыс. м3, запасы ПГМ месторождения отработаны.

Координаты месторождения 
в соответствии с горноотводным актом от 01.08.2019 № 60-1900-00953

| Номер точки | Координаты в системе координат МСК-60 (зона 1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 409310,1 | 1300600,7 |
| 2 | 409653,5 | 1300688,8 |
| 3 | 409653,8 | 1300749,7 |
| 4 | 409557,6 | 1300776,1 |
| 5 | 409462,8 | 1300728,1 |
| 6 | 409268,4 | 1300727,5 |

2) Месторождение песчано-гравийных пород «Зуева Гора 2», площадью 0,034 км2, расположенное: верхняя граница проходит по нижней границе вскрышных пород, нижняя граница – по контакту с подстилающими породами, представленными глинами, суглинками, супесями (экспертная оценка отдела недропользования Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 09.01.2024 №50)

Координаты месторождения

| Номер точки | Координаты в системе координат МСК-60 (зона 1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 412608,407 | 1293281,343 |
| 2 | 412383,631 | 1293204,394 |
| 3 | 412333,177 | 1293171,853 |
| 4 | 412312,771 | 1293113,358 |
| 5 | 412296,849 | 1293099,352 |
| 6 | 412297,075 | 1293061,392 |
|  | 412519,529 | 1293123,53 |
|  | 412605,133 | 1293144,909 |
|  | 412583,694 | 1293225,258 |

2. Участки, находящиеся в государственном реестре (не распределены):

Месторождение песчано-гравийного материала «Зуева Гора», расположенное к юго-востоку от дер. Зуева Гора. Площадь месторождения составляет 7,3 га . Запасы месторождения утверждены Протоколом НТС ЛПСЭ СЗГПО (1991 г.) составляют 165,1 тыс. м3 по категории С1 и 428,7 тыс. м3 по категории С2.

Месторождение торфа «Репкинское», расположенное между деревнями Кузьмиха, Софино, Владыкино, Назарово. Площадь месторождения – 1097 га. Вид залежи торфа – верховой, переходный, низинный. Запасы месторождения составляют 3837 тыс. тонн по категории А.

Месторождение торфа «Мельница», расположенное в 2,5 км на юго-запад от дер. Новгородка. Площадь месторождения – 1084 га. Вид залежи торфа – верховой. Запасы месторождения составляют 4967 тыс. тонн по категории С2.

Месторождение торфа «Гривино», расположенное на юг от дер. Гривино. Площадь месторождения – 176 га. Вид залежи торфа – низинный, переходный. Запасы месторождения составляют 388 тыс. тонн по категории А.

Месторождение торфа «Чистый Мох I», расположенное в 1,0 км на север от с. Велье. Площадь месторождения – 355 га. Вид залежи торфа – низинный. Запасы месторождения составляют 1198 тыс. тонн по категории А.

Месторождение торфа «Сотновское», расположенное на юговосток от дер. Зимари. Площадь месторождения – 170 га. Вид залежи торфа – верховой, смешанный, низинный. Запасы месторождения составляют 801 тыс. тонн по категории А.

3. Участки, перспективные для разведки и разработки

1) Месторождение торфа «Мох», расположенное на юго-восток от дер. Площадь месторождения – 616 га. Вид залежи торфа – верховой. Ресурсы месторождения составляют 4083 тыс. тонн по категории Р1.

2) Месторождение торфа «Лопатинское», расположенное на восток от дер. Марухино. Площадь месторождения – 638 га. Вид залежи торфа – верховой, переходный, низинный. Ресурсы месторождения составляют 3015 тыс. тонн по категории Р1.

    - Земельный фонд

Пушкиногорский муниципальный район расположен в центральной части Псковской области. Общая площадь земель Пушкиногорского муниципального района составляет 105,9 тыс. га (1,9% территории Псковской области

Общая площадь территории муниципального образования «Велейская волость» составляет 751,2 кв.км (75,12 тыс.га).

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 70,9 % от общей площади территории сельского поселения.

Земли населенных пунктов занимают 6,3 % от общей площади территории сельского поселения.

Земли промышленности, транспорта, энергетики и обороны составляют менее 0,2 % от общей площади территории сельского поселения.

Земли лесного фонда составляют –22,6 % от общей площади территории сельского поселения.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| № п/п | Наименование категорий | Площадь (га) *) | в % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 53254 | 70,9 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 4803 | 6,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи ....и земли иного специального назначения | 160 | 0,2 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) | 28 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 16866 | 22,6 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | 9 | 0 |
|  | Итого земель в границах поселения | 75120 | 100 |

Примечание:*) Представленные в таблице площади получены на основе измерений картографических материалов и данных администрации района и поселения.

В земли населённых пунктов вошли территории 207 населённых пунктов.

В границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи ... и земли иного специального назначения вошли земли под федеральной, региональной, местными автодорогами, а также линиями электропередач (под опорами) и электроподстанцией, а так же земли, занятые кладбищами.

В земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) вошли земельные участки с разрешенным использованием «Для историко-культурной деятельности»:

- 60:20:1200301:45 - Псковская область, р-н Пушкиногорский, СП "Велейская волость", Озеро "Черное", площадью 17,9 га;

- 60:20:0303101:237 - Псковская область, р-н Пушкиногорский, СП "Велейская волость", с Велье, "Городище", площадью 9,9 га.

Земли лесного фонда включают часть Опочецкого лесничества, расположенную на территории сельского поселения.

Земли водного фонда не определены.

Земли запаса включают участки:

- 60:20:1400401:17 - Псковская область, р-н Пушкиногорский, южнее озера "Заозерское". Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 6,4 га;

- 60:20:1300301:40 - обл. Псковская, р-н Пушкиногорский, южнее д.Рождество. Для производства сельскохозяйственной продукции, площадью 2 га;

- 60:20:1300301:41 - обл. Псковская, р-н Пушкиногорский, южнее д.Рождество. Для производства сельскохозяйственной продукции, площадью 1 га.

  - Основные экологические проблемы

Состояние воздушного и водного бассейна, почв и радиационного загрязнения благоприятно не взывает опасений. Крупные источники загрязнения на территории поселения отсутствуют. Основными экологическими проблемами на территории сельского поселения являются:

- загрязнение почв продуктами переработки и сельскохозяйственного производства при недостаточном количестве объектов размещения твердых коммунальных отходов далее по тексту ТКО);

- загрязнение водных объектов сбросами сточных вод.

    - Состояние воздушного бассейна

Климатические условия рассеивания вредных примесей в атмосфере в целом для региона благоприятные. Согласно районированию России по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) территория относится к зоне I, где ПЗА характеризуется как «низкий». Повторяемость приземных температурных инверсий составляет 20-30 %, мощность - 0,3-0,4 км, интенсивность – 2-30 С, повторяемость слабых ветров 10-20 %. Максимум приземных инверсий наблюдается весной и осенью. Очищению атмосферы благоприятствует особенности годового хода атмосферных осадков с максимумом в сентябре-ноябре, которые вымывают примеси.

Мелкие низкие источники загрязнения, работающие на твердом топливе, включая печи усадебной застройки, в период отопительного сезона могут являться источниками возможного повышения загрязнения воздушного бассейна твердыми веществами и золой.

Мелкие сельскохозяйственные предприятия V класса санитарной опасности с СЗЗ 50 м расположены в производственной и коммунально-складской зонах.

По данным «Доклада об экологической ситуации в Псковской области за 2021 год» (Распоряжение губернатора Псковской области от 21.06.2022 № 89-РГ) состояние воздушного бассейна территории Пушкиногорского района, а вместе с ним и сельского поселения «Велейская волость» не вызывает опасений.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в 2021 году в Пушкиногорском районе составили:

Всего -573 - это 1,5 % по отношению к Псковской области.

из них:

- твердых - 42,

- газообразных и жидких - 531,

в том числе:

- диоксид серы - 12,

- оксид углерода - 357,

- оксиды азота - 21,

- угле-водороды (без ЛОС) - 114,

- летучие органи-ческие соеди-нения (ЛОС) - 24.

    - Состояние водного бассейна

Состояние рек в целом удовлетворительное. По данным наблюдений ГУ «Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за состоянием поверхностных вод в целом качество поверхностных вод составляет 3 «а» и 3 «б», т.е «загрязненные» и «очень загрязненные». Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды «УКИЗВ» составляет 2,8-3,02. Основными источниками загрязнения являются сбросы в реки сточных вод.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области на территории Псковской области 52 мониторинговые точки, в которых ежемесячно проводится забор питьевой воды (приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Псковской области от 28.02.2008 № 88 «Об утверждении перечня мониторинговых точек на территории Псковской области») для проведения лабораторных исследований по органолептическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В Пушкиногорском районе высокий процент неудовлетворительных проб питьевой воды отмечается по содержанию железа, по мутности, по общей жесткости, по хлоридам, по окисляемости и сухому остатку.

Остальные зарегистрированные показатели (общие колиформные организмы (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общее микробное число (ОМЧ), остаточный алюминий, нитраты, фториды, сульфаты, хлороформ) на рассматриваемой территории в пределах нормы или процент неудовлетворительных проб незначительный.

    - Загрязнение почвы отходами производства и потребления

Источниками загрязнения почвы, как правило, являются отходы производства и твердые коммунальные отходы (ТКО). На территории поселения источниками образования отходов являются усадебная застройка, мелкие производства. В составе производственных отходов преобладают твердые коммунальные отходы V класса опасности для окружающей природной среды. Оператором по сбору, перемещению, переработке, хранению и утилизации ТКО на территории сельского поселения является региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром».

Однако, особую опасность представляет наличие несанкционированных мест размещения отходов, что негативным образом сказывается на состоянии окружающей природной среды и может вызвать возникновение опасных заболеваний среди населения. Проверка по их выявлению и соблюдению санитарного законодательства периодически проводится Управлением Роспотребнадзора Псковской области. Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза ТКО, а также ликвидация несанкционированных мест размещения отходов относится к Администрации сельского поселения «Велейская волость».

Из-за отсутствия других крупных источников загрязнения пробы почвы с превышением допустимых концентраций по санитарно-химическим показателям на территории поселения не регистрировались.

  - Объекты культурного наследия

На территории Псковской области госорганом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия является Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия решают и специализированные государственные учреждения культуры:

- «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры»;

- «Археологический центр Псковской области».

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями;

- мемориальные квартиры;

- мавзолеи, отдельные захоронения;

- произведения монументального искусства;

- объекты науки и техники, включая военные;

- объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;

- произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов;

- центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;

- памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;

- объекты археологического наследия;

- места совершения религиозных обрядов;

- места захоронений жертв массовых репрессий;

- религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Статьей 4 Федерального закона № 73-ФЗ памятники археологии отнесены к категории объектов культурного наследия федерального значения. На территории сельского поселения «Велейская волость» находятся 85 объектов культурного наследия. Из них федерального значения – 67 объектов культурного наследия, 16 – объектов культурного наследия регионального значения, 2 – выявленных объекта культурного наследия. Среди объектов культурного наследия волости 77,6% (66 объектов) составляют памятники археологии; 5,9% (5 объектов) - памятники истории); 14,1 (12 объектов) –– памятники архитектуры, 2,3% (2 объекта культурного наследия)- достопримечательное место.

Полный список объектов культурного наследия представлен в таблице «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Велейская волость».

    - Историческое поселение

В соответствии с постановлением Администрации Псковской
области от 02.06.2014 № 239 «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области» село Велье является историческим поселением регионального значения.

В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 73-ФЗ историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Предмет охраны исторического поселения включает в себя:

- исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами;

- планировочную структуру, включая ее элементы;

- объемно-пространственную структуру;

- композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов;

- соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными);

- композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения.

Территорией исторического поселения является территория в границах соответствующего населенного пункта. Границы территории исторического поселения могут не совпадать с границами населенного пункта.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона № 73-ФЗ градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя:

- проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения;

- определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения;

- разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения;

- разработку применительно к территориальным зонам, которые расположены за границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов);
- обеспечение согласования в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений регионального значения.

Концепция формирования и сохранения историко-культурного наследия включает следующие основные позиции:

- Соблюдение градостроительной документации в части сохранения и использования объектов культурного наследия муниципального образования «Велейская волость», в том числе села Велье;

- Соблюдение сохранности историко-архитектурной среды исторических сельских поселений, на территории которых находятся памятники истории и культуры, разработка соответствующей градостроительной документации по их сохранению и использованию;

- Сохранение историко-культурного наследия и историко-архитектурной среды населённых пунктов, на территории которых находятся объекты культурного наследия (с.Велье).

- Выявление объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый реестр объектов культурного наследия РФ в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного значения (памятников и ансамблей).

- Разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание  и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Закона и их соблюдение.

- Установление границ территорий объектов культурного наследия;

- Организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых под хозяйственную деятельность.

- Популяризация объектов культурного наследия муниципального образования «Велейская волость».

- Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия: консервация объекта культурного наследия, ремонт объектов культурного наследия, реставрация объектов культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования.

- Организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории муниципального образования;

- Разработка муниципальных программ направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия.

Составление перечня объектов культурного наследия, нуждающихся в противоаварийных и консервационных работах;

    - Территория объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 3.1. Федерального закона № 73-ФЗ территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

Согласно статье 5.1. Федерального Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ.

В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на основании статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

    - Объекты археологического наследия

Перечень отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию, утвержденного Приказом Министерства культуры РФ №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» не позволяет указывать в материалах генерального плана:

- сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;

- описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия;

- сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид «памятник» или «ансамбль», в границах зон охраны иного объекта культурного наследия;

- сведения о предмете охраны объекта археологического наследия.

В тоже время в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 –ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73–ФЗ), проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при производстве указанных выше работ в границах территории культурного наследия.

В свою очередь, информацию об объектах культурного наследия – памятниках археологии, особом режиме использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия органы местного самоуправления, физические и юридические лица могут получить в органе, уполномоченном в сфере государственной охраны объектов культурного наследия на территории Псковской области – в настоящее время – это Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

    - Характер использования, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в  Пушкиногорском  районе  Псковской  области»

На территории Велейской волости находится земельный участок с КН 60:20:0900401:29, который расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области». Границы территории утверждены приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия Псковской области от 04.12.2019 № 490 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области», расположенного по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район».

Характер использования, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории Достопримечательного места утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.02.2014 № 303 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в  Пушкиногорском  районе  Псковской  области» (далее - Приказ № 303).

Территория действия зон соответствующих правовых режимов в границах Достопримечательного места определяется «Картой (схемой) характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области»,

Согласно Карте-схеме земельный участок с КН 60:20:0900401:29 расположен в границах регламентной зоны «РИЗ № 3» - зона сохранения природной среды с возможным рекреационным использованием, где допускается:

- перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, с целью консервации земель и создания особо охраняемых территорий и объектов;

- восстановление (регенерация) утраченной системы расселения, как резерва для размещения жилой или рекреационной зон, в соответствии с разработанными регламентами для таких территорий;

- строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия;

- подземная прокладка и реконструкция инженерных сетей (коммуникаций) с последующим благоустройством территорий по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия;

- использование земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства без права застройки.

Запрещается:

- строительство и реконструкция капитальных объектов и размещение временных построек, кроме объектов рекреационного назначения;

- размещение новых населенных пунктов, дачных поселков, садовых товариществ;

- изменение исторически сложившегося направления дорог;

- проведение работ по изменению рельефа, кроме работ, направленныхна благоустройство территории по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия;

- разработка месторождений всех видов полезных ископаемых,
влекущая изменение рельефа;

- размещение и захоронение отходов производства и потребления в местах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- размещение новых объектов размещения отходов;

- изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площадей.

    - Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Велейская волость»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследи | Реквизиты нормативного документа об утверждении границ территории объекта культурного наследи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс купеческих дворов, XVII - XIX вв. (филиал музея - заповедника) | Пушкиногорский район, с. Велье | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 29.04.2021 №206 |  |  |
| 2 | Городище, XIV-XVI вв. | Пушкиногорский район, с. Велье |  |  |  |
| 3 | Селище XV-XX вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Бабины, на территории деревни |  |  |  |
| 4 | Селище 1 пол. 2 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Васильевское, на территории деревни на правом берегу реки |  |  |  |
| 5 | Селище 2 пол. 1 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Васильевское, напротив деревни на поле |  |  |  |
| 6 | Жальничный могильник с крестами 1 пол. 2 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Воронково, к востоку от деревни |  |  |  |
| 7 | Селище XV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Печани, в 1,5 км от деревни |  |  |
| 8 | Каменный крест XIV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Печани, на юго-восточной окраине кладбища |  |  |
| 9 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Александрова слобода, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 10 | Селище XVI-XVIII вв. | Пушкиногорский район, д. Апарино, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 11 | Три камня с высеченными знаками, 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Аполье, Велейская волость, напротив деревни |  |  |
| 12 | Селище XVI-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Аполье, Велейская волость, на юго-восточной окраине деревни |  |  |
| 13 | Селище 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Бараново, Велейская волость, в северной части деревни |  |  |
| 14 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Букино, Велейская волость, на юго-западной части деревни |  |  |
| 15 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Васили, Велейская волость, в черте деревни |  |  |
| 16 | Городище и посад XIV-XVI вв. | Пушкиногорский район, с. Велье, Велейская волость, в черте деревни, между озером Черным и болотом | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 27.12.2021 № 776 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище и посад», XIV – XVI вв., расположенного по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, село Велье, Велейская волость, на территории деревни». |  |
| 17 | Селище XIV-XVII вв. | Пушкиногорский район, с. Велье, Велейская волость, на окраине деревни |  |  |
| 18 | Селище XIV-XVII вв. | Пушкиногорский район, с. Велье, Велейская волость, на окраине деревни |  |  |
| 19 | Курганная группа 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, с. Велье, Велейская волость, в 0,3 км к юго-востоку от деревни |  |  |
| 20 | Могильник с подпятным камнем XIV-XVIIbb. | Пушкиногорский район, с. Велье, Велейская волость, на юго-восточной окраине села |  |  |
| 21 | Жальничный могильник с каменными крестами XII-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Гришуны, Велейская волость, в 0,4 км к западу от деревни |  |
| 22 | Селище XVI-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Горохово, Велейская волость, на территории деревни |  |
| 23 | Культовый камень-следовик 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Горай-Куки, Велейская волость, в 0,5 км к западу от деревни |  |
| 24 | Курган 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Горбово, Велейская волость, в 0,5 км к юго-востоку от деревни |  |
| 25 | Селище XIV-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Гришуны, Велейская волость, на территории деревни |  |
| 26 | Селище XVI-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Дегтяри, Велейская волость, на территории деревни | - |
| 27 | Селище XVI-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Зехново, Велейская волость, на территории деревни |  |
| 28 | Селище XII-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Исса, Велейская волость, на западной окраине поселка |  |
| 29 | Курганная группа 1 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Исса, Велейская волость, на южной окраине поселка |  |
| 30 | Курганная группа 1 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Исса, Велейская волость, на территории поселка |  |
| 31 | Длинный курган 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Коноплюшка, Велейская волость, 1,2 км к северу от деревни |  |
| 32 | Жальничный могильник XII-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Коноплюшка, Велейская волость, в северо-западной части деревни |  |
| 33 | Курганная группа 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Коноплюшка, Велейская волость, 1,1 км к северу от деревни |  |
| 34 | Селище XV-XXbb. | Пушкиногорский район, д. Костры, Велейская волость, на окраина деревни |  |
| 35 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Козлы, Велейская волость, на восточной, окраине деревни |  |
| 36 | Селище XVI-XVIII вв. | Пушкиногорский район, д. Купцово, Велейская волость, на восточной окраине деревни |  |
| 37 | Селище, XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Лямоны, Велейская волость, в северной части деревни |  |  |
| 38 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Лямоны, Велейская волость, в 0,3 км к юго-западу от деревни |  |  |
| 39 | Селище XVI-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Мыза, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 40 | Селище XV-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Мокрово, Велейская волость, на южной окраине деревни |  |  |
| 41 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Погорелово, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 42 | Жальничный могильник XII-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Пустыньки, Велейская волость, в 0,35 км к юго-западу от деревни |  |  |
| 43 | Селище XV-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Рогово, Велейская волость, в 1 км к западу от деревни |  |  |
| 44 | Селище XIV-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Рождество, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 45 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Романово, Велейская волость, на северной окраине деревни |  |  |
| 46 | Культовый камень-следовик 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Сальницы, Велейская волость, в 0,4 км к северо-западу от деревни |  |  |
| 47 | Селище XIV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Слезы, Велейская волость, в восточной части деревни |  |  |
| 48 | Курган 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Смолины, Велейская волость, в 0,5 км к северу от деревни |  |  |
| 49 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Сучная, Велейская волость, в южной части деревни |  |  |
| 50 | Селище XVI-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Терехово, Велейская волость, на территории деревни, на прилегающих полях | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 31.10.2022 №849 |  |
| 51 | Селище XV-XVII вв. | Пушкиногорский район, д. Терехово, Велейская волость, в черте деревни |  |  |
| 52 | Селище XV-XX вв. | Пушкиногорский район, д. Трубино, Велейская волость, в черте деревни |  |  |
| 53 | Селище 2 пол. 1 тыс. н.э. | Пушкиногорский район, д. Устье, Велейская волость, в 0,5 км к северо-востоку от деревни |  |  |
| 54 | Селище XV-XVIII вв. | Пушкиногорский район, д. Шилово, Велейская волость, на территории деревни |  |  |
| 55 | Сопка 2 пол. 1 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Корнилово, в 1,8 км к юго-юго-востоку от деревни |  |  |
| 56 | Городище 2 пол. 1 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Рубилово, к юго-западу от деревни |  |  |
| 57 | Культовый камень-следовик XV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Софино, в центре деревни |  |  |
| 58 | Жальничный могильник XII-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Софино, в 1 км к северо-западу по дороге |  |  |
| 59 | Могильник XII-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Аржаково, на северной окраине деревни |  |  |
| 60 | Курган 2 пол. 1 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Бакино,в 0,5 км к юго-востоку от деревни |  |  |
| 61 | Селище 1 XV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Заклинье-Федосеево, на территории деревни |  |  |
| 62 | Подпятный камень и каменные кресты XII - XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Заклинье-Федосеево, на кладбище |  |  |
| 63 | Селище 2 XV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Заклинье-Федосеево, на юго-восточной окраине деревни |  |  |
| 64 | Селище XV-XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Поляне, на территории деревни |  |  |
| 65 | Курганная группа 2 пол. 1 тыс. н.э. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Позолотино, в 2,75 км к востоку от деревни на берегу озера |  |
| 66 | Каменный крест XII - XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Утретки, на юго-западной окраине деревни |  |
| 67 | Селище XII - XVII вв. | Псковская область, Пушкиногорский район, сельское поселение "Велейская волость", д. Утретки, на территории деревни |  |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 68 | Церковь Воздвиженская 1763 г. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», с. Велье, ул. Красногородская, д. 8-а | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 29.04.2021 №205 |
| 69 | Усадьба Машневых XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», с. Велье, ул. Центральная, 24 | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 29.04.2021 № 202 |
| 70 | Усадьба Крестовских XVIII-XIXbb. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», с. Велье, ул. Центральная, 16 | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 29.04.2021 №203 |
| 71 | Усадьба Болталовых XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», с. Велье, ул. Центральная, 19 | Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 29.04.2021 № 204 |
| 72 | Часовня XVIIIb. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Митьково, |  |
| 73 | Промышленный комплекс XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Захино, д. 54 |  |
| 74 | Здание кухни XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Захино, д. 55 |  |
| 75 | Конюшня XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Захино, д. 56 |  |
| 76 | Производственный корпус XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Захино, д. 57 |  |
| 77 | Электростанция XIX в. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Захино, д. 58 |  |  |
| 78 | Церковь Покровская, 1767 г. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Поляне, ул. Школьная, д. 19 |  |  |
| 79 | Почтовая станция, в которой проездом из Петербурга в село Михайловское, останавливался А.С. Пушкин. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Новгородка, д. 40 |  |  |
| 80 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Поляне |  |  |
| 81 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г. Здесь же похоронен Ермолаев Федор Евдокимович (- - 1944), подполковник, командир 760 СП 208 СД | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Чертова Гора |  |  |
| 82 | Братская могила советских, погибших в борьбе с фашистами 1944 г. | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», с. Велье |  |  |
| 83 | Братская могила экипажа тяжелого танка | Пушкиногорский район, сельское поселение «Велейская волость», д. Новгородка |  |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 84 | Достопримечательное место: «Фортификационные и инженерные сооружения времен 1-й Мировой войны: Святогорско-Новоржевская укрепленная позиция», | Псковская область, Пушкиногорский район, Новоржевский район, Бежаницкий район. По линии Пушкиногорский район – правый берег реки Великой (у д. Варагушино), д. Лешово, д. Жарки, д. Рытица, д. Бобры, д. Куялы; Новоржевский район – д. Литово, д. Алтун, д. Осинкино, д. Тараскино, д. Хахалево, д. Васьково Иглино, д. Плясани, д. Большое Кузино; Бежаницкий район – д. Авинищи, д. Каменка, д. Большое Гагарино, д. Ашево, д. Гущино, д. Шилово, д. Федорыгино, д. Выдрино; «Одиночный курган» II пол. I тыс. н.э. Псковская область, Пушкиногорский район, с. Велье, сельское поселение «Велейская волость», в 1150 м к юго-востоку от восточной окраины села. | - |  |
| 85 | Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области | Псковская область, Пушкиногорский район, Велейская волость |  |  |

Статьей 9.3 Федерального Закона № 73-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами

Предложения по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и их соблюдение;

- организация и содействие в разработке проектов границ территорий объектов культурного наследия;

- организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю над состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории муниципального образования «Велейская волость»;

- разработка муниципальных и областных программ направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в муниципальной собственности. Таким образом, данная мера будет способствовать – узнаваемости памятников, включению их в объекты туристического показа, организации мест отдыха с использованием объектов культурного наследия;

- для широкой пропаганды, популяризации объектов культурного наследия и патриотического к ним отношения активное использование СМИ;

- приоритетными направлениями срочных работ по сохранению объектов археологического наследия на территории волости, а именно – памятников археологии являются: мониторинг состояния с целью разработки планов аварийно-спасательных раскопок объектов археологического наследия, собственно спасательные полевые археологические работы памятников археологии, определение границ охранных зон памятников археологии и внесение данной информации в государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации;

- сохранение объектов культурного наследия – воинских захоронений, расположенных на территории волости, в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным Законом от 14.01.9 3 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ст. 6 «Обеспечение сохранности воинских захоронений);

- обустройство усовершенствованного покрытия на дорогах, строительство дорог, обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия и боевой Славы, строительство объектов придорожного сервиса.

  - Современная градостроительная (пространственная) организация территории

Основными элементами градостроительной (пространственной) организации территории являются ее планировочная структура, транспортный каркас, как функциональная основа планировочной структуры и функциональное зонирование.

    - Планировочная структура

Планировочная структура территории – совокупность пространственных осей (связей), обеспечивающих возможности функционирования территории, взаимо-доступность расположенных на них объектов и выход на внешние направления.

Планировочная структура территории формирует ее пространственный модуль и образует соответствующие ее характеру и масштабу элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, комплексы, зоны, блоки, панели…).

Основными структуроформирующими объектами территории изначально, как правило, становятся объекты природного характера (водоемы, водотоки, элементы ландшафта, тектоника рельефа местности). А функциональной основой планировочной структуры становится система ее функциональных (транспортных и пешеходных) связей.

Планировочная структура сельского поселения «Велейская волость»  определена природно-ландшафтными элементами территории (озера: Велье, Волхво, Войтехинское, Коноплюшка, реки: Великая, Исса, Верша, лесные массивы южной и центральной частей территории поселения), а также планировочными осями, выполняющими функции экономических связей между значительными федеральными и региональными экономическими и культурными центрами.

Современная планировочная структура сельского поселения, как и всего Пушкиногорского района, является составной частью исторически сложившейся планировочной структуры Псковской области.

Планировочный каркас Велейской волости составляют существующие автодороги, проходящие по её территории в меридиональном и широтном направлениях. Основная планировочная ось исторически сформировалась в меридиональном направлении и представлена транзитным участком автодороги федерального значения Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь.

Главный планировочный центр поселения – историческое село Велье.

Исторически сложившаяся планировочная ось широтного направления - автодорога регионального значения Пушкинские Горы-Рождество-Велье - пересекает территорию сельского поселения с востока на запад и имеет своё продолжение через с. Велье по участку автодороги регионального значения Велье-Красногородск.

Основной особенностью сложившейся планировочной структуры сельского поселения является относительно высокая освоенность территории дорогами, связывающими большинство населённых пунктов.

Село Велье, являющееся административным центром Велейской волости, имеет периферийное местоположение по отношению к общей территории поселения и находится в западной его части.

Архитектурно-планировочная структура села в значительной степени связана с особенностями природного ландшафта: расположение села Велье на одном из плоских холмов (отрогов Валдайской возвышенности), которое с северо-запада и запада ограничено озёрами Велье, Черное и ныне уже заросшего озера Чадо.

Основные планировочные оси села (ныне выполняющие функцию главных улиц) – это часть исторически сложившейся дороги на Литву и Ливонию - улица Красногородская, и сохранившаяся улица городского посада XVI в. – ул. Центральная, пересекающая село с юго-востока на северо-запад и выходящая под прямым углом на ул. Красногородскую.

На территории поселения расположены 207 сельских населённых пунктов, планировочная структура которых подчинена системе основных дорог, связывающих их между собой, а также сложившимся природным условиям местности.

Основой планировочной структуры большинства сельских населённых пунктов является главная улица, застроенная индивидуальными домами усадебного типа.

    - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование — метод зонирования, с помощью которого определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования. Границы функциональных зон устанавливаются на основе свойств и характеристик пространства, выявленных в процессе анализа.

Функциональное зонирование – структурирование территории поселения по преимущественному функциональному назначению с целью концентрации в границах определенной зоны функционально однородных и (или) экологически адаптируемых объектов.

Функциональная зона – это территория в определённых границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональные зоны соотносятся с территориальными зонами, которые установлены в ст. 35 ГсК РФ.

Поскольку функциональное зонирование является одной из целей территориального планирования, и функциональные зоны устанавливаются документами территориального планирования (в том числе генеральными планами поселений), рассматривая современную градостроительную организацию территории поселения, правильнее говорить о ее преимущественном функциональном использовании.

В пределах границ земель сельского поселения выделены следующие функциональные зоны в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793":

| Код объекта | Функциональная зона | Состав зоны |
| --- | --- | --- |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -зона размещения усадебной или сблокированной индивидуальной застройки |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -зона размещения многоквартирной малоэтажной застройки (до 4 этажей) |
| 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | -зона размещения общегородского центра; -зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения; -зона размещения объектов торговли; -зона размещения объектов общественного питания; -зона размещения объектов коммунально-бытового назначения; -зона размещения обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | -зона размещения дошкольных образовательных организаций; -зона размещения общеобразовательных организаций; -зона размещения организаций дополнительного образования; -зона размещения специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; -зона размещения научных организаций; -зона размещения объектов культуры и искусства; -зона размещения объектов здравоохранения; -зона размещения объектов социального назначения; -зона размещения объектов физической культуры и массового спорта; -зона размещения культовых зданий и сооружений; -зона размещения специализированной общественной застройки иных видов |
| 701010401 | Производственная зона | -зона размещения производственных предприятий или цехов |
| 701010402 | Коммунально-складская зона | -зона размещения складов -зона размещения объектов технического обслуживания |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | -зона размещения объектов автомобильного транспорта |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования | -зона размещения пашен, сенокосов, залежей, огородов, пастбищ, выпасов |
| 701010502 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | -зона размещения садов и огородов |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -зона размещения сельскохозяйственных предприятий |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения | -зона размещения леса в границах населённого пункта; -зона рекреационных объектов. |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | -зона размещения зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) |
| 701010605 | Зона лесов | -зона размещения лесов Опочецкого лесничества |
| 701010701 | Зона кладбищ | -зона размещения кладбищ |
| 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов | -зона размещения скотомогильников, мест размещения и утилизации ТКО |

Для каждой функциональной зоны устанавливается режим преимущественного использования территории с учётом сохранения или воспроизводства природных ресурсов.

Утверждённое в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землёй.

Проектные предложения генерального плана направлены, прежде всего:

- на улучшение качества жизни населения;

- на развитие сложившейся планировочной структуры;

- на обеспечения поселения транспортной и инженерной инфраструктурой;

- на сохранение и развитие природного каркаса.

При определении характера и размеров функциональных зон проектом была учтена сложившаяся градостроительная ситуация, учтены тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на неё.

Измерение площади функциональных зон произведены картометрическим методом.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

В соответствии с картометрическим обмером территории в настоящее время зона занимает 1442,2 га.

Изменение зоны застройки индивидуальными жилыми домами проектом генерального плана на расчетный срок не предусматривается.

Однако на территории сельского поселения есть земельные участки, которые пересекаются границей населенного пункта, что приводит к тому, что части одного и того же земельного участка находятся в разных функциональных зонах. В связи с этим произведена корректировка функционального зонирования по фактическому использованию земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН. При этом Зона застройки индивидуальными жилыми домами увеличится:

- в д. Лазарево на 1,5 га по фактическому использованию земельных участков 60:20:0306701:1 и 60:20:0306701:10;

- в д. Сорокино на 0,7 га по фактическому использованию земельных участков 60:20:0000000:545 и 60:20:0000000:546;

- в д. Зимари на 0,7 га по фактическому использованию земельного участка 60:20:0307701:6;

Основным типом для строительства принимается индивидуальный односемейный 1-2 этажный дом с приусадебным участком 15 соток, общей полезной площади 100-150 кв.м. Средняя плотность жилого фонда составит 600 кв.м/га.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной находится в д. Поляне и составляет 1,8 га.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Многофункциональная общественно-деловая зона

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 13,7 га. и располагается в населенных пунктах: с. Велье, д.Исса, д.Горелик, д.Поляне.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Зона специализированной общественной застройки

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 10,0 га. и располагается в населенных пунктах: с. Велье, д.Поляне.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Производственная зона

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 8,8 га и состоит из 2-ух земельных участков: 60:20:0810101:1 и 60:20:1300201:44 и территории, занятой участком недр «Зуева Гора 2».

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Коммунально-складская зона

Зона предусматривается для размещения в ней объектов капитального строительства коммунально-складского значения, предназначенных для обслуживания жилого сектора. В настоящее время и на основании действующего генерального плана, территория, занимаемая данной зоной составляет 37,3 га и располагается в населенных пунктах: Васильевское, Шмотки, Рубилово, Исса, Синицино, Савины, Глухово, Поляне, Горелик.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Зона транспортной инфраструктуры

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 1592,56 га.

Проектом генерального плана предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок на 162,58 га:

- 5,7 га в связи с изменением разрешенного использования земельных участков 60:20:1200301:38 и 60:20:1200301:39 по решению Собрания депутатов сельского поселения «Велейская волость» от 30.09.2014 №120;

- 156,88 га в связи с установлением зоны транспортной инфраструктуры вдоль планируемых автомобильных дорог местного значения.

Зоны сельскохозяйственного использования

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 55028,43 га. К расчетному сроку возможно сокращение этой зоны на 197,28 га из-за упорядочивания смежных функциональных зон.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 8,4 га и располагается в населенных пунктах Велье, Исса, Аржаково, Поляне.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 43,3 га и располагается в населенных пунктах (или вблизи): Ворсули, Купцево, Горай-Куки, Трубино, Велье, Смолины, Рождество, Утретки. Захино, Богданово, Позолотино.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 7,7 га и располагается в населенных пунктах: Васильевское, Волхво, Буравенец.

Учитывая возможности природного комплекса волости для развития отдыха и туризма, а именно, наличие озёр (Волхво, Велье) проектом предусмотрены территории для развития 2 рекреационно-туристических зон. Эти зоны проектом предложены в живописных озёрно-лесных ландшафтах, в основном на землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона «оз. Волхво» (Тереховская), спортивно-оздоровительного профиля – район восточного, северного, южного побережья оз. Волхво, д. Волхво и федеральной автодороги С.Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь, ориентировочной площадью 300 га.

Зона «оз. Велье» (Велейская) рекреационно-спортивного профиля, с площадками для кратковременного отдыха местного значения и организация объектов рекреационно-спортивного назначения круглогодичного использования проектом предложена на территориях северо-восточного побережья оз. Велье, ориентировочной площадью 100 га.

При этом зона рекреационной деятельности, представляющей собой деятельность, связанную с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан соответствует п.1 ЛК РФ Статья 41. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 50,0 га и располагается в населенных пунктах: Алуферово, Велье, Поляне.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок.

Зона лесов

В настоящее время территория, занимаемая данной зоной составляет 16866,0 га.

Проектом генерального плана предусматривается незначительное уменьшение данной зоны на расчетный срок в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" от 29.07.2017 N 280-ФЗ.

Зона кладбищ

В настоящее время террритория, занимаемая данной зоной не размежевана, а в соответствии с картографическими измерениями составляет площадь около 16 га.

Проектом генерального плана не предусматривается увеличение данной зоны на расчетный срок в связи с достаточной площадью.

Зона складирования и захоронения отходов

В границах рассматриваемой территории размещаются:

- 2 скотомогильника со следующими характеристиками

| Адрес скотомогильника | Площадь | Географические координаты | Годы эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Купры, СП «Велейская волость» захоронение в земляную яму | 70 | 57.005490 28.793628 | 1986-1995 |
| В 2000 м от с. Велье, СП «Велейская волость» захоронение в земляную яму | 70 | 56.961922 28.616295 | 1986-1995 |

Скотомогильники являются закрытыми, собственника не имеют (бесхозные). трупы животных, павших от сибирской язвы и других болезней, вызываемых спорообразующими организмами, в скотомогильники не захоранивались.

| Функциональная зона | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | План |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1442,20 | 1445,10 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1,80 | 1,8 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 13,70 | 13,70 |
| Зона специализированной общественной застройки | 10,00 | 10,00 |
| Производственная зона | 5,40 | 5,40 |
| Коммунально-складская зона | 37,30 | 37,30 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 164,80 | 170,50 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 56460,59 | 56420,19 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 8,40 | 8,40 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 43,30 | 43,30 |
| Зоны рекреационного назначения | 6,80 | 414,10 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 50,00 | 50,00 |
| Зона лесов | 16866,00 | 16484,10 |
| Зона кладбищ | 16,0 | 16,0 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,01 | 0,01 |
| ИТОГО | 75120,00 | 75120,00 |

Вывод:

Проведенный в рамках настоящего проекта анализ современной градостроительной (пространственной) организации сельского поселения «Велейская волость» показал, что сложившиеся к настоящему времени планировочная структура территории и ее функциональное использование могут служить реальной основой для дальнейшего градостроительного преобразования поселения, обеспечивающего планируемый настоящим генеральным планом масштаб и характер его социально-экономического развития.

  - Социально-экономические параметры развития 
сельского поселения

    - Население

Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1382  человека.

Динамика численности населения СП «Велейская волость»

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1622 | 1576 | 1569 | 1533 | 1491 | 1382 |

Сложившаяся система расселения сельского поселения типична для сельского расселения Псковской области и носит ярко выраженный дисперсный характер: из общего количества населенных пунктов - 207 более 97 % приходится на населенные пункты с численностью населения до 50 человек - 200, при этом в 177-ти населенных пунктах численность населения не превышает 10 человек; в 57-ми населенных пунктах население отсутствует полностью. Населенных пунктов с численностью проживающих от 100 до 500 человек в сельском поселении 7 (3 % от общего числа населенных пунктов), при этом численность населения в них составляет 1001 человек, что соответствует 72 % от общей численности населения в сельском поселении.

Дифференциация населенных пунктов сельского поселения «Велейская волость» по численности постоянного населения

| Численность жителей | Количество населенных пунктов |  | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во |
| от 1 до 50 чел. | 143 | 69 | 547 |
| от 51 до 500 чел. | 7 | 3 | 977 |
| не имеют жителей | 57 | 28 | - |
| Всего: | 207 | 100 | 1382 |

Естественный прирост населения

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 11 | 9 |
| Число умерших | человек | 36 | 36 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -25 | -27 |

Демографическая ситуация сельского поселения «Велейская волость» не может быть признана благополучной, так как на протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения, связанная с ростом смертности в соотношении с рождаемостью.

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений, является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

Естественное движение населения представлено двумя годами:

- в 2020 г. родилось - 11 чел., умерло - 36 чел.; естественный прирост (убыль)  -25;

- в 2021 г. родилось - 9 чел., умерло - 36 чел; естественный прирост (убыль)  -27.

Средний размер семьи составляет 2-3 человека.

Миграционная ситуация различна и год от года обладает определенной изменчивостью.

Миграционная ситуация

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция - всего | человек | 86 | 66 | 96 | 81 | 92 |
| в пределах России | человек | 85 | 64 | 87 | 71 | 77 |
| внутрирегиональная | человек | 31 | 27 | 35 | 23 | 40 |
| межрегиональная | человек | 54 | 37 | 52 | 48 | 37 |
| международная | человек | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 |
| со странами СНГ | человек | 1 | 1 | 8 | 8 | 14 |

В летний период численность возрастает за счет временного населения (дачников).

Сравнение показателей возрастной структуры* (в %)

| Возрастные группы | Россия | Псковская область | Пушкиногорский район | Велейская волость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 16,1 | 14,3 | 16,7 | 15,1 |
| Трудоспособный возраст | 62,3 | 60,1 | 45,6 | 45,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,6 | 25,6 | 37,6 | 39,6 |

Соотношение полов в сельском поселении мало отличается от районных и областных показателей: женщины – 51%, мужчины – 49%. Достаточно высокий процент мужского населения статистически связан с более молодой возрастной структурой населения.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

- численность населения уменьшается из-за естественной убыли, так как смертность превышает рождаемость;

- возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 15,1 %, трудоспособного возраста – 45,3 %, старше трудоспособного возраста – 39,6%;

- в структуре населения преобладает доля женщин –52,6%, мужчин – 47,4%.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

В настоящее время на территории Пушкиногорского муниципального района действует ряд муниципальных целевых программ направленных на улучшение жилищных условий, уровня медицинских услуг, качества образования, увеличение количества рабочих мест на территории района – все это основные индикаторы, влияющие на демографическую ситуацию. В то же время для поддержания положительной демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сельского поселения «Велейская волость» и другими документами территориального планирования, разработанными на территории Пушкиногорского муниципального района и Псковской области должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

-	численность населения сельского поселения «Велейская волость» за последние годы;

-	метод передвижки возрастов;

- учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории муниципального образования Пушкиногорский муниципальный район;

С учетом всех вышеизложенных факторов на расчетный срок возможна следующая численность:

Прогноз численности населения

| Население на начало года | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2027 | 2042 |
| Инерционный сценарий | 1382 | 1260 | 890 |
| Стабилизационный сценарий | 1382 | 1400 | 1600 |

При прогнозировании численности населения сельского поселения использовались инерционный и стабилизационный сценарии развития.

При инерционном сценарии численность населения постепенно затухает. Показатель смертности преобладает над показателем рождаемости. На первую очередь, к 2027 году численность населения может снизится до 1260 человек, а к расчетному сроку 2042 году численность населения может снизится до 890 человек.

Поэтому генеральный план сельского поселения «Велейская волость» принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не ведущей к развитию.

При стабилизационном сценарии стоит задача сократить показатель смертности, добиться увеличения рождаемости, а так же делается ставка на механический приток молодых кадров из других регионов. Всего этого можно добиться лишь улучшив условия жизни в сельском поселении. Таким образом на первую очередь к 2027 году численность населения может остаться на современном уровне и составить 1400 человек. На расчетный срок до 2042 года при положительной тенденции естественного и механического движения населения сельского поселения можно рассчитывать на небольшое увеличение численности населения до 1600 человек.

Добиться этих результатов возможно за счет увеличения привлекательности территории сельского поселения для внешних инвесторов, и соответственно привлечения постоянной рабочей силы.

Наиболее привлекательными населенными пунктами с большим экономическим и демографическим потенциалом в сельском поселении являются населенные пункты:

- Велье (180 чел.) - привлекательно расположение вблизи оз. Велье, автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-517 «Пушкинские Горы - Рождество - Велье»;

- Исса (272 чел.) - привлекательно расположение вблизи пересечения автодороги федерального значения «Балтия»: Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь и автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-498 «Исса - Устьяново», а также непосредственной близости автодорог местного значения  Степаньково-Митьково-Исса и Исса-Степаньково- Гришуны;

- Новгородка (56 чел.) - привлекательно расположение вблизи пересечения автодороги федерального значения «Балтия»: Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь и автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-500 «Новгородка-Пушкинские Горы»;

- Поляне (207 чел.) - привлекательно расположение вблизи пересечения автодорог регионального значения 58 ОП РЗ 58К-294 «Пушкинские Горы - Захино - Барабаны» и автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-508 «Поляне - Острие - Позолотино»;

- Горелик (107 чел.) - привлекательно расположение вблизи пересечения автодорог регионального значения 58 ОП РЗ 58К-294 «Пушкинские Горы - Захино - Барабаны» и автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-496 «Горелик - Коростели - Синицино»;

- Рубилово (107 чел.) - привлекательно расположение вблизи автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-500 «Новгородка-Пушкинские Горы»;

- Васильевское (128 чел.) - привлекательно расположение вблизи автодороги регионального значения 58 ОП РЗ 58К-518 «Селихново - Васильевское - Юхново».

Обширная и разветвленная сеть небольших населенных пунктов также обладает привлекательностью из-за доступности автодорог местного значения, а так же из-за природных особенностей рассматриваемой территории: небольшие перепады высот рельефа позволяют заниматься земледелием, а лесистость дает возможность для занятия видами деятельности. Связанными с лесным хозяйством, а так же видами деятельности , связанными с экотуризмом.

Вывод:

Рост численности населения к расчетному сроку в сельском поселении «Велейская волость» возможен, главным образом, за счет миграционных процессов, использования выгод географического положения и социально-экономического потенциала территории.

Стабилизация и естественный прирост населения будут напрямую зависеть от:

- постепенного увеличения рождаемости за счет создания благоприятной среды для семейной жизни;

- оседлости и привязанности к месту проживания при наличии допустимых условий проживания и привычной окружающей среды;

- создания (повышение качества) условий, способствующих закреплению населения (рабочие места, достойная заработная плата, комфортное жилье, социально-культурное и бытовое обслуживание).

    - Территориальные ресурсы для градостроительного освоения.

Основными площадками для градостроительного освоения на весь проектный период выбраны территории в существующих границах населённых пунктов, являющихся опорными по проектной системе расселения. Это следующие населённые пункты: с. Велье, д. Исса, д. Горелик, д. Поляне, д. Рубилово, д. Новгородка. Кроме того, все населённые пункты волости имеют территориальную возможность осуществлять новое жилищное строительство на застроенных и незастроенных территориях в пределах их земель.

В качестве потенциальных для жилищного строительства площадок в проекте предложены территории свободные от застройки, расположенные вблизи существующих селитебных территорий, с учётом  соблюдения природоохранных и прочих нормативных условий.

3. Для формирования архитектурного облика населённых пунктов жилищное строительство и объекты социальной инфраструктуры проектом намечены на территориях, вдоль основных улиц-дорог.

4. Для развития рекреационно-туристических зон проектом зарезервированы территории с живописным ландшафтом вблизи оз. Волхво, оз. Велье и р. Великая.

5. На территории поселения не исключается возможность строительства агрогородков (до 10 домов) в случае осуществления инвестиционных проектов по расширению животноводческих ферм.

    - Экономическая база развития поселения

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство, специализация которого молочно-мясное животноводство и кормопроизводство, а также растениеводство, производство картофеля, овощей.

В земельном фонде сельхозтоваропроизводителей необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ – в результате – повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур. Пашня должна практически полностью использоваться под посевные площади и пары. Необходимо создание улучшенных сенокосов и культурных пастбищ.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям. Рациональное использование (оптимизация землепользования) земель на основе устойчивой для данного региона структуры земельных угодий.

В растениеводстве, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия, производство продукции к расчётному сроку может увеличиться: производство зерна – в 5 раз, овощей – в 4 раза, картофеля – в 3 раза, льноволокна – в 5 раз, плоды, ягоды – в 2 раза. Общую площадь посева сельхозкультур к расчётному сроку можно увеличить в 2 раза (с учетом паров 12-15%).

Для реализации этого мероприятия, прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия всех сельхозугодий и повышение их продуктивности. Предусмотрено восстановление системы удобрений, севооборотов и.т.д. Рекомендуется внесение 10-15 т органических удобрений на 1 га пашни, 100-120 кг минеральных удобрений на 1 га посевной площади. Органические удобрения могут включать навоз, сапропель, солому.

В настоящее время выход навоза с существующего поголовья позволяет вносить 1,2 т./га пашни, к расчётному сроку с увеличением поголовья скота – 5 т/га пашни.

Очень важно внедрение новых ресурсосберегающих технологий с использованием высокоурожайных сортов, использование безотвальной обработки почвы, получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приёмов химизации с биологическими методами) и пр.

Использование для выпаса естественных кормовых угодий и части площадей, занятых сеяными травами на пашне - одно из основных направлений ресурсосбережения в кормопроизводстве и животноводстве.

Для обеспечения населения района овощами защищенного грунта необходимо иметь порядка 2,5 тыс.м2 защищенного грунта.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Развитие животноводства в проекте определено наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать отрасли животноводства: молочное скотоводство, а также овцеводство, птицеводство, пчеловодство в основном в хозяйствах ЛПХ.

Основная цель отрасли - восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность района и области, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Основные предприятия сельского поселения:

| Организация | Специализация | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| СПК "Исса" | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 181377, Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Исса |
| СПК "Полянский" | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 181382, Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Поляне |
| СПК "Смена" | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 181376, Псковская область, Пушкиногорский район, село Велье |

Уровень товарности хозяйств ЛПХ остаётся низким из-за слабой механизации, высоких цен на ГСМ, удобрения.

Основные показатели по СПК

| Показатели | Единица измерения | Наименование СПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Исса» | «Полянский» | «Смена» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центр хозяйства | населённый пункт | д. Исса | д. Поляне | с. Велье |
| Количество работников | чел. | 40 | 20 | 30 |
| Общая площадь | тыс.га | 5,2 | 1,6 | 4,9 |
| Сельскохозяйственные угодья | тыс.га | 3,45 | 1,57 | 2,64 |
| в том числе пашня | тыс.га | 1,4 | 0,4 | 1,7 |
| % использования пашни с учётом паров | % | 65 | 100 | 50 |
| Посевная площадь | тыс.га | 0,7 | 0,4 | 0,65 |
| Поголовье крупного рогатого скота | голов коров | 497 | 269 | 456 |
| в том числе коров | голов коров | 230 | 130 | 200 |
| Наличие ветпункта | объект | - | - | 1 |

Проектом учитывается возможность включения этих СПК в программы по развитию сельского хозяйства, приобретению техники, элитного скота, строительства новых ферм, внедрения современных технологий. Без этого невозможно сохранение не только этих хозяйств, но и под вопросом целесообразность сохранения самой волости, в которой нет других мест приложения труда.

Территориальные возможности для роста производства мяса и молока в Велейской волости имеются. Обеспеченность пашней позволяет потенциально повысить инвестиционные возможности, увеличить поголовье КРС в 2-3 раза, перейти к инновационному типу ведения сельского хозяйства. Очевидно специализация СПК на молочно- мясном животноводстве сохранится.

В настоящее время не представляется возможным развитие сельского поселения без помощи государства в дотировании производства сельскохозяйственной продукции, развития лизинга сельскохозяйственной техники, заинтересованности инвесторов в строительстве здесь современных ферм. Территориальные возможности для роста производства мяса и молока в Велейской волости имеются. Обеспеченность пашней позволяет потенциально повысить инвестиционные возможности, увеличить поголовье КРС в 2-3 раза, перейти к инновационному типу ведения сельского хозяйства. Очевидно специализация СПК на молочно- мясном животноводстве должна сохранится.

Второй по занятости населения является социальная сфера, в состав которой входят две основные образовательные школы с группами дошкольного образования (в Велье и Исса), администрация сельского поселения, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки, дополнительный офис ОАО Сбербанка России, сельские дома культуры и библиотеки, почтовые отделения, магазины Райпо, музей (филиал музея-заповедника).

Схемой территориального планирования Пушкиногорского района предусмотрена возможность организации двух рекреационно-туристических зон: №5 – «оз. Велье» (Велейская) – на 100 мест; №4-«оз. Волхво» (Тереховская) – на 200 мест, включая мотель на федеральной автодороге. Организация рекреационно-туристических зон можно рассматривать как третье направление развития сельского поселения.

Четвёртым направлением трудовой занятости может быть малое предпринимательство, связанное с обслуживанием перечисленных выше отраслей хозяйства, автотранспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания местных жителей и транзитных водителей и туристов, производством сувениров.

В летний период перспективы развития имеет агротуризм, познавательный, спортивный, оздоровительный туризм, отдых семейный, молодёжный, корпоративный. Все виды учреждений туризма и рекреации могут включать посещение Пушкинского Заповедника.

Перспективы возрождения малых деревень должны быть связаны с организацией фермерских хозяйств (в настоящее время доступ жителей сел к ресурсам жизнеобеспечения в силу многих причин весьма ограничен, многие ранее используемые сельскохозяйственные угодья практически не используются). Расширение участия субъектов малого предпринимательства на селе будет иметь ключевое значение в деле сохранения малых деревень.

Создание комплекса социальной инфраструктуры будет способствовать росту занятости населения поселения. По мере формирования жилищных комплексов на выделяемых территориях для нового строительства будет расширяться и сфера занятости, которая включает в себя следующие виды инфраструктуры:

- здравоохранение: лечебно-оздоровительные учреждения и аптеки;

- образование и детское дошкольное воспитание: школы, детские дошкольные учреждения;

- школа эстетического воспитания;

- предприятия торговли и общественного питания;

- учреждения культурно-досугового обслуживания;

- спортивные учреждения;

- учреждения транспортного обслуживания;

- учреждения коммунального и жилищно-эксплуатационного обслуживания.

Сфера услуг сможет обеспечить рабочими местами, что позволит значительно сократить ежедневную трудовую маятниковую миграцию.

    - Занятость

Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве и индивидуальной трудовой деятельностью. Не имеют постоянной занятости по месту жительства и вынуждены трудоустраиваться в другой местности, порядка 20% трудоспособного населения, то есть можно констатировать, что в сельском поселении имеется избыток трудового потенциала, который распределяется в Псковской области.

На весь проектный период принимаются следующие виды хозяйственной деятельности и занятости населения:

- сельское хозяйство – 0,1 тыс. человек;

- социальная сфера – 0,1 тыс. человек;

- малое предпринимательство, самозанятость, обслуживание водителей на федеральной автотрассе, торговля, прочие услуги – 0,05 – 0,1 тыс. человек;

- туристско-рекреационная деятельность – 0,05-0,1 тыс. человек

Всего в волости может быть 0,3-0,4 тысяч рабочих мест во всех отраслях хозяйства. Очевидно, что сохранятся ежедневные миграции на работу в районный центр, в г. Остров и г. Псков.

Появление в сельском поселении небольших современных производств с небольшой численностью кадров, отсутствием санитарной вредности крайне желательно для развития экономики и наполнения бюджета.

Обобщенные показатели возрастной структуры сельского поселения

| Возрастная группа | Доля, % | Численность чел. |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного (0-15 лет) | 15,1 | 230 |
| - трудоспособный возраст ж 16-60 м 16-65 | 45,3 | 632 |
| - старше трудоспособного | 39,6 | 520 |
| Итого: | 100 | 1382 |

На момент разработки генерального плана на территории Псковской области действует Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения», утвержденная Постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 №491 (далее – Государственная программа).

В рамках Государственной программы реализуются мероприятия подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», направленные на содействие занятости населения:

- мероприятия активной политики и дополнительные мероприятия в сфере занятости населения (в т.ч. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и др.);

- мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан (в т.ч. организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из числа лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних);

- оплата труда инвалидов в организациях Псковской области с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей численности и др.).

По данным сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Пушкиногорскому району составила 2872 человека (в т.ч. 2629 работающих не по найму, 83 чел. - самозанятые, 39 чел. - индивидуальные предприниматели, 22 чел. - владельцы (совладельцы) собственного дела, 64 чел. указали «иное»)

Уровень общей безработицы составил 4,2%, уровень занятости – 56,7%.

Количество вакансий на 17.01.2023 составило 128 единиц. Нагрузка зарегистрированных безработных граждан на одну вакансию составила 0,1 единицы.

    - Жилищный фонда

Современное состояние. Проблемы развития

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области весь жилищный фонд сельского поселения «Велейская волость» на 2021 год составил 144,6 тыс м2. Прирост жилья за предыдущий год составил 27 тыс м2.

Средний уровень жилищной обеспеченности на 1 жителя составляет 103 кв.м.

Объём ввода новых домов в последние годы невелик (в среднем в год по 1 дому – 0,1 тыс.кв.м. Весь объём нового строительства в районе и в Велейской волости возводится за счёт собственных и заёмных средств. Нового государственного и муниципального фонда не строилось.

Разрешительная документация на строительство домов выдавалась на строительство индивидуального 1-2-этажного жилого дома с приусадебным участком. В сельской местности дома строятся на собственных участках или приобретаются на вторичном рынке. Помощь в получении участков оказывается ветеранам ВОВ, молодым семьям, многодетным семьям, молодым специалистам.

Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда происходит по областной адресной программе с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Ряд населённых пунктов участвуют в районной целевой программе «Обеспечение сельского населения питьевой водой».

Следует учитывать, что более 90% всего жилого фонда построено до 1995 года, более 7% домов построены ещё в довоенный период. Из всего сельского жилого фонда сельского поселения 70% составляют деревянные дома.

Учёта аварийного и ветхого индивидуального фонда не ведётся. Однако можно предположить, что с оттоком жителей из деревень убыль аварийного фонда увеличится.

Потребности в повышении уровня жилищной обеспеченности нет. Новое строительство должно быть примерно равно объёму убывающего фонда. Это позволит понизить среднюю изношенность жилого фонда, увеличить качество жилья, оснащения его инженерным оборудованием.

В пределах волости все населённые пункты имеют возможность осуществлять новое жилищное строительство на застроенных и незастроенных территориях в пределах земель населённых пунктов, хотя предпочтительнее строить дома в опорных пунктах системы расселения. Сделки купли – продажи земельных участков могут проводиться во всех деревнях.

Основным типом для строительства принимается индивидуальный односемейный 1-2 этажный дом с приусадебным участком 15 соток, общей полезной площади 100-150 кв.м.

На 1 гектаре (с учётом улиц и других общих территорий) размещается 5 домовладений. Средняя плотность жилого фонда – 600 кв.м/га.

Динамика жилого фонда и расчёт территорий нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I очередь (2027г) | Расчётный срок (2042г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Убыль жилого фонда | тыс. кв.м | 4,0 | 10,0 |
| 2. | Сохраняемый жилой фонд | тыс. кв.м | 144,6 | 144,6 |
| 3. | Новое строительство | тыс. кв.м | 8,0 | 18,0 |
| 4. | Итого к концу периода | тыс. кв.м | 152,6 | 164,8 |
| 5. | Население | чел. | 1400 | 1600 |
| 6. | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м./чел | 103 | 103 |
| 7. | Плотность жилого фонда | кв.м./га | 203 | 219 |
| 8. | Требуется территорий для нового строительства | га | 13 | 30 |

Возведение отдельных жилых домов возможно во всех населённых пунктах, хотя предпочтительнее строить дома в опорных пунктах системы расселения.

Генеральным планом выделяются несколько перспективных населенных пунктов, имеющих возможности для усадебного строительства на проектный период 20 лет: с. Велье, д. Исса, д. Новгородка, д. Поляне, д. Горелик, д. Рубилово, д. Васильевское.

Концентрированное освоение новых площадок позволит решать вопрос создания инженерной и уличной инфраструктуры.

Не исключается возможность строительства агрогородков (до 10 домов) в случае осуществления инвестиционных проектов.

Многосемейные малоэтажные «брошенные» дома имеются в д. Исса. После капитального ремонта их можно использовать (ориентировочная площадь около 1 тыс. кв.м).

В с. Велье имеются жилые дома в 2 этажа (бывш. купеческие), ориентировочной площадью 1 тыс.кв.м.

Всего в волости 2 тыс. кв.м многоквартирного фонда. Остальной жилой фонд на весь проектный период будет представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

По данным Федеральной службы государственной статистики ввод в действие жилых домов, построенных населением на территории сельского поселения составил:

-  2020 году - 110 м2 общей площади;

-  2021 году - 1516 м2 общей площади.

Главными проблемами жилого фонда сельского поселения являются:

- высокая степень износа;

- низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой, в большей части населенных пунктах благоустройство отсутствует. Таким образом, главной задачей в сфере жилищного строительства на перспективу будет обеспечение жилого фонда благоустройством.

Большое количество домовладений на территории с.п. «Велейская волость» заброшены и не используются владельцами. Для упорядочивания использования данных территорий следует проводить инвентаризацию.

Проектное предложение

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:

- строительство нового жилья взамен старого, на освобождающихся территориях;

- инженерное благоустройство.

    - Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Уровень и качество жизни населения сельского поселения «Велейская волость» будет в значительной мере зависеть от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и т.д.

Весь комплекс учреждений социального культурно-бытового обслуживания условно можно разделить на три категории.

Первая – социальная составляющая: школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы, библиотеки, музеи, спортивные объекты, центры социальной защиты и другие объекты государственной и муниципальной формы собственности, а также отдельные объекты частной формы собственности (например магазины с товарами повседневного спроса).

Вторая – объекты коммерческой недвижимости, которые призваны обслуживать местное население, и генерируют самостоятельный подход (торговля товарами периодического спроса, развлечения, общепит, офисы и т.д.). Размещение таких объектов зависит от потребительского спроса.

Третья – самая капиталоемкая из всей коммерческой недвижимости, которая способна стать магнитом не только для данного сельского поселения, но и притягивать к себе внешний спрос. Ее главный атрибут – уникальность (крупные спортивные комплексы, ипподромы, выставочные и конгресс-центры, узкопрофильные медицинские центры и т.д.).

В настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие действующие объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма: филиал Пушкиногорской средней общеобразовательной школы им. А.С. Пушкина: Исская основная общеобразовательная школа, в которой обучается 24 школьника. Четыре сельских клуба (с. Велье, д. Исса, д. Рубилово, д. Васильевское), четыре сельских библиотек (с. Велье, д. Исса, д. Рубилово, д. Поляне), имеющих компьютеры с доступом в Интернет и более 45389 экземпляров книг, четыре ФАПа, шесть почтовых отделений. Торговая сеть поселения представлена 11 магазинами, в т.ч. семь торговых предприятий Пушкиногорского Райпо и 5 частных предпринимателей. Частные предприятия: ИП Батыршин, ИП Михайлова. Кафе: Клаксон. В целом торговая сеть поселения выглядит довольно развитой, жители могут приобрести большинство товаров необходимых для жизни. На территории поселения находится один опорный пункт участковой полиции.

Объекты образования и науки

| Наименование | Местоположение (адрес) | Ёмкость существ. проектная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Исская основная общеобразовательная школа» - филиал МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» | РФ Псковская область Пушкиногорский район д. Исса ул. Центральная д.1 | 16 20 | В здании школы расположены библиотека, дом культуры, ФАП, группа дошкольного образования -7 мест |

«Исская основная общеобразовательная школа» - филиал МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» расположена в сельской местности, малокомплектная, учеников в 2022/2023 году 16. В школе работает ГКПД, в которой 9 воспитанников. Школа расположена в типовом двухэтажном здании. В правом крыле школы расположен сельский медпункт, почта,зал сельского ДК и сельская библиотека.

Объекты культуры и искусства

| Наименование | Местоположение (адрес) | Ёмкость существ. проектная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Велейский сельский дом культуры | с. Велье ул. Центральная, д.29 | 80 80 | с библиотекой в здании |
| Исский сельский дом культуры | д. Исса ул. Центральная, д.1 | 100 100 | с библиотекой и ФАП в здании школы |
| Рубиловский сельский дом культуры | д. Рубилово д.57 |  | с библиотекой в здании |
| Васильевский сельский дом культуры | д. Васильевское, ул. Школьная д.7 |  |  |

Объекты физической культуры и массового спорт

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, на территории сельского поселения расположены:

3 - спортивные сооружения

2 - плоскостные спортивные сооружения

1 - спортивные залы

Объекты здравоохранения

| № | Нименование медицинского учреждения, его филиалов и структурных подразделений с указанием ведомственной принадлежности | Адрес | Вместимость (посещаемость)каждого учреждения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стационары |  |  |
|  |  |  | проект | факт |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181374, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Рубилово |  |  |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181375, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Новгородка |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181376, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, с. Велье, ул. Юбилейная, д. 22 |  |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181377, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Исса | 20 | 3 |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181382, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Поляне |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181391, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Васильевское | 20 | 3 |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 181392, Псковская область, Пушкиногорский район, Сельское поселение Велейская волость, дер. Пустыньки |  |  |  |

ФАПы ГБУЗ ПО «Пушкиногорская МБ» 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, п.г.т. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 41. Объекты соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан. ПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату произвдственных помещений"; Сан ПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03 " Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 10.05.2007 г. №323.

В соответствии со Схемой территориального планирования Псковской области, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 30.03.2012 № 155, на территории сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского района предусмотрено размещение объектов регионального значения: «Фельдшерско-акушерский пункт» в дер. Велье, дер. Поляне, дер. Васильевское, дер. Исса.

Объекты социального обслуживания

Центр Социального Обслуживания Пушкиногорского района расположен по адресу ул. Ленина, 6, рабочий посёлок Пушкинские Горы и оказывает социальные услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, а так же адресную поддержку многодетным семьям, малоимущим гражданам, а так же другим категориям нуждающихся граждан.

Объекты отдыха и туризма

Сельское поселение «Велейская волость» является интересным и живописным местом для активного и культурно-познавательного туризма.

На территории поселения сохранились старинные здания, представляющие историческую ценность, усадьбы и церкви, часовни, памятники.

Церковь Воздвиженская

Церковь Воздвижения Креста Господня в с.Велье построена из плитняка в 1762-1763 годах при помощи управляющего Велейской вотчиной Л.А. Травина, который оставил добрый след в истории Велья, прежде всего как рачительный администратор и историк-краевед. Имеет одноглавый одноапсидный четверик с небольшой трапезной. Пристроенный с юга одноглавый объем Успенского придела в 1909 реконструирован из кирпича в формах псевдорусского стиля. Шатровая колокольня пристроена в 1860 году.

Была закрыта в 1930-х годах. Во время оккупации вновь открыта. Согласно преданию, в годы Отечественной войны 1941-1945 годов церковь не была уничтожена благодаря хору, пение которого сумело затронуть сердце и душу немецкого генерала. После войны не закрывалась.

Усадьба Машневых XIX в.

Усадьба Машневых в с. Велье представляет замкнутый архитектурно-жилищный комплекс, включающий в себя деревянный главный дом с мезонином, флигель с кухней, крытый двор. В 1926 г. в здании была размещена больница и располагалась там порядка 70 лет.

Объемно-пространственная композиция и первоначальная планировочная структура усадьбы, включающая купеческий дом, хозяйственные постройки, проездные и хозяйственные ворота; архитектурная композиция и элементы архитектурного декора купеческого дома: осевая симметрия; местоположение, габариты и форма оконных и дверных проемов на фасадах; выделение композиционного центра мезонином с фронтоном и полуциркульным слуховым окном; расстекловка оконных столярных заполнений; двухскатная форма крыши; ажурный резной деревянный декор: угловые ажурные лопатки; рамочные наличники окон и дверей, профилированные тяги выносных карнизов; вертикальный и горизонтальный рисунок дощатой обшивки дома; рисунок входной филенчатый двери; в интерьере купеческого дома: профилированные потолочные тяги и декоративные розетки; рамочные оконные наличники; филенчатые межкомнатные дверные полотна; перила и поручни междуэтажной лестницы; печи, облицованные белой кафельной плиткой; конструкции и материал: бутовые фундаменты купеческого дома; стены купеческого дома - бревенчатый сруб, обшитый доской; проездные ворота из красного кирпича, деревянные дверные полотна проездных ворот, их рисунок; деревянные хозяйственные ворота; печные трубы купеческого дома, их форма, декор и материал - кирпич; кованые кронштейны дверного навеса купеческого дома.

Усадьба Крестовских XVIII-XIX в.

Усадебный комплекс в с. Велье включает двухэтажное кирпичное оштукатуренное жилое здание с треугольным фронтоном на главном фасаде в стиле позднего классицизма (2 половина XIX века), каменную ограду (ворота не сохранились) и деревянное здание бывшей кухни на каменном высоком цоколе по линии главного уличного фасада.

Во дворе крупное здание льняного оптового склада (1872 г. декоративная валунная кладка), скотный двор (смешанная техника).

Усадьба Болталовых XVIII-XIX вв.

Жилой дом с каретным двором купцов Болталовых

Долгие годы история села Велье была связана с купеческой семьёй Болталовых. Их фамилия встречается во многих исторических документах, связанных с Опочецким уездом. Один из них Пётр получил статус купца 1-й гильдии, а Иван Иванович Болталов построил в селе Велье лавку и кладовые, здесь также проживала его родная сестра Мария Ивановна Болталова.

По некоторым сведениям - Александра Ивановна Лёшинкова (жена Опочецкого купца Кондратия Ильича Лёшинкова) являлась родной сестрой Ивана Ивановича и Марии Ивановны Болталовых. В начале XX в. Николай Иванович Болталов был церковным старостой в местном храме.

В глубине двора, расположено строение, напоминающее каретный сарай с двумя воротами. А чуть в стороне от главного дома, в низине, стоит кирпично-валунная постройка с огромным гранитом в кладке, имеющим надпись «1900. Р.Н.Н.Г»

Часовня XVIII в.

Часть прихода церкви Рождества Христова - Часовня Преподобномученицы Анастасии в д. Митьково.

В деревне Захино объектами туристического интереса являются постройки турбиностроительного завода братьев Тиме:

Промышленный комплекс XIX в.

Здание кухни XIX в.

Конюшня XIX в.

Производственный корпус XIX в.

Электростанция XIX в.

Церковь Покровская, 1767 г. в д. Поляне

Кирпичная церковь, построенная в 1767 помещиками И. К. Горяиновым и Г. И. Коновницыным. Двусветный одноапсидный четверик с северным Ильинским приделом, небольшой трапезной и трехъярусной колокольней. Закрыта в 1930-х. Пустует, в аварийном состоянии, большая часть сводов рухнула.

Почтовая станция, в которой проездом из Петербурга в село Михайловское, останавливался А.С. Пушкин.

Почтовая станция в Новгородке Псковской области — типовое здание III класса, построенное по «готическому» проекту, со стрельчатыми окнами фасада. Время постройки — около 1850 г., поэтому заявления о том, что «здесь бывал Пушкин» — изначально неверные. Впрочем, по этой дороге Пушкин несомненно проезжал по пути в Михайловское.

Кроме того, Схемой территориального планирования Пушкиногорского района предусмотрена возможность организации двух рекреационно-туристических зон:

- №5 – «оз. Велье» (Велейская) – на 100 мест;

- №4 - «оз. Волхво» (Тереховская) – на 200 мест, включая мотель на федеральной автодороге.

Кроме того, в летний период имеет перспективы развития агротуризм, познавательный, спортивный, оздоровительный туризм, отдых семейный, молодёжный, корпоративный. Все виды учреждений туризма и рекреации могут включать посещение Пушкинского Заповедника.

Условно к перспективной социальной инфраструктуре отнесены территории вблизи оз. Волхво и оз. Велье для развития рекреационно-туристических зон. Емкость этих учреждений принята в количестве 200 мест (оз. Волхво) и 100 мест (оз. Велье). Центром обслуживания рекреантов и обслуживающего персонала будут являться с. Велье, д. Терехово.

Благоприятным фактором, оказывающим влияние на туристическую направленность в сельском поселении является сравнительно близкое расположение к районному центру и музею-заповеднику, связанному с жизнью и творчеством А.С. Пушкина.

В живописной местности сельского поселения для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности существует возможность организации туристических станций, туристических троп и маршрутов, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок, конных прогулок (верхом или на повозках), познавательных, экологических экскурсий, спортивных соревнований по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов.

Прочие объекты обслуживания

Административное здание

| Организация | Специализация | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Администрация Велейской Волости | Деятельность органов местного самоуправления городских округов | 181376, Псковская область, Пушкиногорский район, село Велье, Центральная ул., д. 28 |

Объект религиозной организации (объединения)

| Организация | Специализация | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Местная религиозная организация Православный приход Храма Воздвижения Креста Господня село Велье Пушкиногорского района Псковской области Великолукской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) | Деятельность религиозных организаций | 181376, Псковская область, Пушкиногорский район, село Велье, Красногородская ул., д.8-а |

Объекты торговли, общественного питания

На территории Велейской волости расположено 11 торговых объектов:

с. Велье - ул. Центральная д. №22а (И.П.)

с. Велье - ул. Красногородская д. №18 (Райпо)

д. Васильевское - ул. Центральная д. №7 (Райпо)

д. Горелик, д. № 89 (Райпо)

д. Исса - ул. Центральная д. №7, кв. №2 (И.П.)

д. Исса - ул. Центральная д. №9, кв. №3 (Райпо)

д. Поляне - ул. Народная, д. №16 (Райпо)

д. Поляне - ул. Народная, д. №17, кв. №1 (И.П.)

д. Новгородка д. №41(Райпо)

д. Рубилово д. №56 (Райпо)

д. Савины - (Райпо, вагончик)

Непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

| Наименование | Местоположение (адрес) | Ёмкость существ. проектная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» | с. Велье ул. Центральная, д.28 | - | Совместно с администрацией волости |

Отсутствие необходимого социального набора обслуживания для каждого сельского населенного пункта объясняется малочисленностью, проживающих в них жителей.

Общественные пространства

Общественные пространства – это территории общего пользования, свободные от транспорта и предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам общественного назначения.

Общественные пространства населенных пунктов включают:

- пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения;

- твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

На территории сельского поселения локальные общественные пространства выделены в с. Велье.

Условно к перспективной социальной инфраструктуре отнесены территории вблизи оз. Волхво и оз. Велье для развития рекреационно-туристических зон.

В связи с этим мероприятием в сельском поселении возможно строительство предприятий торгово-бытового обслуживания, которые должны размещаться в опорных центрах расселения (с. Велье, д. Исса, д. Терехово).

Емкость этих учреждений принята в количестве 200 мест (оз. Волхво) и 100 мест (оз. Велье). Центром обслуживания рекреантов и обслуживающего персонала будут являться с. Велье, д. Терехово.

Кроме того новая рекреационная зона включает коллективные места размещения (гостиница, мотель) на федеральной трассе Р-23, в районе озера Волхво.

  - Транспортная инфраструктура

Основу транспортной сети сельского поселения составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие сельское поселение с соседними муниципальными образованиями.

Транспортный каркас муниципального образования «Велейская волость» представлен автодорогами федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения, утвержденными Постановлением Администрации Псковской области № 284 от 21.10.2008 года и Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 465 о включении в перечень дорог федерального значения.

    - Автомобильные дороги

Главным опорным элементом является проходящая по территории сельского поселения с севера на юг автомобильная дорога федерального значения  Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь.

Дороги общего пользования регионального значения, обслуживают преимущественно внутрирайонные транспортные связи и характеризуются невысокими размерами транспортных потоков.

Технические параметры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения соответствуют параметрам III, IV и V технической категории.

Единственным видом транспорта в волости является автомобильный.

По автодорогам волости передвигаются грузовые автомобили, легковые автомобили и автобусы (междугородные и пригородные)

Через волость проходит федеральная автодорога С.Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь. Ее протяженность в границах волости составляет 19,5 км. Общая протяженность дорожно-транспортной сети волости по состоянию на 01.01.2022 г. составляла:

Всего автомобильных дорог – 229,709 км в том числе:

Федеральных дорог - 19,5 км

Региональных дорог – 99, 689 км

Местных дорог –110,52 км.

Автомобильных дорог с твердым покрытием 39,3 км.

Плотность автомобильных дорог 30,6 км на 100 кв.км территории волости.

Ближайшие пассажирские железнодорожные станции в г. Острове (81 км от с. Велье) и в г. Пыталово ( 42 км от волостного центра – с. Велье).

Геометрические характеристики к автодорогам прописаны в ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
утвержденных постановлением Правительства области от 20.07.2022 № 71

| Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Общая протяженность (в границах Велейской волости) | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | ПГС |
| 58 ОП РЗ 58К-143 | Красногородск-Велье | 7,969 | 4,263 | 3,706 |
| 58 ОП РЗ 58К-294 | Пушкинские Горы-Захино-Барабаны | 20,800 | 12,592 | 8,208 |
| 58 ОП РЗ 58К-496 | Горелик-Коростели-Синицино | 9,700 | 9,700 | - |
| 58 ОП РЗ 58К-498 | Исса-Устьяново | 1,800 | 1,800 | - |
| 58 ОП РЗ 58К-500 | Новгородка-Пушкинские Горы | 13,900 | 13,900 | - |
| 58 ОП РЗ 58К-508 | Поляне-Острие-Позолотино | 10,950 | 10,950 | - |
| 58 ОП РЗ 58К-517 | Пушкинские Горы-Рождество-Велье | 14,370 | - | 14,370 |
| 58 ОП РЗ 58К-518 | Селихново-Васильевское-Юхново | 20,200 | 10,600 | 9,600 |
| Итого |  | 99,689 |  |  |

Характеристика искусственных сооружений:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Адрес мостового сооружения, название реки, км. | Длина, пог.м. | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки /год последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селихново- Васильевское- Юхново | мост через реку Петь км 9+450 д. Васильевское | 47,70 | 3*13,7; Г-7,86+0,95+0,97; железобетон; год постройки/ремонта - 1980/ |
| 2 | Новгородка- Пушкинские Горы | мост через реку Великая км 13+860 д. Селихново | 100,14 | 14,06+2*32,95+14,06; Г- 8,97+1,07+1,09; железобетон; год постройки/ремонта - 1960/2000 |
| 3 | Пушкинские Горы- Рождество- Велье | мост через реку Великая км 9+622 д. Федки, 1,2 км | 123,78 | 5*23,4; Г-7,41+2*1,02; железобетон; год постройки/ремонта - 1976/ |
| 4 | Горелик- Коростели- Синицино | мост через реку Шесть км 9+500 д. Синицино, 0,6 км | 50,15 | 3*14,4; Г-6,5+2*1,09; железобетон; год постройки/ремонта - 1987/ |
| 5 | Пушкинс кие Горы- Захино- Барабаны | мост через реку Шесть км 8+670 д. Горелик | 42,00 | 1х28; Г8+2х1,5 год постройки/ремонта - 2022/ |
|  |  | мост через реку Кудка км 25+731 д. Кошняки | 18,08 | 3*6; Г-8,00+2*1,05; железобетон; год постройки/ремонта - 1976/ |
| 6 | Поляне- Острие- Позолотино | мост через реку Шесть км 4+600 д. Богданово | 18,76 | 1*17,4; Г-8,03+1,03+1,08; железобетон; год постройки/ремонта - 1973/ |

Согласно СТП Псковской области на расчетный срок до 2030 года реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории СП «Велейская волость» не запланирована.

Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» составляется на три года. До 2025 года реконструкция дорог на территории СП «Велейская волость» не запланирована, но может быть запланирована на последующие годы, при утверждении новой государственной программы.

Следовательно, проектом внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки СП «Велейская волость» можно учесть на расчетный срок реконструкцию всех региональных дорог на ее территории.

В области автомобильного транспорта местного значения поселения на расчетный срок планируется строительство автомобильных дорог местного значения:

| - Горелик– Палухново | 2.5 км |
| --- | --- |
| - от а/д «Иваново– Синицино» до Соколково | 1,0 км |
| - Устье– Гришуны | 4,5 км |
| - Пушкинские Горы - Рождество - Велье до Коноплюшка | 0,2 км |
| - Бакино – Острие | 4 км |

Кроме того предусмотрено строительство мостового перехода через реку Шесть на автодороге Бакино -Острие

    - Улично-дорожная сеть

Настоящим генеральным планом предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой сельского поселения и прилегающей к нему территории. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети в населенных пунктах разработаны с учетом современного состояния улично-дорожной сети, специфики сложившихся градостроительных условий и с учетом территориального развития. Классификация улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения «Велейская волость» принята в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области: в сельских населенных пунктах улично-дорожную сеть составляют поселковые дороги, главная улица, улицы в жилой застройке, основные и второстепенные (переулки), проезды и хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  | Реквизиты нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/б | ПГС | грунт |  |
| 1 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 001 | дер. Александрова Слобода | V | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 2 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 002 | дер.Апарино | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 3 | 58-251-808-ОП-МП-58-Н-003 | .дер.Аполье | V | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| 4 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 004 | дер. Бабины | V | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| 5 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 005 | дер. Баландино | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 6 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 006 | дер. Бараново | V | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| 7 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 007 | дер. Баслаки | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 008 | дер. Бахлица | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 9 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 009 | дер.Бильдюги | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 10 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 010 | дер. Боровые Куки | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 011 | дер. Букино | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 12 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 012 | дер.Буравенец | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 13 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 013 | дер. Валухи | V | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 14 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 014 | дер. Васили | V | 1 |  | 1 |  |  |
| 15 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 015 | ул. Восточная с. Велье | V | 1 |  | 1 |  |  |
| 16 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 016 | ул. Зеленая с. Велье | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 17 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 017 | ул. Озерная с. Велье | V | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| 18 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 018 | ул.Советская с. Велье | V | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 19 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 019 | ул. Юбилейная с. Велье | V | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 20 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 020 | ул.Южная с. Велье | V | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 21 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 021 | дер.Войтехи | V | 1 |  | 1 |  |  |
| 22 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 022 | дер. Волхво | V | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 023 | дер.Ворсули | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 24 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 024 | дер. Гвозды | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 25 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 025 | дер. Горай Куки | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 26 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 026 | дер. Горбово | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 27 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 027 | дер. Горохово | V | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 28 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 028 | дер. Губищи | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 29 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 029 | дер.Дегтяри | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 30 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 030 | дер. Дорогино | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 31 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 031 | дер. Дятлы | V | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| 32 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 032 | дер. Зимари | V | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
| 33 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 033 | дер. Запрягаево | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 34 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 034 | дер. Зехново | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 35 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 035 | ул.Заречная д. Исса | V | 0,6 |  | 0,5 | 0,1 |  |
| 36 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 036 | ул. Зеленая д. Исса | V | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 37 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 037 | ул. Лесная д. Исса | V | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 38 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 038 | ул.Новоселов д. Исса | V | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 39 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 039 | ул.Южная д. Исса | V | 0,5 |  | 0,2 | 0,3 |  |
| 40 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 040 | дер.Козлы | V | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 41 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 041 | дер. Коноплюшка | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 42 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 042 | дер. Костры | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 43 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 043 | дер. Красниково | V | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 44 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 044 | дер. Крючково | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 45 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 045 | дер. Купцево | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 46 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 046 | дер. Лазарево | V | 1 |  | 1 |  |  |
| 47 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 047 | дер. Лескутино | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 48 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 048 | дер. Лехны | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 49 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 049 | дер.Литвинково | V | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 50 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 050 | дер.Лямоны | V | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 51 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 051 | дер.Матрункино | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 52 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 052 | дер. Мельница | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 53 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 053 | дер.Митьково | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 54 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 054 | дер.Мокрово | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 55 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 055 | дер.Мыза | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 56 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 056 | дер. Мякиши | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 57 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 057 | дер. Погорелово | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 58 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 058 | дер. Поддубка | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 59 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 059 | дер.Пошитни | V | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| 60 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 060 | дер. Прибодово | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 61 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 061 | дер. Репино | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 62 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 062 | дер.Рождество | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 63 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 063 | дер. Романово | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 64 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 064 | дер. Росляки | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 65 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 065 | дер.Сеньктно | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 66 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 066 | дер. Слезы | V | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
| 67 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 067 | дер.Смолины | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 68 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 068 | дер.Сорокино | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 69 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 069 | дер. Степаньково | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 70 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 070 | дер.Сучная | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 71 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 071 | дер. Татаркино | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 72 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 072 | дер. Терехово | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 73 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 073 | дер.Тешенки | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 74 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 074 | дер. Тишково | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 75 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 075 | дер. Трубино | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 76 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 076 | дер. Турушино | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 77 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 077 | дер. Устье | V | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| 78 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 078 | дер. Шмаки | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 79 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 079 | улица д. Аржаково | V | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 80 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 080 | улица д. Андрюши | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 81 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 081 | улица д. Аксёново | V | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 82 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 082 | улица д. Алексино | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 83 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 083 | улица д. Алёксино | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 84 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 084 | улица д. Бакино | V | 1,5 |  | 0,50 | 1 |  |
| 85 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 085 | улица д. Белево | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 86 | 58 251 808ОП МП 58 Н 086 | улица д. Богданово | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 87 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 087 | улица д. Бурцево | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 88 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 088 | улица д. Быково | V | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 89 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 089 | улица д. Волково | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 90 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 090 | улица д. Величково | V | 0,6 |  |  | 0.6 |  |
| 91 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 091 | улица д. Гарани | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 92 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 092 | улица д. Горбово | V | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 93 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 093 | улица д. Глухово | V | 0,5 |  |  | 0.5 |  |
| 94 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 094 | улица д. Горелик | V | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
| 95 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 095 | улица д. Гришино | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 96 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 096 | улица д. Губаново | V | 0.200 |  |  | 0,2 |  |
| 97 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 097 | улица д. Детятево | V | 0,40 |  |  | 0.4 |  |
| 98 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 098 | улица д. Жуково | V | 0,30 |  |  | 0.3 |  |
| 99 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 099 | улица д. Замары | V | 0,50 |  |  | 0.5 |  |
| 100 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-100 | улица д. Захино | V | 1,30 |  | 1,3 |  |  |
| 101 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 101 | улица д. Зуёво | V | 1,10 |  |  | 1,1 |  |
| 102 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 102 | улица д. Иваново | V | 0,50 |  |  | 0.5 |  |
| 103 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 103 | улица д. Карузино | V | 0,60 |  |  | 0,6 |  |
| 104 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 104 | улица д. Колесниково | V | 0,40 |  |  | 0,4 |  |
| 105 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 105 | улица д. Корнево | V | 0,50 |  |  | 0.5 |  |
| 106 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 106 | улица д. Коростели | V | 0,50 | 0.5 |  |  |  |
| 107 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 107 | улица д. Кошняки | V | 0,40 |  | 0,4 |  |  |
| 108 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 108 | улица д. Красково | V | 0,30 |  |  | 0,3 |  |
| 109 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-109 | улица д. Курово | V | 0,30 |  |  | 0.3 |  |
| 110 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 110 | улица д. Лекалово | V | 0,50 |  |  | 0.5 |  |
| 111 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 111 | улица д. Маковицы | V | 0,30 |  |  | 0.3 |  |
| 112 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 112 | улица д. Марчёнки | V | 0,40 |  |  | 0.4 |  |
| 113 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 113 | улица д. Меньково | V | 0,40 |  |  | 0,4 |  |
| 114 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 114 | улица д. Милавино | V | 1,30 |  |  | 1,3 |  |
| 115 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 115 | улица д. Молчаново | V | 1,30 |  |  | 1,3 |  |
| 116 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 116 | улица д. Окунёво | V | 0,50 |  |  | 0,5 |  |
| 117 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 117 | улица д. Острие | V | 0,60 |  |  | 0.6 |  |
| 118 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 118 | улица д. Остропяты | V | 0,20 |  |  | 0.2 |  |
| 119 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 119 | улица д. Палухново | V | 0,60 |  |  | 0.6 |  |
| 120 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 120 | улица д. Пашки | V | 0,10 |  | 0,1 |  |  |
| 121 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-121 | улица д. Песьяк | V | 0,30 |  |  | 0.3 |  |
| 122 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 122 | улица д. Плотниково | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 123 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 123 | улица д. Позолотино | V | 1,80 |  | 1,8 |  |  |
| 124 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 124 | улица д. Поташово | V | 0,60 |  |  | 0,6 |  |
| 125 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 125 | улица д. Поляне | V | 1,50 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |  |
| 126 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 126 | ул. Советская д. Поляне | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 127 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 127 | ул. Лесная д. Поляне | V | 0,30 |  |  | 0,3 |  |
| 128 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 128 | ул.Народная д. Поляне | V | 0,10 |  | 0,1 |  |  |
| 129 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 129 | ул. Парковая д. Поляне | V | 0,50 |  | 0,5 |  |  |
| 130 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-130 | ул.Школьная д. Поляне | V | 0,20 |  | 0,2 |  |  |
| 131 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 131 | ул.Новосёлов д. Поляне | V | 0,05 |  | 0,1 |  |  |
| 132 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 132 | ул.Строителей д. Поляне | V | 0,30 |  | 0,3 |  |  |
| 133 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 133 | улица д. Приезжево | V | 1,50 |  |  | 1,5 |  |
| 134 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 134 | улица д. Пустыньки | V | 0,20 |  |  | 0.2 |  |
| 135 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 135 | улица д. Савины | V | 0,50 |  | 0,5 |  |  |
| 136 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 136 | улица д. Саутки | V | 1,50 |  |  | 1,5 |  |
| 137 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-137 | улица д. Селюги | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 138 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 138 | улица д. Синицино | V | 0,60 | 0,6 |  |  |  |
| 139 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 139 | улица д. Синичкино | V | 0.6 |  |  | 0,6 |  |
| 140 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 140 | улица д. Соколково | V | 0,30 |  |  | 0,3 |  |
| 141 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 141 | улица д. Столбово | V | 0,40 |  |  | 0,4 |  |
| 142 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 142 | улица д. Суколи | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 143 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 143 | улица д. Сумино | V | 1,80 |  |  | 1,8 |  |
| 144 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 144 | улица д. Сысоево | V | 1,10 |  |  | 1,1 |  |
| 145 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 145 | улица д. Торболы | V | 1,20 |  |  | 1,2 |  |
| 146 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 146 | улица д. Утрётки | V | 0,30 |  |  | 0,3 |  |
| 147 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 147 | улица д. Федосеево | V | 1,20 |  |  | 1,2 |  |
| 148 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 148 | улица д. Щелкуново | V | 0,40 |  |  | 0,4 |  |
| 149 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 149 | улица д. Юрцово | V | 1,60 |  |  | 1,6 |  |
| 150 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 150 | ул.дер.Стречно | V | 0,80 |  |  | 0,8 |  |
| 151 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 151 | ул.дер.Москачево | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 152 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 152 | ул.дер.Галичино | V | 0,20 |  |  | 0,2 |  |
| 153 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-153 | ул.дер.Зуева Гора | V | 0,80 |  |  | 0,8 |  |
| 154 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 154 | ул.дер.Марамохи | V | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 155 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 155 | ул.дер.Коршилово | V | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
| 156 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 156 | ул.дер.Лисицы | V | 0,95 |  | 0,95 |  |  |
| 157 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 157 | ул.дер.Мошино | V | 0,80 |  |  | 0,8 |  |
| 158 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 158 | ул.дер.Симашково | V | 0,60 |  |  | 0,6 |  |
| 159 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 159 | ул.дер.Купры | V | 0,56 |  |  | 0,56 |  |
| 160 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 160 | ул.дер.Кренево | V | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
| 161 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 161 | ул.дер.Косыгино | V | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 162 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 162 | ул.дер.Шмотки | V | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 163 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 163 | ул. дер. Салтаново | V | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
| 164 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 164 | ул. дер. Кузнецовка | V | 0,35 |  | 0,35 |  |  |
| 165 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 165 | ул. дер.Андрохново | V | 1,26 |  | 1,26 |  |  |
|  |  | дер.Рубилово | V |  |  |  |  |  |
| 166 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 166 | улица №1 | V | 0,30 |  | 0,3 |  |  |
| 167 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 167 | улица №2 | V | 0,70 | 0,7 |  |  |  |
| 168 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 168 | улица №3 | V | 0,90 | 0,9 |  |  |  |
| 169 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 169 | ул. дер.Туравцово | V | 0,30 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | дер.Васильевское | V |  |  |  |  |  |
| 170 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 170 | улица Юбилейная | V | 0,50 | 0,5 |  |  |  |
| 171 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 171 | улица Южная | V | 0,30 | 0,3 |  |  |  |
| 172 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 172 | улица Тенистая | V | 0,20 | 0,2 |  |  |  |
| 173 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 173 | улица Школьная | V | 0,10 | 0,1 |  |  |  |
| 174 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 174 | улица Садовая | V | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
| 175 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 175 | ул.дер.Софино | V | 0,30 | 0,3 |  |  |  |
| 176 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 023 | улица Алехново | V | 0,58 |  |  | 0,58 | Решение Собрания депутатов СП «Велейская волость» Пушкиногорского района от 22.12.2015 г. №25, Постановление Адм.СП Велейская волость от 21.12 2022 №51 |
| 177 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 024 | улица д. Алуферово | V | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
| 178 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 025 | улица д. Бабины | V | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
| 179 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 026 | улица д. Беляково | V | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 180 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 027 | улица д. Болотниково | V | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 181 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 028 | улица д. Бобры | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 182 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 029 | улица д. Великое Село | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 183 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 030 | улица д. Владыкино | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 184 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 031 | улица д. Воронково | V | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 185 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 032 | улица д. Горушка | V | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 186 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 033 | улица д. Журавки | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 187 | 58 251 835 ОП МП 58 Н 034 | улица д. Заворово | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 188 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 035 | улица д. Задняя Гора | V | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 189 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 036 | улица д. Дранцы | V | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 190 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 037 | улица д. Долматово | V | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 191 | 58 251 808 ОП МП 58 Н-038 | улица д. Дуплёво | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 192 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 039 | улица д. Калинкино | V | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 193 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 040 | улица д. Казины | V | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 194 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 041 | улица д. Кортово | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 195 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 042 | улица д. Кузьмиха | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 196 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 043 | улица д. Лужки | V | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 197 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 044 | улица д. Мануйлово | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 198 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 045 | улица д. Меленка | V | 0,16 |  |  | 0,16 |  |
| 199 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 046 | улица д. Мирониха | V | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
| 200 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 047 | улица д. Новгородка | V | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 201 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 048 | улица д. Овечкино | V | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 202 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 049 | улица д. Овсягино | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 203 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 050 | улица д. Подвишенка | V | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 204 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 051 | улица д. Подкормово | V | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 205 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 052 | улица д. Пупово | V | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 206 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 053 | улица д. Пустыньки | V | 2,3 |  |  | 2,3 |  |
| 207 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 054 | улица д. Редковицы | V | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 208 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 055 | улица д. Рогово | V | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 209 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 056 | улица д. Теличино | V | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 210 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 057 | улица д. Чертова Гора | V | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 211 | 58 251 808 ОП МП 58 Н 058 | улица д. Щебери | V | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Итого |  |  |  | 110,52 | 6.43 | 33.71 | 70,38 |  |

Показатели наличия труб на местных автодорогах волости

| Наименование автодорог | Количество труб /п.м. |
| --- | --- |
| Подьезд к д.Войтехи | 2/9.4 |
| Александрова Слобода-Сальницы | 2/25 п.м. |
| Бабино-Трубино | 1/5.2 п.м. |
| Рубцово-Амосово | 2/28.2 |
| Быки-Матрунькино | 2/28.2 |
| Исса-Степаньково-Гришуны | 1/20.1 |
| Подьезд к д.Горушка | 3/26.2 |
| Подьезд к д.Прибодово | 1/5.4 |
| Подьезд к д. Рождество-Устье | 1/10.2 |

Анализ современного состояния дорожной сети района и волости показывает, что плотность дорожной сети на них более высокая, чем в среднем по области.

    - Общественный транспорт

По территории СП «Велейская волость» проходит межмуниципальный маршрут № 283 «Пушкинские Горы - Опочка (д.Поляне,д.Савины)», который курсирует 2 раза в день, отправлением из п. Пушкинские Горы в 5:30 и 5:45, отправлением из г.Опочка в 6:45 и 17:55. Маршруты организованы Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Пассажирские автобусы Пушкиногорского района обслуживает Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие", расположенное по адресу: 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, рабочий поселок Пушкинские Горы, Новоржевская ул., д.39.

В настоящее время на территории сельского поселения работает автозаправочная станция Петербургской топливной компании в д. Новгородка.

Автостанции или автовокзалы в сельском поселении отсутствуют.

Как и в настоящее время, пассажирские автобусные перевозки населения будут осуществляться пригородными и транзитными междугородными маршрутами, проходящими по  региональным автодорогам через населенные пункты поселения. Маршруты организованы Администрацией Пушкиногорсского района совместно с ГППО "Псковпассажиравтотранс". Проектом намечается благоустройство автобусных остановок.

Места базирования катеров и лодок местного населения располагаются на восточном побережье оз Велье (рядом с охотничьей базой).

Генеральным планом рекомендуется:

1. На расчётный срок произвести реконструкцию всех автодорог местного значения с доведением до IV-V категории.

Вывод:

Главная проблема современной транспортной инфраструктуры сельского поселения состоит в неудовлетворительном состоянии автодорог. Безусловным недостатком сети автодорог является их низкое качество и высокая степень износа покрытия, что непосредственно влияет на качество и скорость сообщения между населенными пунктами.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения сельского поселения в целом не может считаться удовлетворительным, так как оно не соответствует требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям области. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования регионального значения имеет высокую степень износа. Прочность дорожных одежд, ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, геометрические параметры автомобильных дорог - основные характеристики, требуют приведения в соответствие с нормами в условиях увеличения количества автотранспортных средств.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения «Велейская волость» разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры с учетом мероприятий, заложенных в следующих документах:

- Государственная программа Псковской области "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Администрации Псковской области от 28 октября 2013 г. № 492;

- Схема территориального планирования Пушкиногорского района Псковской области.

Основными приоритетными направлениями развития сети автомобильных дорог Псковской области являются:

- создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для реализации транзитного и туристического потенциала области;

- повышение качества транспортного обслуживания населения посредством улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

Учитывая, что в сельском поселении «Велейская волость» имеется развитая сеть автомобильных дорог общего пользования, и все населенные пункты волости обеспечены подъездами и связаны с общей сетью дорог района, настоящим проектом на расчетный срок планируется реконструкция всех автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а так же дорог местного значения, являющихся подъездами к населенным пунктам и площадкам хозяйственной деятельности и инвестиционной активности. Подлежат благоустройству имеющиеся разрывы (грунтовые участки) в сети автодорог с твердым покрытием с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами. Реконструкция сети дорог позволит значительно сократить затраты времени на доступность центра, трудовых мест, учреждений культурно-бытового обслуживания. Все это в свою очередь положительно скажется на социально-экономическом уровне волости и улучшит комфортность проживания населения.

Таким образом предложения настоящего генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры направлены на организацию единой системы улиц и дорог общего пользования местного значения, которая способна обеспечить удобные и безопасные транспортные связи между отдельными населенными пунктами сельского поселения, а также обеспечить выходы на внешние направления. Для обеспечения транспортного сообщения с районным центром, проезда к населенным пунктам поселения автомобилей скорой помощи, служб МЧС, доставки топлива (дров), товаров первой необходимости проектом предлагается:

- реконструкция всех региональных дорог, проходящих по территории сельского поселения;

- ремонт дорог местного значения до полного соответствия техническим категориям с созданием твердого покрытия проезжих частей.

  - Инженерная инфраструктура

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Велейская волость» осуществляется от сетей и подстанций Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Основными центрами питания сельского поселения являются:

- ПС 110 кВ Поляне (ПС 384);

- ПС 35 кВ Велье (ПС 23).

Характеристика ПС :

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество х мощность трансформаторов, MBA | Загрузка подстанции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) | 110/10 | 1982 | 2х2,5 | 6 |
| ПС 35 кВ Велье (ПС 23) | 35/10 | 1977 | 2х1,6 | 21 |

Электрофицировано 100% территории сельского поселения.

Перечень линий эдектропередач напряжением 110-35 кВ, проходящих по территории сельского поселения и отображенных на картографических материалах:

- ВЛ-110 кВ Л. Опочецкая-1;

- ВЛ-110 кВ Л. Опочецкая-4;

- ВЛ-35 кВ Л. Велейская-1;

- ВЛ-35 кВ Л. Жавровская-2.

Протяженность линий электропередачи по данным картографического обмера составляет:

- ЛЭП 110 кВ - 18 км;

- ЛЭП 35 кВ - 24,3 км;

- ЛЭП 10 кВ - 314,5.

На территории сельского поселения «Велейская волость» расположено 166 трансформаторных подстанций ТП 10 кВ, по которым осуществляется электроснабжение территории.

Технические характеристики 
подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ

| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Месторасположение | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-76-06-04 | д. Палухново | 10/0,4 | 0,025 |
| 2. | ТП-76-06-06 | д.Плотниково | 10/0,4 | 0,025 |
| 3. | ТП-76-06-07 | д.Пустыньки | 10/0,4 | 0,040 |
| 4. | ТП-76-06-08 | д.Милавино | 10/0,4 | 0,100 |
| 5. | ТП-76-06-09 | д.Аксеново | 10/0,4 | 0,025 |
| 6. | ТП-76-06-10 | д.Алексино | 10/0,23 | 0,010 |
| 7. | ТП-76-07-02 | д.Горелик | 10/0,4 | 0,250 |
| 8. | ТП-76-07-47 | д.Горелик | 10/0,4 | 0,400 |
| 9. | ТП-76-07-36 | д.Горелик | 10/0,4 | 0,250 |
| 10. | ТП-76-07-45 | д.Горелик | 10/0,4 | 0,160 |
| 11. | ТП-76-07-05 | д.Кишкино | 10/0,4 | 0,040 |
| 12. | ТП-76-07-03 | д.Зуёво | 10/0,23 | 0,010 |
| 13. | ТП-76-07-04 | д.Селюги | 10/0,23 | 0,010 |
| 14. | ТП-76-07-07 | д.Горбово | 10/0,4 | 0,040 |
| 15. | ТП-76-07-14 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,063 |
| 16. | ТП-76-07-15 | д.Пашки | 10/0,4 | 0,063 |
| 17. | ТП-76-07-16 | д.Суколи | 10/0,4 | 0,040 |
| 18. | ТП-76-07-17 | д.Синицино | 10/0,4 | 0,040 |
| 19. | ТП-76-07-18 | д.Коростели | 10/0,4 | 0,040 |
| 20. | ТП-76-07-19 | д.Савины | 10/0,4 | 0,063 |
| 21. | ТП-76-07-20 | д.Савины | 10/0,4 | 0,160 |
| 22. | ТП-76-07-21 | д.Бурцево | 10/0,23 | 0,010 |
| 23. | ТП-76-07-22 | д.Корнево | 10/0,4 | 0,063 |
| 24. | ТП-76-07-10 | д.Бакино | 10/0,4 | 0,160 |
| 25. | ТП-76-07-11 | д.Бакино | 10/0,4 | 0,100 |
| 26. | ТП-76-07-12 | д.Волково | 10/0,4 | 0,040 |
| 27. | ТП-76-09-20 | д.Рождество | 10/0,4 | 0,063 |
| 28. | ТП-76-09-18 | д.Устье | 10/0,4 | 0,063 |
| 29. | ТП-76-09-19 | д.Рождество | 10/0,4 | 0,025 |
| 30. | ТП-76-09-13 | д.Пошитни | 10/0,4 | 0,250 |
| 31. | ТП-76-09-15 | д.Прибодово | 10/0,4 | 0,040 |
| 32. | ТП-76-09-16 | д.Мануйлово | 10/0,23 | 0,010 |
| 33. | ТП-76-10-05 | д.Юнькино | 10/0,23 | 0,010 |
| 34. | ТП-76-10-06 | д.Пупово | 10/0,23 | 0,010 |
| 35. | ТП-76-10-07 | д.Болотниково | 10/0,4 | 0,040 |
| 36. | ТП-76-10-08 | д.В.Село | 10/0,4 | 0,063 |
| 37. | ТП-76-10-09 | д.Покормово | 10/0,4 | 0,160 |
| 38. | ТП-76-10-10 | д.Пустыньки | 10/0,4 | 0,100 |
| 39. | ТП-76-10-12 | д.Шмотки | 10/0,4 | 0,100 |
| 40. | ТП-76-10-17 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,040 |
| 41. | ТП-76-10-14 | д.Галичино | 10/0,4 | 0,040 |
| 42. | ТП-76-10-15 | д.Долматово | 10/0,23 | 0,010 |
| 43. | ТП-76-10-16 | д.Мирониха | 10/0,4 | 0,050 |
| 44. | ТП-76-10-18 | д.Коршилово | 10/0,4 | 0,063 |
| 45. | ТП-76-10-19 | д.Зуева Гора | 10/0,23 | 0,010 |
| 46. | ТП-76-10-20 | д.Крюки | 10/0,23 | 0,010 |
| 47. | ТП-76-10-21 | д.Морамохи | 10/0,4 | 0,160 |
| 48. | ТП-76-10-22 | д.Бобры | 10/0,23 | 0,010 |
| 49. | ТП-76-10-23 | д.Дранцы | 10/0,23 | 0,010 |
| 50. | ТП-76-11-04 | д.Калинкино | 10/0,23 | 0,004 |
| 51. | ТП-76-11-09 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,250 |
| 52. | ТП-76-11-24 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,063 |
| 53. | ТП-76-11-26 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,400 |
| 54. | ТП-76-11-28 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,250 |
| 55. | ТП-76-11-29 | д.Рубилово | 10/0,4 | 0,250 |
| 56. | ТП-76-11-10 | д.Москачево | 10/0,4 | 0,040 |
| 57. | ТП-76-11-11 | д.Софино | 10/0,4 | 0,063 |
| 58. | ТП-76-11-27 | д.Беляково | 10/0,23 | 0,010 |
| 59. | ТП-76-11-13 | д.Кузнецовка | 10/0,4 | 0,025 |
| 60. | ТП-76-11-14 | д.Новгородка | 10/0,4 | 0,250 |
| 61. | ТП-76-11-32 | д.Новгородка | 10/0,4 | 0,250 |
| 62. | ТП-76-11-15 | д.Поддубка | 10/0,4 | 0,040 |
| 63. | ТП-76-11-16 | д.Кортово | 10/0,4 | 0,100 |
| 64. | ТП-76-11-17 | д.Салтаново | 10/0,4 | 0,100 |
| 65. | ТП-76-11-19 | д.Задняя Гора | 10/0,4 | 0,025 |
| 66. | ТП-76-17-01 | д.Горушка | 10/0,4 | 0,063 |
| 67. | ТП-76-17-02 | д.Устье | 10/0,4 | 0,063 |
| 68. | ТП-76-17-05 | д.Стречно | 10/0,4 | 0,160 |
| 69. | ТП-76-17-06 | д.Подчесонье | 10/0,23 | 0,010 |
| 70. | ТП-76-17-09 | д.Алуферово | 10/0,4 | 0,040 |
| 71. | ТП-76-17-10 | д.Теличино | 10/0,23 | 0,010 |
| 72. | ТП-76-17-11 | д.Васильевское | 10/0,4 | 0,400 |
| 73. | ТП-76-17-12 | д.Васильевское | 10/0,4 | 0,250 |
| 74. | ТП-76-17-17 | д.Бабино | 10/0,23 | 0,010 |
| 75. | ТП-76-17-18 | д.Андрохново | 10/0,4 | 0,063 |
| 76. | ТП-76-17-45 | д.Васильевское | 10/0,4 | 0,160 |
| 77. | ТП-76-17-46 | д.Васильевское | 10/0,4 | 0,250 |
| 78. | ТП-76-17-23 | д.Купры | 10/0,4 | 0,250 |
| 79. | ТП-76-17-48 | д.Косыгино | 10/0,4 | 0,063 |
| 80. | ТП-76-17-24 | д.Манухи | 10/0,4 | 0,025 |
| 81. | ТП-76-17-25 | д.Козаны | 10/0,4 | 0,025 |
| 82. | ТП-76-17-28 | д.Кренево | 10/0,4 | 0,063 |
| 83. | ТП-76-17-35 | д.Лисицы | 10/0,4 | 0,025 |
| 84. | ТП-384-01-01 | д.Молчаново | 10/0,23 | 0,010 |
| 85. | ТП-384-01-02 | д.Аржаково | 10/0,4 | 0,100 |
| 86. | ТП-384-01-03 | д.Приезжево | 10/0,4 | 0,160 |
| 87. | ТП-384-01-05 | д.Якушово | 10/0,4 | 0,025 |
| 88. | ТП-384-01-13 | д.Поташово | 10/0,4 | 0,040 |
| 89. | ТП-384-01-14 | д.Сумино | 10/0,23 | 0,010 |
| 90. | ТП-384-01-06 | д.Кошняки | 10/0,4 | 0,030 |
| 91. | ТП-384-01-08 | д.Дудино | 10/0,4 | 0,100 |
| 92. | ТП-384-01-09 | д.Захино | 10/0,4 | 0,100 |
| 93. | ТП-384-01-10 | д.Захино | 10/0,4 | 0,160 |
| 94. | ТП-384-01-11 | д.Песьяк | 10/0,23 | 0,010 |
| 95. | ТП-384-01-17 | д.Губаново | 10/0,4 | 0,100 |
| 96. | ТП-384-01-18 | д.Верховодово | 10/0,4 | 0,100 |
| 97. | ТП-384-01-19 | д.Сысоево | 10/0,4 | 0,025 |
| 98. | ТП-384-01-20 | д.Курово | 10/0,23 | 0,010 |
| 99. | ТП-384-01-21 | д.Юрцово | 10/0,4 | 0,025 |
| 100. | ТП-384-03-01 | д.Поляне | 10/0,4 | 0,100 |
| 101. | ТП-384-03-04 | д.Поляне | 10/0,4 | 0,100 |
| 102. | ТП-384-03-05 | д.Поляне | 10/0,4 | 0,250 |
| 103. | ТП-384-03-06 | д.Поляне | 10/0,4 | 0,160 |
| 104. | ТП-384-04-01 | д.Богданово | 10/0,4 | 0,063 |
| 105. | ТП-384-04-02 | д.Богданово | 10/0,4 | 0,100 |
| 106. | ТП-384-04-11 | д.Найденово | 10/0,4 | 0,063 |
| 107. | ТП-384-04-03 | д.Белево | 10/0,4 | 0,025 |
| 108. | ТП-384-04-04 | д.Окунево | 10/0,23 | 0,010 |
| 109. | ТП-384-04-05 | д.Красково | 10/0,23 | 0,010 |
| 110. | ТП-384-04-06 | д.Острие | 10/0,4 | 0,040 |
| 111. | ТП-384-04-07 | д.Торболы | 10/0,4 | 0,030 |
| 112. | ТП-384-04-08 | д.Позолотино | 10/0,4 | 0,250 |
| 113. | ТП-384-04-09 | д.Федосеево | 10/0,23 | 0,010 |
| 114. | ТП-384-06-01 | д.Наушково | 10/0,4 | 0,063 |
| 115. | ТП-384-06-02 | д.Юрьево | 10/0,4 | 0,100 |
| 116. | ТП-23-03-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,030 |
| 117. | ТП-23-03-02 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 118. | ТП-23-03-03 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 119. | ТП-23-03-04 | Велейская волость | 10/0,23 | 0,010 |
| 120. | ТП-23-03-05 | Велейская волость | 10/0,23 | 0,010 |
| 121. | ТП-23-04-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 122. | ТП-23-04-03 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 123. | ТП-23-04-04 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,160 |
| 124. | ТП-23-04-05 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 125. | ТП-23-04-06 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,250 |
| 126. | ТП-23-04-07 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,400 |
| 127. | ТП-23-04-09 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 128. | ТП-23-04-10 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,250 |
| 129. | ТП-23-05-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 1,260 |
| 130. | ТП-23-06-02 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,160 |
| 131. | ТП-23-06-03 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 132. | ТП-23-06-04 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 133. | ТП-23-06-13 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 134. | ТП-23-06-14 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,250 |
| 135. | ТП-23-06-05 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 136. | ТП-23-06-06 | Велейская волость | 10/0,23 | 0,010 |
| 137. | ТП-23-06-07 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 138. | ТП-23-06-08 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 139. | ТП-23-06-09 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 140. | ТП-23-06-11 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 141. | ТП-23-06-12 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 142. | ТП-01-01-11 | Велейская волость | 10/0,4 | 1,260 |
| 143. | ТП-01-01-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 144. | ТП-01-01-04 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 145. | ТП-01-01-05 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,100 |
| 146. | ТП-01-01-06 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,160 |
| 147. | ТП-01-01-09 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 148. | ТП-01-01-08 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,160 |
| 149. | ТП-01-01-10 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 150. | ТП-01-02-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,160 |
| 151. | ТП-01-03-01 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 152. | ТП-01-03-02 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,025 |
| 153. | ТП-01-03-03 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 154. | ТП-01-03-05 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 155. | ТП-01-03-04 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,250 |
| 156. | ТП-01-03-06 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,030 |
| 157. | ТП-01-03-07 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,025 |
| 158. | ТП-01-03-09 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,040 |
| 159. | ТП-01-03-10 | Велейская волость | 10/0,23 | 0,010 |
| 160. | ТП-01-03-11 | Велейская волость | 10/0,4 | 0,063 |
| 161. | ТП-01-03-12 | д.Баслаки | 10/0,4 | 0,040 |
| 162. | СТП-15 "Уварово" | д.Ворсули | 10/0,4 | 0,040 |
| 163. | ТП-01-03-14 | д.Ворсули | 10/0,4 | 0,025 |
| 164. | ТП-01-03-13 | д.Подсосонье | 10/0,23 | 0,010 |
| 165. | ТП-В2-10-02 | д.Аполье | 10/0,4 | 0,160 |
| 166. | ТП-В2-10-03 | д.Юхново | 10/0,4 | 0,040 |

Прогноз электрических нагрузок на первую очередь и расчетный срок произведен в соответствии с РД 34.20,185-94 Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (Раздел 2, Глава 2.4).

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляют - 0,5 кВт/чел (таб.2.4.3. РД 34.20,185-94).

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз годового расхода электроэнергии составлен с учетом укрупненных показателей расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки (таб.2.4.4. РД 34.20,185-94).

Укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт.ч/чел. в год составляет 2520, а годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5500.

С учетом укрупненных показателей ориентировочные перспективные нагрузки и годовой расход электроэнергии составят:

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

| Волость | Численность населения, чел |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Годовой расход электроэнергии, тыс. МВт ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| СП «Велейская волость» | 1400 | 1600 | 700 | 800 | 9700 | 11090 |

Ориентировочные перспективные нагрузки по новым территориям

| Волость | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок (2042 г.), кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок (2042 г.), тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок (2022 г.) | Расчетный срок (2042 г.) |  |  |
| СП «Велейская волость» | 75120 | 75120 | 100 | 1390 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1444,144 | 1447,044 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | 174,12 | 180,42 |  |  |
| Зоны рекреационного назначения | 9,18 | 180,64 |  |  |

Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Развитие системы электроснабжения населенных пунктов будет осуществляться в соответствии с действующими областными и районными программами развития инженерной инфраструктуры. Развитие распределительной сети связано с обеспечением нагрузок жилых районов, промышленных и коммунальных территорий и развитием прилегающих территорий.

Первоочередные мероприятия:

Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей предлагается использовать трансформаторные подстанции блочного типа, что позволит уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования в собранном виде.

Данные мероприятия необходимы для уменьшения возможности перегрузки системы электроснабжения в зимний период.

Более точные мероприятия по подключению и мощности будут определены на следующих стадиях проектирования.

На расчетный срок для обеспечения бесперебойной подачи необходимо, чтобы на территории муниципального образования присутствовали источники электрической энергии, обеспечивающие электропотребление 11090 (но не менее 9700) МВт ч /год.

    - Связь

Телефонизация

В настоящее время универсальные услуги связи, предоставляемые волости, выполняются псковским филиалом ОАО «Ростелеком».

Общее количество АТС в Велейской волости – 2 (с. Велье, д. Исса)

Общая установленная емкость – 223 номеров.

Резерв ёмкости станций, необходимый для обслуживания населения, имеется.

Междугородняя и международная связь – автоматическая и цифровая.

В рамках перспективного развития:

- замена координатной АТС на цифровую, расширение широкополосного доступа.

Планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

На территории волости, как и в Пушкиногорском районе, оказывают услуги сотовой связи компании МТС, Мегафон, Билайн. Дальнейшее развитие система сотовой радиотрансляционной связи получит путем увеличения площади покрытия территории района сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиофикация

В последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по причине внедрения новых технологий). Тем не менее, система проводного вещания в районе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Телевизионное вещание

В настоящее время население Велейской волости имеет возможность принимать от ретрансляторов в р.п. Пушкинские Горы и г. Новоржев программы центрального телевидения. Остальные программы можно получать по спутниковому телевидению.

С 14.10.2019 года Псковская область вместе со всей страной перешла на цифровое телевидение.

Набор цифровых телеканалов, которые будут вещать с эфира, единый для всей России – первый мультиплекс. В настоящее время утвержден состав первого мультиплекс из 8 федеральных и 1 регионального канал

Почтовые отделения

Перечень действующих учреждений обслуживания

| Наименование | Местоположение (адрес) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи № 181376 | Центральная ул., 1, село Велье | УФПС Псковской области-филиал ФГУП «Почта России» |
| Отделение почтовой связи Васильевское № 181391 | Центральная ул., 9, д. Васильевское |  |
| Отделение почтовой связи Рубилово № 181374 | 54, д. Рубилово |  |
| Отделение почтовой связи № 181375 | 41, д. Новгородка |  |
| Отделение почтовой связи № 181377 | Центральная ул., 1, д. Исса |  |
| Отделение почтовой связи № 181381 | Горелик |  |
| Отделение почтовой связи № 181382 | Советская ул., 7, д. Поляне |  |

    - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение потребителей сельского поселения «Велейская волость» децентрализованное. В сельских населенных пунктах источники теплоснабжения - это локальные котельные, которые отапливают в основном общественную застройку и многоквартирные жилые дома. Отопление индивидуальной застройки – печное.

По данным администрации Велейской волости функционирует 1 котельная в д. Исса. Мощность до 3 Гкал/ч. Топливом для котельной являются дрова.

При определении тепловых нагрузок приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования  -26 ºС

- продолжительность отопительного периода 210 суток.

Тепловые нагрузки потребителей сельского поселения «Велейская волость» рассчитаны в соответствии с благоустройством жилого фонда и его существующего положения, изменением численности населения, и определены по срокам проектирования:

- на 1 очередь (2027 г.)

- расчетный срок (2042 г.) .

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора волости рассчитаны с учетом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 41,104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», при средней жилищной обеспеченности 103 м2 общей площади на одного человека и численностью населения, соответственно срокам проектирования на 1 очередь (1400 чел.), расчетный срок (1600 чел.)

Так как обеспеченность природным газом сельского поселения «Велейская волость» не определена, то в настоящее время не намечается перевод на газообразное топливо котельных.

Тепловые сети от новых источников теплоснабжения следует выполнять подземными в непроходных каналах и бесканально в пенополиуретановой изоляции.

Организация теплоснабжения сельских населенных пунктов волости обусловлена рассредоточенностью объектов потребления тепла, а также низкой единичной концентрацией теплопотребления.

В связи с тем, что централизованные системы теплоснабжения являются экономичными лишь при плотности жилого фонда не менее 800-1000 м2/га, теплоснабжение сельских населенных пунктов следует осуществлять дифференцированно.

При удалении животноводческих и тепличных хозяйств от жилых поселков, которые определяются на последующей стадии проектирования, необходимо строить отопительно-производственные котельные.

Тепловые нагрузки

| Существующее положение |  |  |  | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населе ние | Расход тепла Гкал/час |  |  | население | Расход тепла Гкал/час |  |  | населе ние | Расход тепла Гкал/час |  |  |  |
|  | ком. быт. нужды | пром сельск. хоз-во | итого |  | ком. быт. нужды | пром сельскхоз-во | итого |  | ком. быт. нужды | пром сельскхоз-во |  | итого |
| 1382 | - | - | - | 1400 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 1600 | 0,14 | 0,14 | 0,28 |  |

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- модернизация существующей котельной

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей.

Газификация территории даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов.

Схемой территориального планирования Пушкиногорского района предлагается реконструкция котельной в зоне многофункциональной общественной застройки в д. Исса.

    - Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты на территории сельского поселения не газифицированы. Для бытовых нужд население использует сжиженный углеводородный балонный газ

Указом Губернатора Псковской области от 30.11.2016 года № 75-УГ утверждена региональная программа газификации Псковской области на 2017 - 2026 годы.

В рамках мероприятий по Программе развития газоснабжения и газификации Псковской области за счет средств ПАО "Газпром" в 2023-2024 годах предусмотрено окончание строительства:

- межпоселкового газопровода для газификации населенных пунктов Пушкиногорского района;

- двух газопровода-отвода для газификации пос. Пушкинские Горы, а также распределительные газопроводы.

Одним из приоритетных направлений по газификации Псковской области остается газификация Пушкиногорского района.

Система газоснабжения потребителей предусматривается двухступенчатой:

- газопроводами среднего и низкого давления.

К газопроводу среднего давления предусматривается подключение котельных, газораспределительных пунктов. Газопровод низкого давления предназначен для отопления существующих частных жилых домов и новой коттеджной застройки, а также на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Потребность в природном газе на хозяйственно-бытовые нужды населения города и сельской местности определены в соответствии с укрупненными нормативами прил. №6 к Приказу от 21.12.2016 № 141-ОД Государственного Комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области».

Расход природного газа:

- 144 м³/год на одного жителя для потребителей, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением;

- 405,6 м³/год на одного жителя для потребителей, не обеспеченных централизованным горячим водоснабжением.

Ориентировочно расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения Велейской волости на расчетный период составит 0,65 млн. м³/год

Проектом рекомендуется на перспективу модернизация и перевод существующих котельных на топливо природный газ, а также строительство новых модульных блочных котельных.

Газификация населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

Телефонизация

С 2000 г. в области осуществлен перевод системы связи области на волоконно-оптические линии и цифровые системы передачи. Большинство операторов сотовой связи сейчас имеют достаточно широкую зону покрытия, в том числе и для мобильного интернета: редко где можно встретить совсем «слепые» зоны – в основном это заповедные зоны или специальные стратегические объекты. Однако, можно отметить, что «старейшие» на рынке связи бренды успели обзавестись большим количеством вышек в том числе и в отдаленных от центра местностях.

В Псковской области создана региональная информационно-телекоммуникационная компьютерная сеть передачи данных на выделенных каналах связи. На территории сельского поселения «Велейская волость» услуги мобильной связи представляют 2 оператора: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон».

Телевидение и радиофикация

В 1960 г. в Пскове приступил к работе Псковский областной радиопередающий центр (ОРТПЦ). Для жителей населенных пунктов ОРТПЦ обеспечивает прием 6-ти телевизионных программ и радиопрограмм.

Почтовая связь, телеграф

На территории сельского поселения «Велейская волость» действуют 6 объектов почтовой связи Почты России, расположенные по адресам:

- с. Велье, ул.Центральная, д. 1;

- д. Исса, ул.Центральная, д. 2;

- д. Поляне, ул.Советская, д.7;

- д. Горелик;

- д. Рубилово, д.54;

- д. Васильевское, ул.Центральная, д. 9.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания района является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов INTERNET для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Псковской области.

    - Водоснабжение

Источником данных о водоснабжении сельского поселения «Велейская волость» послужило Постановление Администрации сельского поселения «Велейская волость» Псковской области от 27.05.2020 № 14 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования сельского поселения "Велейская волость" Пушкиногорского района»

Единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "Велейская волость" являются подземные воды.

Запасы пресных подземных вод на всей территории Велейской волости Пушкиногорского района достаточны для обеспечения водой жителей. Водоснабжение населенных пунктов волости, осуществляется за счет подземных вод с забором воды артезианскими скважинами и шахтными колодцами. Часть централизованных систем обслуживается МП ККУ Пушкиногорского района, часть являются ведомственными (СПК). На балансе администрации волости водопроводных башен, скважин, колодцев не числится.

На территории Велейской волости находится 53 артезианские скважины, 44 из них находится на обслуживании в СПК, 6 - в МП ККУ, 3 бесхозяйные (Шмотки, Пустыньки, Горушка). Семь артезианских скважин (Исса-Лазарево, Исса-деревня, д. Поляне, д. Буравенец, д. Волхво, д. Софино, д. Рубилово), 1,8 км водопроводных сетей в д. Исса и две водонапорные башни, находящиеся в деревне Буравенец № 3615- 2000 года постройки и дер. Волхво № 3711 переданы районом в хозведение МП ККУ. Количество колодцев 210 шт. Протяженность водопроводных сетей 23,62 км. Из них в хозведении МП ККУ 1,8 км.

Часть населенных пунктов волости (с. Велье, д. Исса, д.Поляне, д.Горелик, д. Позолотино, д.Савины, д.Захино, д.Приезжево, д.Васильевское, д. Рубилово, д. Софино, д. Москачево, д. Новгородка, д. Андрохново, д. Купры, д. Косыгино) имеют смешанный тип водоснабжения (артезианские скважины и шахтные колодцы). Жители остальных населенных пунктов для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используют шахтные колодцы. На балансе администрации волости водопроводных башен, скважин, колодцев не числится. Существующие артезианские скважины Велейской волости имеют износ до 100 %.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

| N | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 2471 | 50 | 123,55 |

Примечание:

1.Норма водопотребления (50 л/сут) принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети" табл.1 примечание 1.Данные по расходам воды на нужды промышленности и сельскохозяйственного производства отсутствуют. Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарными машинами и подручными местными средствами.

Характеристика системы водоснабжения сельского поселения

| N п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни |  |  |  | Техническая характеристика водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки | Высота(м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | с. Велье | 1989 |  | Стальная | 25 | 1989 | 2 |  |
| 2 | с. Велье | 1976 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 3 | с. .Велье (сушилка) | 1989 |  | стальная | 25 |  |  |  |
| 4 | д.Трубино | 1987 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 5 | д.Бабины | 1989 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 6 | д.Аполье | 1981 |  | стальная | 25 |  |  |  |
| 7 | с.Велье ул.Южная | 1975 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 8 | д.Слезы | 1975 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 9 | д.Васили | 1975 |  | стальная | 25 |  |  |  |
| 10 | д.Ворсули | 1976 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 11 | д. Подчесанье | 1976 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 12 | д. Купцево | 1986 |  | стальная | 25 |  |  |  |

Система водоснабжения СПК "Исса" Велейская волость

В систему водоснабжения СПК " Исса" входят: дер.Лайкино, животноводческий комплекс и дер Тешенки.

Система водоснабжения д.Исса является источником водопотребления из артскважины № 3016, 1973 года постройки; № 2985 1976 года, и № 3071 1975 г. на нужды частного сектора, животноводческого комплекса,

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, чугуна, полиэтилена, протяженностью 0.900 км.

Режим работы системы водоснабжения круглосуточный. Насосы работают в среднем- 3 часа в сутки. Автоматика отсутствует.

Характеристика оборудования водоснабжения СПК "Исса" Велейская волость

| N п/п | Характеристика артезианских скважин |  |  |  | Техническая хар-ка артскважин |  | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | N скважин | Характеристика рабочего состояния обслуж/законсервирована | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины (м) | Производительность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| 1 | д.Исса (Лайкино) | 3016 | рабочая | 1973 | 44 | 4,3 | ЭЦВ5-55х50/10 | 1 | 1973 | 15 | 3 | 5 | 50 |
| 2 | д.Исса (жив. Комплекс) | 2985 | рабочая | 1976 | 41 | 15 | ЭЦВ 6-10х80/10 | 1 | 1976 | 33 | 4 | 10 | 80 |
| 3 | д Тешенки | 3071 | рабочая | 1975 | 30 | 7,2 | ЭЦВ 5-6х50/10 | 1 | 1975 | 30 | 5 | 6 | 80 |

| N п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни |  |  |  | Техническая характеристика водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год построй ки | Высота (м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | д.Исса (Лайкино) | 1973 | 15 | металлическая | 25 | 1973 | 0,5 03 0,1 | чугун |
| 2 | д.Исса (жив. Комплекс) | 1976 | 25 | металлическая | 25 | 1976 |  | Сталь-полиэтилен |
| 3 | д Тешенки | 1975 | 15 | металлическпя | 25 | 1975 |  | сталь |

Система водоснабжения бывшего СПК "Победа", СПК "Полянский"

Источники водоснабжения, (водонапорные башни, скважины,) находятся в 19 деревнях: Горелик, Захино, Зуево, Иваново, Поляне, Пустыньки, Савины, Приезжево, Фоменки, Пашки, Милавино, Палухново, Красихино, Суколи, Найденово, Волково, Гришино, Красково, Бакино. Рабочих источников-7. Три скважины, находятся на содержании населения- Захино-2, Приезжево.

В систему водоснабжения бывшего СПК "Победа" входят 12 скважин; дер.Горелик №1 и № 2,Савины, Фоменки, Пашки, Иваново, Столбово, Милавино, Палухново, Красихино, Суколи, Пустыньки. Табл.№ 7.

Система водоснабжения бывшего СПК "Победа" является источником водопотребления из артскважины № 3727-1977 г., (остальные без номера), на нужды частного сектора, скотного двора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из чугуна, полиэтилена, протяженностью 11.400 км.

Режим работы системы водоснабжения круглосуточный. Работа насосов - 4 часа в сутки. Автоматика отсутствует. По состоянию на 01.07.2013 г. работают 4 скважины. Остальные находятся в не рабочем состоянии из за отсутствия насосов. Забор воды население производит из колодцев.

В систему СПК "Полянский" входят 3 рабочие скважины в дер. Поляне, Найденово, Волково и 4 не рабочих. Скважина в д. Поляне из СПК передана в хозведение МП ККУ Пушкиногорского района.

Характеристика оборудования водоснабжения СПК "Победа"

| N п/п | Характеристика артезианских скважин |  |  |  | Техническая хар-ка артскважин |  | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | N скважин | Хар-ка рабочего состояния обслуж/законсервирована | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины (м) | Производительность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глубина погружения (м) | Мощность(кВт) | Подача м3/час | Высота подъе ма (м) |
| 1 | д.Горелик N 1 | 3727 | рабочая | 1977 | 55 | 7,5 | ЭЦВ 6-10-50 | 1 | 2012 | 55 |  | 7,5 | 55 |
| 2 | д. Горелик N 2 | б/н | не рабочая | 1982 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3 | д. Савины |  | рабочая | 1968 | 55 | 7,5 | ЭЦВ 6-10-50 | 1 | 2012 | 55 |  | 7,5 | 55 |
| 4 | д. Фоменки |  | не рабочая | 1972 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Пашки |  | не рабочая | 1973 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Иваново |  | не рабочая | 1978 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Столбово |  | рабочая | 1970 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Милавино |  | не рабочая | 1979 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Палухново |  | не рабочая | 1972 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Красихино |  | не рабочая | 1970 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Суколи |  | не рабочая | 1970 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Пустыньки |  | не рабочая | 1974 | 55 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни |  |  |  | Техническая характеристика водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год построй ки | Высота (м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | д.Горелик N 1 | 1977 | 15 | Стальная | 25 | 1977 | 4,3 2,7 1,4 | Чугун,полиэтилен |
| 2 | д. Горелик N 2 | 1982 |  | Стальная | 25 |  |  |  |
| 3 | д. Савины | 1968 | 15 | Стальная | 25 | 1968 |  | Чугун,полиэтилен |
| 4 | д. Фоменки | 1972 |  | Стальная | 25 | 1972 |  | Чугун |
| 5 | д. Пашки | 1973 |  | Стальная | 25 | 1973 | 0,7 | Чугун |
| 6 | д. Иваново | 1978 |  | Стальная | 25 | 1978 | 0,6 | чугун |
| 7 | д.Столбово | 1970 |  | Стальная | 25 | 1970 |  |  |
| 8 | д. Милавино | 1979 |  | Стальная | 25 | 1979 | 0,3 | Чугун |
| 9 | д. Палухново | 1972 |  | Стальная | 25 | 1972 | 0,5 | чугун |
| 10 | д. Красихино | 1970 |  | Стальная | 25 | 1970 | 0,3 | Чугун |
| 11 | д. Суколи | 1970 |  | Стальная | 25 | 1970 | 0,3 | Чугун |
| 12 | д. Пустыньки | 1974 |  | стальная | 25 | 1974 | 0,3 | чугун |

Характеристика оборудования водоснабжения СПК "Полянский"

| N п/п | Характеристика артезианских скважин |  |  |  | Техническая хар-ка артскважин |  | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | N скважин | Х-ка рабочего состояния обслуж/законсервирована | Год ввода в эксплуа тацию | Глубина скважины (м) | Производительность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глуби- на погру- жения (м) | Мощность (кВт) | Пода- ча м3/час | Высота подъе ма (м) |
| 1 | д.Поляне | б/н | рабочая | 1981 | 80 | 10 | ЭЦВ 6-10-100 | 1 | 1981 | 55 |  |  |  |
| 2 | д. Поляне | б/н | рабочая | 1978 | 60 | 11,5 | ЭЦВ 6-10-100 |  | 1978 | 55 |  |  |  |
| 3 | д. Найденово | б/н | рабочая | 1967 | 80 | 11,5 | ЭАЦ 5-6,5-80 | 1 | 1967 | 55 |  |  |  |
| 4 | д.Волково | б/н | рабочая | 1957 | 60 | 11,5 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 1957 | 55 |  |  |  |
| 5 | д.Позолотино | б/н | Не рабочая | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Бакино | б/н | Не рабочая | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Красково | б/н | Не рабочая | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гришино | б/н | Не рабочая | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система водоснабжения д. Новгородка

Система водоснабжения д. Новгородка является источником водопотребления из артскважины б/н 1994 года постройки на нужды частного сектора, кафе "Клаксон", "Странник".

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, чугуна, полиэтилена, протяженностью 1.575 км.

Режим работы системы водоснабжения - круглосуточный. Насос в автоматическом режиме. Данная система учтена на балансе и обслуживается МП ККУ Пушкиногорского района, которое является гарантирующей организацией.

Кроме скважины в дер. Новгородка, имеются другие водонапорные башни и артезианские скважины, обслуживаемые СПК колхозом "Ленинский путь" и СПК "Дружба" характеристика которых представлена в таб.N 4,5. на балансе в СПК "Ленинский Путь" находится 7 водонапорных башен, в СПК "Дружба"-3. Три скважины переданы в безвозмездное пользование от бывшего СПК "Пушкина. Это скважина в дер. Шмотки, Пустыньки и Горушка с водонапорной башней в дер. Мошино.

Анализ схемы водоснабжения д. Новгородка

Схема водоснабжения д. Новгородка характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема д. Новгородка тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории Новгородской волости. Определение объема поднятой воды осуществляется расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от артскажины до потребителей - однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося у потребителей жилого сектора, кафе, ресторана.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы водопотребления, снижает эффективность работы системы водоснабжения в целом.

Характеристика оборудования водоснабжения СПК "Ленинский Путь"

| N п/п | Характеристика артезианских скважин |  |  |  | Техническая хар-ка артскважин |  | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | N сква жин | Хар-ка рабочего состояния обслуж/ законсерви рована | Год ввода в эксплуа тацию | Глубина скважи- ны (м) | Произ- водите- льность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глуби- на погру- жения (м) | Мощность (кВт) | Пода- ча м3/час | Высота подъе ма (м) |
| 1 | д. Васильевское | 1 | рабочая | 1969 |  |  | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 1969 |  | 4 | 10 | 80 |
| 2 | д. Васильевское | 2 | аварийная | 1979 |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |  |
| 3 | д. Андрохново | 3 | рабочая | 1971 |  |  | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 1971 |  | 4 | 10 | 80 |
| 4 | д. Назимово | 4 | рабочая | 1986 |  |  | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 1986 |  | 4 | 10 | 80 |
| 5 | д. Купры | 5 | не рабочая | 1991 |  |  |  |  | 1991 |  |  |  |  |
| 6 | д. Купры | 6 | не рабочая | 1967 |  |  |  |  | 1967 |  |  |  |  |
| 7 | д. Косыгино | 7 | рабочая | 1989 |  |  | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 1989 |  | 4 | 10 | 80 |

| N п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни |  |  |  | Техническая характеристика водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год построй ки | Высота (м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | д. Васильевское | 1969 |  | металлическая |  | 1970 | 1,0 1,0 0,8 1,2 | чугун |
| 2 | д. Васильевское | 1979 |  | металлическая | 200 | 1981 |  | чугун-полиэтилен |
| 3 | д. Андрохново | 1971 |  | металлическая |  | 1971 |  | чугун |
| 4 | д. Назимово | 1986 |  | металлическая |  | 1986 |  | чугун-полиэтилен |
| 5 | д. Купры | 1991 |  | металлическая | 15 | 1991 | 2,4 | чугун- |
| 6 | д. Купры | 1967 |  | металлическая | 25 |  |  | чугун |
| 7 | д. Косыгино | 1989 |  | металлическая | 100 | 1990 | 0,8 | Чугун-полиэтилен |

Система водоснабжения д. Софино, Рубилово, Москачево

Система водоснабжения данных деревень является источником водопотребления из 3 артскважин б/н. Двух 1987 г. на нужды частного сектора и фермы в дер. Москачево 1986 года постройки на нужды частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, чугуна, полиэтилена, протяженностью 2,1 км. В дер. Софино имеется 1 водоразбоная колонка, в дер. Рубилово 4 колонки. В Москачеве вода от башни. Скважины в д. Софино и д. Рубилово переданы в хозяйственное ведение МП ККУ Пушкиногорского района.

Режим работы системы водоснабжения - дер.Софино, Рубилово, круглосуточный. Насос работает 3 часа в сутки, в дер. Москачево 1 час. Скважина в д. Москачево - бесхозная.

Характеристика оборудования водоснабжения СПК "Дружба"

| N п/п | Характеристика артезианских скважин |  |  |  | Техническая хар-ка артскважин |  | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | N сква жин | Хар-ка рабочего состояния обслуж/ законсерви рована | Год ввода в эксплуа тацию | Глубина скважи- ны (м) | Произ- водите- льность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глуби- на погру- жения (м) | Мощность (кВт) | Пода- ча м3/час | Высота подъе ма (м) |
| 1 | д.Софино | б/н | рабочая | 1987 | 50 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5-85 | 1 | 2013 | 25 | 3 | 6,5 | 85 |
| 2 | д. Рубилово | б/н | рабочая | 1987 | 50 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5-85 |  | 2000 | 25 | 3 | 6,5 | 85 |
| 3 | д.Москачево | б/н | рабочая | 1986 | 50 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 2008 | 25 | 3 | 6,5 | 85 |

| N п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни |  |  |  | Техническая характеристика водопроводных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год построй ки | Высота (м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | д.Софино | 1987 | 12 | металлическая | 20 | 1987 | 1,0 | Чугун-сталь-полиэтилен |
| 2 | д. Рубилово | 1987 | 12 | металлическая | 20 | 1987 | 1,0 | чугун-сталь-полиэтилен |
| 3 | д.Москачево | 1986 | 12 | металлическая | 20 | 1986 | 0,12 | Чугун-сталь |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

В плане развития системы водоснабжения СП "Велейская волость" первоочередными задачами являются следующие:

- Повышение надежности систем водоснабжения;

- Проведение анализа состояния систем водоснабжения и разработка Программы их модернизации и реконструкции.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимы следующие мероприятия:

- для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта;

- провести реконструкцию водопроводных сетей 23,62 км;

- установить частотные преобразователи на все действующие скважины;

- устройство резервных источников водоснабжения (колодцы);

- снижение объемов водопотребления за счет ликвидации утечек воды.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды. Существующие скважины, вода из которых окажется непригодной для хозяйственно-питьевых нужд, подлежат тампонажу.

На 2027 год и в дальнейшем до 2042 года предлагается развитие централизованных систем водоснабжения в наиболее крупных населенных пунктах волости (преимущественно с численностью проживающих более 100 человек) и в населенных пунктах, в которых намечается развитие сельского хозяйства, туризма, промышленности:

На первую очередь

- д. Поляне, д. Горелик, д. Савины;с. Велье, д.Исса, д. Новгородка, д. Рубилово, д. Васильевское, д. Софино

На расчетный срок предлагается обеспечить централизованным водоснабжением населенные пункты с численностью преимущественно более 25 человек и в населенных пунктах уже имеющих существующие скважины:

- д.Позолотино, д. Захино, д. Приезжево;

В перспективе необходимо обеспечить водоснабжением должного качества все населенные пункты Велейской волости, что в свою очередь будет связано с улучшением комфортности проживания в них населения.

В зависимости от потребных расходов воды на территории волости рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

а) для населенных мест с малыми расходами и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины с погружными насосами и насосными станциями I-ого подъема;

- сети водопровода от скважины до водонапорной башни с подключением к разводящим уличным сетям;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные водоемы.

б) для населенных мест со значительными потребными расходами и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

- водозаборные скважины с погружными насосами и насосными станциями I-ого подъема;

- подземные резервуары;

- насосная станция II-ого подъема;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Категории централизованных систем водоснабжения по степени подачи определяются в соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84*.

Для защиты подземных источников водоснабжения от загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов (согласно требованию СниП 2.04.02-84*, раздел 10).

Первый пояс зоны включает территорию в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограничивается и благоустраивается. Пребывание на них лиц, не связанных с эксплуатацией водозабора запрещается.

Зоны второго и третьего поясов определяются расчетом

На территориях зон санитарной охраны проводятся мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Износ водопроводных сетей в Велейской волости составляет до 100%. Изношенность стальных труб является причиной бесконечных прорывов. В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса водопроводной сети необходима замена 23,62 км линейных водопроводных сетей на трубы из некоррозирующих материалов в целях сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды. Существующие скважины, вода из которых окажется непригодной для хозяйственно-питьевых нужд, подлежат тампонажу.

В перспективе необходимо обеспечить водоснабжением должного качества все населенные пункты Велейской волости, что в свою очередь будет связано с улучшением комфортности проживания в них населения.

Перечень направлений основных мероприятий по развитию системы водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Адрес проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство новой скважины 2 шт | д. Васильевское, д. Рубилово |
|  | Строительство водопроводной сети 1400 м. | д. Васильевское 800м д. Рубилово 600м |
|  | Строительство водопроводной сети 3000 м | Велье,Исса, Терехово,Тешенки |
|  | Строительство водопроводной сети 5000 м | д.Захино, Горелик,Поляне |
|  | Строительство водопроводной сети | Васильевское 2км,Косыгино 0,5км,Андрохново 1,5км,Пустыньки 0,5км, Горушка 0,5км,Рубилово,Софино, Мошино.Алехново |
|  | Ремонт водонапорных башен 3 шт | Рубилово,Коршилово,Кузнецовка,Софино |
|  | Ремонт водонапорных башен 9 шт | Велье №1,2, Васили, Трубино, Бабины, Исса, Тешенки, Терехово, Буравенец |
|  | Ремонт водонапорных башен 8 шт | д.Поляне 1,2,Горелик № 1,2 Савины, Захино № 1,2, Приезжево |
|  | Кап.ремонт водопров.сети 100 м | д.Горелик |
|  | Ремонт колодцев 125 | МО Велейская волость |
|  | Ремонт водоразборных колонок 19 шт | МО Велейская волость |
|  | Реконструкция водопр.сети 1 км | д. Софино |

    - Водоотведение

На территории сельского поселения "Велейская волость" отсутствует централизованная система водоотведения.

Сточные воды от населения, как правило, поступают в выгребные ямы и используются дальше в качестве удобрения.

Необходимо проектирование и строительство новых очистных сооружений и развитие канализационных сетей в наиболее крупных населенных пунктах волости (опорных пунктах).

Схемой территориального планирования предлагается строительство очистных сооружений в д.Исса.

В остальных населенных пунктах рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Водоотведение сточных вод от населенных пунктов волости в основном намечается локально. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

В систему водоотведения предусматривается прием сточных вод от жилой застройки, промышленных и агропромышленных комплексов.

В водоохранных зонах рек новые объекты необходимо строить с централизованными системами канализации. Существующие децентрализованные системы канализации объектов, расположенных в прибрежной зоне, необходимо усовершенствовать.

Сточные воды животноводческих ферм и производственные стоки подвергаются предварительной очистке на локальных очистных сооружениях до степени, определяемой правилами спуска сточных вод в систему водоотведения.

Сточные воды от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в систему водоотведения должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

Системы канализации животноводческих ферм должны быть самостоятельными с отводом сточных вод в герметичные жижесборники, компостные ямы и т.д. Сброс указанных стоков в систему хозяйственно-бытовой канализации не допускается. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке отходов животноводческих ферм с дальнейшим использованием их для удобрения сельскохозяйственных полей.

Общая принципиальная схема водоотведения населенного пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают на главную насосную станцию, которая перекачивает их на очистные сооружения.

В зависимости от рельефа местности возможно строительство промежуточных насосных станций и прокладка от них напорных трубопроводов.

При выборе площадки очистных сооружений необходимо соблюдать санитарно-защитную зону до границ жилой застройки с учетом требований СниП 2.04.03-85.

Очистка сточных вод - полная биологическая, с системой доочистки. Избыточный активный ил, образующийся при биологической очистке, обезвоживается и обеззараживается на специальных установках. В результате полученный порошок используется для удобрения сельскохозяйственных полей.

Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения, разработанных НИИ Коммунального водоснабжения и очистки ("Биоконтактор", "Ручей" и др.), где применяются новейшие технологии. Степень очистки сточных вод должна удовлетворять нормативным требованиям.

Для объектов периодического функционирования рекомендуется использовать местные установки контейнерного типа, которые после прекращения работы предприятия до следующего периода действия консервируются.

    - Объекты специального назначения

Кладбища

Перечень кладбищ сельского поселения

| № пп | Наименование | Местоположение | Площадь*, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погост Поляне | д. Поляне | 0,7934 |
| 2 | Савинское кладбище | д. Савины | 1,0617 |
| 3 | Ивановское кладбище | д. Иваново | 0,6208 |
| 4 | Погост Заклинье | д. Позолотино | 1,0623 |
| 5 | Велейское кладбище | с. Велье | 2,1788 |
| 6 | Трукшинское кладбище | д. Ворсули | 0,1290 |
| 7 | Платановское кладбище | д. Исса | 0,1706 |
| 8 | Погост Рождество | д. Рождество | 0,2818 |
| 9 | Рождественское кладбище | д. Рождество | 2,8272 |
| 10 | Воронковское кладбище | д. Воронково | 0,0968 |
| 11 | Мякишевское кладбище | д. Синцы | 0,1506 |
| 12 | Погост Печани | д. Алуферево | 1,5253 |
| 13 | Куневское кладбище | д. Рогово | 1,0205 |
| 14 | Михайлоархангельское кладбище | д. Велье | 0,2347 |
| 15 | Исское кладбище | д. Лескутино | 0,2251 |
| 16 | Митьковское кладбище | д. Митьково | 2,2667 |
| 17 | Погост Утрётки | д. Утретки | 0,2255 |
| 18 | Саутковское кладбище | д. Саутки | 0,2960 |
| ИТОГО |  |  | 15,1668 |

* Картографический обмер территории

В соответствии с Постановлением Администрации Псковской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» от 22 января 2013 года № 18 размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0,16-0,24 га на 1 тыс. человек населенного пункта, но не должен быть более 40 га.

Исходя из планируемой численности населения на расчетный срок (1600 человек) на территории сельского поселения площадь под захоронения должна составлять не менее 0,384 га.

    - Отходы производства и потребления

Оператором по сбору, перемещению, переработке, хранению и утилизации отходов на территории сельского поселения является региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром».

С 1 января 2019 года на всей территории Российской Федерации полностью изменился подход к вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): вводятся новые правила регулирования этой сферы. Стоимость коммунальной услуги по строке «обращение с ТКО» будет включать оплату работ по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТКО.

Так же из расчета норматива и предельного тарифа на услуги регионального оператора, утвержденных приказом Госкомитета по тарифам и энергетике, жители сельских населенных пунктов будут платить за вывоз мусора около 70 рублей с человека в месяц. Плата за вывоз мусора в Псковском регионе соответствует среднему размеру платежа по Северо-Западному федеральному округу. В различных областях Северо-Запада она варьируется от 90 до 130 рублей.

В официально разрешенных местах размещения твердых коммунальных отходов для их сбора используются контейнеры объемом 1,1 м3, установленные на специально отведенных площадках.

Места накопления ТКО в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения «Велейская волость» от 18.04.2022 г. № 21 «О внесении изменений в реестр и схемы мест размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельского поселения «Велейская волость» представлены в таблице:

Места накопления ТКО

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накоплении ТКО | Характеристики мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес места (площадки) накопления ТКО | Используемое покрытие | Используемое ограждение | Площадь, м2 | Количество размещенных контейнеров и бункеров, шт. | Объем размещенных контейнеров и бункеров, м3 |
| 1 | д. Исса, ул. Центральная, д.5 | бетонное + бетонное | металлическое + металлическое | 12 | 5 + 2 | 1,1 |
| 2 | д. Поляне, ул. Советская, здание Администрации | асфальтовое. | не оборудовано | - | - | 1,1 |
| 3 | д. Поляне, ул. Народная, д. 24 | асфальтовое. | оборудовано | - | 1 | 1,1 |
| 4 | д. Поляне, ул. Школьная | песчано-гравийная смесь | оборудовано | - | 1 | 1,1 |
| 5 | д. Поляне, ул. Парковая | песчано-гравийная смесь | не оборудовано | - | 1 | 1,1 |
| 6 | д. Поляне, ул. Новоселов | песчано-гравийная смесь | не оборудовано | - | Не установлен, установка 1 шт“в 2022 | 1,1 |
| 7 | д. Поляне, ул. Новоселов | песчано-гравийная смесь | не оборудовано | - | Не установлен, установка 1 шт. с 2022 | 1,1 |
| 8 | д. Поляне, ул. Строителей | песчано-гравийная смесь | не оборудовано | - | Не установлен, установка 1 шт. в 2022 | 1,1 |
| 9 | д. Новгородка | асфальтовое | оборудовано |  | установлен 1 | 1,1 |
| 10 | д. Исса, ул. Федоровых, д.12 | бетонное | оборудовано |  | установлен 1 | 1,1 |
| 11 | д. Исса. ул. Лесная, д. 8 | бетонное | оборудовано |  | Установлен 1 | 1,1 |
| 12 | д. Исса. ул. Южная, д. 4 | бетонное | оборудовано |  | установлен 1 | 1,1 |
| 13 | д. Коршилово | песчано-гравийная | не оборудовано |  | не установлен | 1.1 |
| 14 | д. Рубилово | бетонное | оборудовано |  | установлено 2 | 2 шт.1,1 |
| 15 | д. Рубилово (Перепечино) | бетонное | оборудовано |  | установлен 1 | 1,1 |
| 16 | д. Рубилово | бетонное | оборудовано |  | установлен 1 |  |

Управляющей компанией - собственником мест /площадок накопления ТКО является Муниципальное Предприятие Пушкиногорского района "Комбинат коммунальных услуг".

Данные об объектах, которые складируют ТКО на соответствующих площадках:

- МКД - д. Исса, ул. Центральная, д. 3,5,7,9,11;

- ИЖД - д. Поляне ул. Советская, д 4,5,6,7,11,13,14, 18, ул. Лесная, д. 1,4,5,6,7;

- ИЖД - д. Поляне, ул Народная, д. 3.4.17, 18. 19,20,21,25;

- ИЖД - Д Поляне, ул. Парковая, д. 1.2,3,4,7,8,9. ул. Шкальная, д. 9, 10,14, 15,16. 18;

- ИЖД - Л. Поляне, ул. Парковая, д 10.11,12,14,15,16,17.18. 19,21;

- ИЖД - д. Поляне, ул. Новоселов, д 1.2, ул. Школьная, д. 1,2,3,5, 7,8,9;

- ИЖД - д. Поляне, ул. Новоселов, д. 8,9,10,11,12,13,14;

- ИЖД - д. Поляне, ул. Строителей, д. 1,2,3,4,5,6, ул. Новоселов, д. 4,5,6,7;

- ИЖД-д. Новгородка.д. 1.3.4. 5.6.7.8,9,10,11,12,13,14.15. 16,17, 18,19;

- ИЖД - д. Исса, ул. Федоровых, д. 3.4,5,6,7,8,9.10,11,13;

- ИЖД - д. Исса, ул. Лесная, д. 2, 3,4, 5,6,7,8,10,12,14.16;

- ИЖД - Д Исса, ул Южная, д. 2, 3,4,6;

- ИЖД - д.Коршилово. д. 1.23.4,5.6.7.8.8.10.12;

- ИЖД-д. Рубилово с д.1-19. и 49,50;

- ИЖД-д. Рубилово с д.21 -33;

- ИЖД - д. Рубилово с д.36 -48.

В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения «Велейская волость» от 14.06.2022 г. № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения "Велейская волость» Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения "Велейская волость" регулирует процедуру согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Проектные предложения

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом предлагается при обращения с отходами на территории сельского поселения «Велейская волость», учитывать следующие меры:

- организация мониторинга за состоянием почвенного покрова вдоль трасс основных транспортных коммуникаций;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения эрозии почв;

- проведение работ по рекультивации выработанного карьера в д. Криплянка;

Объем образующихся в волости твердых коммунальных отходов (ТКО) составит ≈ 3,0 тыс. м3 (I очередь) и ≈ 4,2 тыс.м3 (расчетный срок) в год.

Отходы накапливаются на специально оборудованных контейнерных площадках – существующих и вновь создаваемых. Оператором по сбору, перемещению, переработке, хранению и утилизации отходов ТКО собираются в контейнеры емкостью 0,24 м3, 0,36 м3 или 0,75 м3 или пластиковые мешки, которые устанавливаются на площадках. По мере заполнения тары отходы вывозятся спецавтотранспортом на объекты размещения ТКО .

Поскольку вывоз отходов на объект размещения отходов может осуществлять только региональный оператор по обращению с ТКО, граждане могут сдавать на утилизацию отдельные категории отходов в специальные пункты приема (например, отработанные химические источники малого тока батарейки и аккумуляторы, отработанные ртутьсодержащие лампы, бумагу, стекло).

По вопросу заключения договоров на вывоз ТКО.

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации с 01.01.2019 услуга по обращению с ТКО вошла в состав платы за коммунальные услуги, и расчет стоимости вывоза отходов производится от количества проживающих человек в жилом помещении, норматива накопления ТКО и единого тарифа на услугу Регионального оператора.

В силу пункта 5 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в соответствии с типовым договором, указанным в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (далее – Правила № 1156).

В соответствии с пунктом 8.18 Правил № 1156 до дня заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО услуга по обращению с ТКО оказывается Региональным оператором в соответствии с условиями типового договора и подлежит оплате потребителем до заключения индивидуального договора.

Таким образом, физическим лицам не обязательно лично обращаться за заключением договора в офис Регионального оператора.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения «Велейская волость» установлены по результатам оценки современного состояния территории и в соответствии с законодательством Российской Федерации по установлению ограничений при градостроительном освоении территории.

К зонам с особыми условиями использования рассматриваемой территории относятся:

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса;

- придорожная полоса.

В генеральном плане сельского поселения «Велейская волость» проектные решения должны быть приняты с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность, то есть зон с особыми условиями использования территории.

    - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного химического, биологического, физического воздействия объектов, соблюдение установленных гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья населения на границе СЗЗ и за ее пределами.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяет 5 классов опасности предприятий. Примерные размеры санитарно-защитной зоны определяются в зависимости от класса опасности объектов и производств:

- I класс (чрезвычайно опасные для человека) - от 1000 м

- II класс (высоко опасные для человека) - от 500 м

- III класс (умеренно опасные) - от 300 м

- IV класс (мало опасные) - от 100 м

- V класс (практически не опасные) - от 50 м.

Установленные и поставленные на кадастровый учет санитарно-защитные зоны на территории сельского поселения:

- Санитарно-защитная зона для существующего объекта: Филиал Репродуктор 17-96 (Кучелеево-1) ООО «ВСГЦ» По адресу: Россия, Псковская область, Красногородский район северо- западнее д. Оборино (КН ЗУ 60:06:0090108:32);

- Санитарно-защитная зона для АЗК № 503 ООО "ПТК", расположенной на земельном участке КН 60:20:0501001:48, по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, д. Новгородка.

Генеральным планом рекомендуется к постановке на учет СЗЗ для:

- кладбищ;

- сельскохозяйственных предприятий;

- промышленных предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09);

- коммунально-бытовых объектов (склады, свалка ТБО, кладбища, очистные сооружения хоз-бытовой и дождевой канализации, водопроводных очистных сооружений).

На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

-  объекты для проживания людей;

-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

-  зоны отдыха;

-  ландшафтно-рекреационные зоны;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-дачных участков;

-  образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

-  детские и спортивные площадки;

-  спортивные сооружения;

-  предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, складов сырья и продуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На территории СЗЗ допускается размещение следующих объектов:

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения;

-  поликлиники;

-  спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

-  бани, прачечные;

-  объекты торговли и общественного питания;

-  мотели, гостиницы;

-  гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-  пожарное депо;

-  автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- профильные однотипные объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств.

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории – запрет на строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда.

    - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Охранные зоны

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

    - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона — это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси магистральных газопроводов с каждой стороны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, приложения №1; 2. На подводных переходах это расстояние составляет 100 метров. Вокруг газораспределительных станций охранная зона ограничена замкнутой линией, отстоящей от границ территории станции на 100 метров во все стороны.

На территории сельского поселения планируется строительство газопроводов:

- магистрального;

- высокого давления.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

1) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

2) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На исследуемой территории находятся границы:

- 3 пояс скважины №117 Зона санитарной охраны водозабора на участке недр «ООО ВСГЦ», расположенного на земельном участке ур. Дятлова, ур. Казино, ул. Глухово (60:06:0090108:29) - откорм 17-98 (Кучелеево-2) Красногородского района Псковской области.

- 3 пояс зоны санитарной охраны водозабора на участке недр «ООО ВСГЦ», расположенного на земельном участке ур. Дятлова, ур. Казино, ур. Глухово (60:06:0090108:29) - откорм 17-98 (Кучелеево-2) Красногородского района Псковской области.(артезианская скважина 118)

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

Правовой режим содержания и использования в пределах территорий объектов культурного наследия регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и устанавливается органом охраны объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя являющиеся ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указываемые в охранном обязательстве собственника объекта культурного наследия обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования.

Объект культурного наследия, включенный в реестр, используется с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном Федеральным законом, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается объект археологического наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии Федеральным законом от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» ст. 64 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» дополнена пунктом 3.1., в соответствии с которым объекты археологии местного значения отнесены с объектам культурного наследия федерального значения.

В случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со дня обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных Федеральным законом для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения.

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно.

Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Этим же проектом устанавливаются требования к режимам использования земель и к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.

а) Охранная зона – охранная зона объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

в) Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

По состоянию на 01.12.2023 на территории сельского поселения «Велейская волость» зоны охраны установлены для объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII – XIX вв.», XVII – XIX вв. с. Велье, объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба Болталовых», XIX в., д. Велье, ул. Центральная, д. 19 «Усадьба Крестовских», XVIII – XIX вв., д. Велье, ул. Центральная, д. 16, «Усадьба Машневых», XIX в. д. Велье, ул. Центральная, д. 24, «Церковь Воздвиженская», 1763 г. д. Велье, ул. Красногородская, д. 8-а.

Границы зон охраны утверждены постановлением Псковского
областного Собрания депутатов от 06.06.2023 г. № 536 «О границах объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII – XIX вв.», XVII – XIX вв. и объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба Болталовых», XIX в., «Усадьба Крестовских», XVIII – XIX вв., «Усадьба Машневых», XIX в., «Церковь Воздвиженская», 1763 г. и требованиях к градостроительным регламентам в границах данной зоны

    - Защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям  и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

    - Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

Границы и использование водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями  статьи 65 ВК РФ «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Водные объекты широко представлены на территории сельского поселения «Велейская волость». Крупными объектами, представляющими серьезное хозяйственное значение являются: река Великая, протяженность которой по территории МО «Велейская волость» свыше 55 км; река Исса, протяженность которой по территории МО «Велейская волость» свыше 27 км; река Кудка - протяженность которой по территории МО «Велейская волость» свыше 30 км.

Перечень водных объектов на территории МО «Велейская волость»

| Река | Протяженность реки, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная зона, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Великая | 430 | 200 | 200 | 20 |
| река Исса | 174 | 200 | 50 | 20 |
| река Кудка | 55 | 100 | 50 | 20 |

Ограничения на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории прибрежных защитных полос (в дополнение к вышеперечисленному) запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения на территории береговых полос

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

На территории береговых полос запрещается:

- любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В пределах береговой полосы запрещается:

1) установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней;

2) использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность не совместима с обеспечением безопасности судоходства;

3) оставление на водных объектах и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

Предоставление земельных участков в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, строений и сооружений осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством РФ и водным законодательством РФ, по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.

Пользование береговой полосой в пределах внутренних водных путей на участках пограничных зон РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

В соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 3 июля 2015 года N 402 «Об установлении на местности границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Великой на территории Палкинского, Островского, Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской области» в настоящее время на территории сельского поселения «Велейская волость» установлены и поставлены на государственный кадастровый учет в ЕГРН:

- ЗОУИТ 60:00-6.282 - Водоохранная зона реки Великая на территории Палкинского, Островского, Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской области. Участок протяженностью 160 км, от 66 км до 226 км от устья реки Великой;

- ЗОУИТ 60:00-6.283 - Прибрежная защитная полоса реки Великой на территории Палкинского, Островского, Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской области. Участок протяженностью 160 км, от 66 км до 226 км от устья реки Великой.

Правовой режим использования объектов недвижимости в границе водоохранной зоны и границе прибрежной защитной р. Великой на территории Палкинского, Островского, Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской области

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, установить следующий правовой режим использования объектов недвижимости в границе водоохранной зоны и границе прибрежной защитной полосы реки Великой на территории Палкинского, Островского, Пушкиногорского и Опочецкого районов Псковской области.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Генеральным планом рекомендуется на 1-ю очередь планирования территории волости поставить на учет границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных зон.

Кодексом внутреннего водного транспорта РФ установлен следующий режим использования береговой полосы для целей водного транспорта:

Бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте имеют право:

- пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством РФ;

- устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования;

- осуществлять рубки произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования, а также для геодезического обоснования при съёмках участков русел рек;

- использовать безвозмездно для проведения указанных в предыдущем пункте работ грунт, камень, гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах береговой полосы;

- разрешать устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке;

- разрешать строительство временных строений и проведение других необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

    - Рыбоохранная зона

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Размер рыбоохранных зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 г.№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

В соответствии с правилами рыбоохранные зоны рек, ручьев устанавливаются от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

- до 10 километров			- 50 м,

- от 10 до 50 километров			- 100 м,

- от 50 километров и более		- 200 м.

Рыбохозяйственный фонд Велейской волости представлен реками бассейна р. Великой.

На территории Велейской волости к высшей категории  рыбохозяйственного использования по данным Псковского отдела ФГБУ Северо-Западного управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов относится река Великая. К первой категории относится река Исса. Остальные реки (Верша) относятся ко 2-й категории.

Ширина рыбоохранной зоны озера или водохранилища устанавливается в размере 50 м,

Ширина рыбоохранной зоны для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста) устанавливается в размере 200 м.

Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами составляет 50 м.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", письмом Федерального агентства по рыболовству от 15.09.2011 г №5240-ВС/У05 «О перечне рыбопромысловых участков Псковской области» Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, утвердил приказом № 443 от 26 сентября 2011 г перечень рыбопромысловых участков на водоёмах Псковской области».

Ширина рыбоохранной зоны от водного объекта рыбохозяйственного значения высшей категории – реки Великой дана 200 м.

    - Придорожные полосы

Согласно статье 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

    - Особо-охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 28.03.2016 г. № 100 на основании статей 26, 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Закона области от 07 ноября 2018 г. N 1890-ОЗ "Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области" природный объект "Урочище "Заозерье" объявлен памятником природы Псковской области, а территория, занятая им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом, созданным в целях сохранения его в естественном состоянии и охраны редких видов растений и животных.

Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном и культурно - эстетическом отношениях природно – ландшафтным комплексом.

Озеро Заозерное по происхождению озерной котловины можно отнести к ледниковым остаточным, по размерам - к малым, площадь водоема 30,5 га, средняя глубина - 3 м (максимальная глубина - 6 м), берега отлогие, низкие, дно илистое. Площадь зарастания водоема высшей водной растительностью составляет более 50%. Озеро слабосточное. Ихтиологический тип озера - плотвично-окуневый. В нем обитают: щука, плотва, окунь, карась, шиповка, ерш, линь, вьюн, красноперка, язь.

Лесной массив «Араповский бор», в основном, представлен сосняками и ельниками зеленомошной группы. Таксационные характеристики древостоев (возраст, высота, диаметр, жизненность, бонитет и др.), выраженная ярусность, хорошее возобновление соответствуют категории биологически ценных зрелых и продуктивных лесных сообществ.

Заболоченный участок (ветланд), в районе озерного стока играет важную роль в поддержании гидрологического режима территории и сохранении биоразнообразия.

По результатам гидрохимических и гидробиологических исследований определены основные характеристики оз. Заозерное. Воды озера гидрокарбонатно-кальциевые, общая минерализация средняя. По показателю цветности озеро относится к мезогумозным, по величине рН к олигощелочным. Содержание кислорода летом в поверхностных слоях воды озера высокое. Отмечена низкая прозрачность воды, что связано, прежде всего, с высокой продукцией фитопланктона. Низкая величина перманганатной окисляемости свидетельствует о формировании в водоеме органического вещества автохтонного происхождения.

В составе гидробионтов выявлено планктонных водорослей - 76 таксонов рангом ниже рода, 4 вида являются редкими для водоемов Северо-Запада: Xanthidium armatum, Anabaena sphaerica, Phacus monilatus, Navicula diluviana; планктонных беспозвоночных животных - 39 таксонов и донных беспозвоночных – 25 таксонов. Преобладают виды-индикаторы умеренно загрязненных органическим веществом вод.

По результатам флористического исследования территории зарегистрировано 330 видов высших сосудистых растений. Среди них: 1 вид из Красной книги РФ - Пальцекорник балтийский (Dactylorhiza baltica) и 3 вида из Красной книги Псковской области - Крестолистник голый (Cruciata glabra), Молодильник шароносный, или побегоносный (Jovibarba globifera), Качим пучковатый (или Гипсолюбка пучковатая) (Gypsophila fastigiata). Лихенофлора представлена 72 видами лишайников. Среди них 3 вида из Красной Книги Псковской области (Bryoria subcana, Bryoria nadvornikiana, Chaenotheca stemonea).

Лесной массив Араповского бора, представленный сосняками и ельниками зеленомошной структуры, характеризуется высокой мозаичностью и незначительной антропогенной нарушенностью, многоярусностью и хорошим возобновлением. Из множества растительных ассоциаций, встречающихся в Араповском бору, особый интерес и ценность представляют 4-х ярусные сосняки, которые встречаются достаточно редко. Лесной флористический комплекс представлен типичными зональными видами, ценопопуляции которых находятся в хорошем состоянии. Категории зрелых и малонарушенных лесов соответствует лихенобиота. Помимо лесных сообществ на обследованной территории интерес представляют луговые фитоценозы, расположенные по берегам озера Заозерное, которые отличаются высоким видовым разнообразием многолетних травянистых растений и, как и лесные фитоценозы, высокой мозаичностью.

Памятник природы расположен в границах муниципального образования "Пушкиногорье" Пушкиногорского района, приблизительно в 4,5 км к юго-востоку от р.п. Пушкинские Горы, на юг от дер. Загоски.

Общая площадь памятника природы составляет 799,6 га.

Граница памятника природы проходит:

- с северной стороны граница начинается от точки N 1 с координатами N56°59'14", E28°59'27", расположенной с южной стороны полосы отвода автодороги регионального значения "Пушкинские Горы - Арапово - Волочек" (полоса отвода дороги 9,5 м от оси дороги в обе стороны), и проходит по этой полосе отвода до населенного пункта Загоски 54 м, затем в населенном пункте Загоски идет по этой же полосе отвода автодороги 48 м до точки N 3 с координатами N56°59'15", E28°59'33";

- восточная граница проходит по землям населенного пункта Загоски, затем идет по землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в общей долевой и частной собственности, по краю контуров пашни, по контуру пашни поворачивает на восток и затем идет по границе земель сельскохозяйственного назначения в восточном и юго-восточном направлении, включает небольшой участок земель общей долевой собственности в границах бывшего совхоза "Пушкиногорский", далее в основном по границе земель сельскохозяйственного назначения, частично по землям лесного фонда в юго-восточном и восточном направлении до границы с муниципальным образованием "Новоржевский район" до точки N 45 N56°57'46", E29°02'34";

- юго-восточная граница проходит по границе с муниципальным образованием "Новоржевский район", затем зигзагами по границе земель фонда перераспределения и по землям лесного фонда до точки N 70 с координатами N56°56'26", E29°00'36";

- юго-западная граница идет ломаной линией по границе земель сельскохозяйственного назначения (участок 60:20:1400401:41), затем по границе земель фонда перераспределения и по землям лесного фонда до точки N 84 с координатами N56°57'41", E28°59'16";

- западная граница ломаной линией проходит по границе земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности и в частной собственности, а также по землям лесного фонда, затем огибает земельный участок 60:20:1400401:9 с южной, восточной и северной сторон, пересекает земельный участок 60:20:1400401:17, далее по землям фонда перераспределения до точки N 99 с координатами N56°58'49", E28°58'41";

- северо-западная граница идет по землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в общей долевой собственности в границах бывшего совхоза "Пушкиногорский", огибая озеро Заозерное на расстоянии примерно 50 м от береговой линии до начальной точки N 1.

Режим особой охраны территории памятника природы и его охранной зоны

1. В целях обеспечения охраны на всей территории памятника природы выделяются участки с различными режимами особой охраны:

1.1. участок, расположенный в границах акватории озера Заозерного;

1.2. участок, расположенный в границах водоохранной зоны озера Заозерного;

1.3. участок, расположенный в границах земель лесного фонда.

2. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

2.1. на участке, указанном в подпункте 1.1 настоящего раздела, запрещается:

- сброс в водные объекты сточных и дренажных вод;

- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе отходов сельскохозяйственного производства и коммунального хозяйства;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- загрязнение и засорение водных объектов нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- проведение строительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением берегов водных объектов, за исключением проведения мероприятий, направленных на сохранение памятника природы;

- уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

- использование моторных плавательных средств;

- осуществление аквакультуры (рыбоводства);

- промышленное рыболовство;

- охота, за исключением регулирования численности отдельных объектов животного мира в соответствии с законодательством;

2.2. на участке, указанном в подпункте 1.2 настоящего раздела, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- мойка транспортных средств;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;

- разработка всех видов полезных ископаемых и какая-либо иная деятельность, связанная с разработкой карьеров, добычей песка, гравия, дерна, торфа, туфа и других материалов;

- проведение мелиоративных и других работ, меняющих гидрологический режим территории;

- предоставление земельных участков для строительства, а также для ведения садоводства и огородничества;

- уничтожение мест выходов родниковых вод, изменение русла ручьев, рек;

- уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

- выжигание растительности;

- разведение костров, остановка на ночлег за пределами мест, обозначенных аншлагами;

- уничтожение аншлагов, оборудованных мест отдыха;

2.3. на участке, указанном в подпункте 1.3 настоящего раздела, запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- охота, за исключением регулирования численности отдельных объектов животного мира в соответствии с законодательством;

- ведение сельского хозяйства;

- проведение мелиоративных и других работ, меняющих гидрологический режим территории;

- проведение земляных, строительных и хозяйственных работ, за исключением проведения мероприятий, направленных на сохранение памятника природы;

- строительство и эксплуатация жилых, хозяйственных и промышленных объектов, в том числе временных, не связанных с обеспечением сохранения памятника природы;

- уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

- порча, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова, заготовка веников, корья и живицы, добыча мха;

- при сборе ягод применение совков, комбайнов и других приспособлений, нарушающих естественный растительный покров и угрожающих состоянию природных комплексов памятника природы;

- выжигание растительности;

- разведение костров, остановка на ночлег за пределами мест, обозначенных аншлагами;

уничтожение аншлагов, оборудованных мест отдыха.

3. На всей территории памятника природы подлежат охране редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.

4. В границах территории памятника природы земельные участки у собственников, землевладельцев и землепользователей не изымаются.

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны территории памятника природы.

6. Режим особой охраны территории памятника природы учитывается при разработке схем территориального планирования Пушкиногорского района, документации по планировке территории и документов территориального планирования.

7. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории памятника природы осуществляется органом исполнительной власти области в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

8. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории памятника природы устанавливается федеральным законодательством.

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы

Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, являются:

- природно-познавательный туризм,

- охрана природных территорий,

- деятельность по особой охране и изучению природы.

Функциональное зонирование на территории памятника природы не предусмотрено.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

  - Проектная градостроительная (пространственная) организация территории

Предлагаемая настоящим проектом градостроительная (пространственная) организация территории сельского поселения «Велейская волость» направлена на обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий для реализации принятых проектом основных направлений и параметров социально-экономического развития поселения на период до 2042 г.

Исходя из этого, основными задачами градостроительной (пространственной) организации территории являлись:

- определение в структуре сельского поселения «Велейская волость» зон планируемого размещения объектов капитального строительства, намеченных направлениями его социально-экономического развития;

- совершенствование и развитие планировочной структуры поселения, обеспечивающей формирование на его территории устойчивых функциональных связей и ее членение на элементы планировочной структуры;

- установление функциональных зон, обеспечивающих комфортность и безопасность функционирования размещенных в их границах объектов капитального строительства.

    - Планировочная структура территории

Архитектурно-планировочная структура территории - это совокупность функционально и эстетически (композиционно) обоснованных, пространственно соориентированных связей и узлов, обеспечивающая максимально возможную комфортность урбанизированной территории в части её эстетической привлекательности, эффективности функционирования, оптимальной взаимодоступности мест проживания, приложения труда, обслуживания и рекреации.

Планировочной структурой называют деление жилой зоны на структурно-планировочные единицы, самостоятельные по организации, но одинаковые по функциональному назначению. Структурно-планировочная единица - это такое жилое образование (часть территории жилой зоны) в котором за основу взяты практические (утилитарные) потребности населения в удобстве жизни, быта, культурно-бытового обслуживания и в труде.

Планировочная структура сельского поселения представляет собой совокупность населенных пунктов, связанных между собой автомобильными дорогами и подъездными путями. В свою очередь архитектурно-планировочная структура сельских населенных пунктов представляет собой совокупность основных функциональных зон и отдельных частей (подзон) их составляющих. К основным функциональным зонам сельского поселка относятся селитебная и производственная. Селитебная зона делится на жилую и общественную подзоны.

Цель совершенствования и развития планировочной структуры поселения заключается в создании благоприятных условий для функционирования территории и размещенных на ней объектов посредством формирования устойчивых транспортных, пешеходных и композиционных связей, выделения образуемых ими элементов планировочной структуры (районов, микрорайонов, кварталов, зон и иных элементов), акцентирования значимых объектов природного и сельского ландшафта.

    - Функциональное зонирование территории сельского поселения

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает планировочные ограничения использования территории населенных пунктов, которые являются обязательными для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения «Велейская волость» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику населенных пунктов, требования охраны объектов природного и культурного наследия, сложившиеся особенности использования земель населенных пунктов. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был последовательно проводится принцип экологического приоритета принимаемых проектных решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и с учетом иных планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории сельского поселения «Велейская волость»  предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории

- развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане  сельского поселения «Велейская волость», относятся:

Жилые зоны – зона застройки среднеэтажными, малоэтажными жилыми домами и зона застройки индивидуальными жилыми домами; зона школ и дошкольных учреждений,

Общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения  и зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

Рекреационные зоны – зона парков и скверов; зона спортивных комплексов и сооружений;

Производственные зоны – зона промышленных предприятий и зона коммунально-складских территорий

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – зона объектов инженерной инфраструктуры и зона объектов транспортной инфраструктуры;

Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования и зона производственных предприятий сельскохозяйственного назначения;

Зоны специального назначения – зона кладбищ, объектов размещения отходов, скотомогильников.

Все населенные пункты исторически развивались по сельскому типу, строительство велось по обе стороны от оси дороги. Располагались населенные пункты вкраплениями между сельскохозяйственными землями, на которых ранее велось активное сельскохозяйственное производство (выращивание зерновых, картофеля, льна).

В проекте предлагается усиление планировочных связей и развитие улично-дорожной сети с центром поселения и населенными пунктами в ближайшем окружении. Также предлагается строительство коммуникационных коридоров вне связей с основной планировочной сетью – технологические направления (для сельскохозяйственной деятельности) и сеть пешеходных направлений.

Второстепенные автомобильные оси от населенных пунктов заполняют пространство между автодорогами регионального значения и создают каркас меридиональных и широтных связей между населенными пунктами. Их перспективное развитие рассматривается также, как и населенных пунктов, расположенных вдоль водных объектов, т.е. индивидуальное строительство с образованием небольших общественно-деловых зон в некоторых из них.

В качестве зон планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, транспортного и инженерного назначения настоящим проектом предлагается использование периферийных по отношению к жилой застройке территорий, имеющих начальную базу (действующие предприятия, транспортное и инженерное обеспечение).

Часть небольших по занимаемой площади объектов транспортного и инженерного назначения, в силу определенных условий их эксплуатации, предполагается размещать на отдельных территориях сложившегося функционального использования.

Зона сельскохозяйственного использования территории остается в существующих границах, кроме тех территорий, которые инициированы собственниками под жилищное строительство и в настоящее время находятся на переоформлении категории земель.

  - Предпосылки развития территории

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения «Велейская волость» является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

- предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

- внедрения системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- усиления сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ).

Роль частного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится. Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения. Генеральным планом сельского поселения учитывается возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства органически слито с введением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

В целях стимулирования производства и сбыта сельскохозяйственной продукции КФЛ и ЛПХ, настоящим генеральным планом рекомендуется создание специализированного центра, осуществляющего посреднические функции между малыми и средними сельскохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами и личными подсобными хозяйствами района, с одной стороны, и торговыми сетями, с другой стороны. Такой центр позволит осуществлять закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, формировать товарные партии для реализации через торговые сети, что будет способствовать решению целого ряда проблем, существующих сегодня в отношениях между субъектами малого предпринимательства на селе и крупными торговыми сетями.

Также приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (до 2042 г.) будут производства, связанные с сельским хозяйством и рыбным хозяйством, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и природоохранная инфраструктура.

  - Основные направления социально-экономического развития

Анализ существующего положения в социальной инфраструктуре Велейской волости позволяет сделать вывод, что на весь проектный период основной задачей будет сохранение существующих учреждений местного значения, а также  попытка избежать их закрытия. Однако  тенденция сокращения количества жителей, особенно детей, ограниченность финансирования и смена организационно- правовых форм не позволяют с уверенностью полагать выполнение данных задач в настоящее время.

Местная социальная сеть нуждается в капитальном ремонте, оснащении современной техникой, улучшении транспортной доступности всего населения в районные и волостные учреждения обслуживания, а также населения деревень волости в опорные центры (пункты) расселения.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и планируемого масштаба развития сельского поселения.

Ключевой задачей является обеспечение социальных услуг населения сельского поселения «Велейская волость» в необходимом объёме и на высоком качественном уровне в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, финансируемых преимущественно из бюджетных источников.

Объекты образования учтены исходя из социальных нормативов, прогнозов по возрастной структуре, с учётом мероприятий предусмотренных в национальном проекте «Образование». Основной задачей в области образования и дошкольного воспитания на весь период является обеспечение условий для повышения уровня образования и качества услуг.

Настоящим проектом учитывается структурная перестройка системы здравоохранения, проходящая в настоящее время в Псковской области: реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие стационарзамещающих видов помощи – стационары на дому, дневные стационары и т.д.). В связи с этим настоящим проектом в сельском поселении предлагается поддержание существующих объектов здравоохранения на должном уровне обеспеченности медицинской техникой и медицинскими препаратами.

Уровень развития сферы культуры имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения. Несомненно, должное внимание к объектам культурного назначения ведет к повышению социально-культурного потенциала в поселении и способствует его экономическому развитию. Развитая сфера досуга снижает уровень социальной напряженности в поселении, способствует созданию благоприятного психологического климата для развития социально активной личности. Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу.

Генеральным планом рекомендуется организация групп внешкольного образования детей (музыкальный, художественный кружок, кружок детского творчества), школы эстетического воспитания (школа искусств) с музыкальным и художественным направлением

В целях развития физической культуры и спорта в поселении настоящим проектом предлагается сформировать спортивные зоны в составе: стадионов, открытых спортивных площадок и спортивно (физкультурно) оздоровительных комплексов.

Торговую функцию предлагается рассматривать в тесной связи с другими функциями: общественное питание и бытовое обслуживание. Это тем более важно, что многопрофильность объектов (центров общественного обслуживания и торговли), предлагаемых к размещению, дает возможность повысить уровень обслуживания населения, а также при необходимости изменить тот или иной вид обслуживания при снижении или повышении спроса на один из видов услуг. Предприятия коммунального и бытового обслуживания, в которых сельское поселение испытывает острую недостаточность, предлагаются настоящим проектом к размещению по заданию на проектирование.

Новые учреждения торгово-бытового обслуживания частной собственности будут появляться в опорных центрах по мере выхода хозяйств из кризиса и роста покупательского спроса населения, а также с увеличением числа туристов, дачников, водителей на федеральной автотрассе

Проектом учитывается необходимость капитального ремонта и модернизации всех учреждений социальной инфраструктуры местного значения (в соответствии с государственными и муниципальными программами)

Новые учреждения торгово-бытового обслуживания должны размещаться в опорных центрах расселения (с. Велье, д. Исса).

Новая рекреационно-туристическая зона  (включая мотель на федеральной автодороге Р-23) предусмотрена в южной части волости, в районе оз. Волхво.

  - Предложения по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия

Статьей 9.3 Федерального Закона № 73-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

3.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами

Предложения по обеспечению сохранности объекта культурного наследия включают следующие мероприятия включают:

- разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и их соблюдение;

- организация и содействие в разработке проектов границ территорий объектов культурного наследия;

- организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю над состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории сельского поселения;

- разработка муниципальных и областных программ, направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в муниципальной собственности. Таким образом, данная мера будет способствовать – узнаваемости памятников, включению их в объекты туристического показа, организации мест отдыха с использованием объектов культурного наследия;

- для широкой пропаганды, популяризации объектов культурного наследия и патриотического к ним отношения активное использование СМИ;

- приоритетными направлениями срочных работ по сохранению объектов археологического наследия на территории волости, а именно – памятников археологии являются: мониторинг состояния с целью разработки планов аварийно-спасательных раскопок объектов археологического наследия, собственно спасательные полевые археологические работы памятников археологии, определение границ охранных зон памятников археологии и внесение данной информации в государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации;

- сохранение объектов культурного наследия – воинских захоронений, расположенных на территории волости, в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным Законом от 14.01.9 3 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ст. 6 «Обеспечение сохранности воинских захоронений);

- обустройство усовершенствованного покрытия на дорогах, строительство дорог, обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия и боевой Славы, строительство объектов придорожного сервиса.

  - Инженерная защита и благоустройство территории

    - Воздухоохранные мероприятия

предложенные настоящим проектом, составлены в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Пушкиногорского района.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия, которые сводятся к следующему:

1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов с оптимальным размещением промышленных и коммунально-складских объектов относительно селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки), с учётом розы ветров, микроклиматических особенностей территории.

2. Организация и благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов. Ниже, в таблице представлены ориентировочные нормативные санитарно-защитные зоны коммунально-складских объектов.

3. На расчётный срок перевод существующей котельной на газовое топливо с заменой теплогенерирующего оборудования, что сократит выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

4. Проведение мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферы дымом лесных пожаров.

5. Поэтапная реконструкция сети местных автодорог. Улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

6. Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

| Наименование предприятия | Ориентировочная санитарно-защитная зона, (м) |
| --- | --- |
| Котельная | 20 |
| Сельское кладбище | 50 |
| Свалка временного хранения ТБО | 300 |
| Ферма КРС (менее 50 голов) | 50 |
| Ферма КРС (более 100 -1200 голов) | 300 |
| Организация переработки дикоросов (природного сырья) | 50 |
| Промышленные объекты и производства четвертого класса | 100 |
| Промышленные объекты и производства пятого класса | 50 |

    - Охрана водных ресурсов включает

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и в водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12. 2001г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2006 г.

Источником водоснабжения для жителей Велейской волости на перспективу остаются повсеместно подземные воды.

Однако все водозаборы работают на неутверждённых запасах.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать все скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды. Для обеспечения охраны подземных источников от истощения оборудовать скважины пьезометрами для замера уровней воды.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Необходимым мероприятием в обеспечении качественной питьевой водой является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водоисточников и оборудование 1 поясов ЗСО источников питьевого водоснабжения для всех населённых пунктов.

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми потребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов 1 и 2 категории водопользования является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водоёмы района и наличие недействующих скважин, вызывающих загрязнение подземных горизонтов.

В настоящее время с очисткой сточных вод сложилась неблагополучная ситуация.

Все сбрасываемые в водоёмы сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенные» или «без очистки»

Основным мероприятием по канализованию поселения является организация водоотведения на локальные очистные сооружения.

Централизованная система водоотведения должны быть построены во всех населённых пунктах.

На объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Значительный вклад в загрязнения водоёмов наносится сброс ливневых вод в водоёмы.

Проектом намечается строительство ливневой канализации и очистка ливневых вод во всех населённых пунктах.

Для предотвращения загрязнения водной среды на всех объектах сельскохозяйственного производства необходимо разработать и реализовать программу экологизации сельскохозяйственного производства, включающую:

-оценку территории по допустимой антропогенной нагрузке и экологической ёмкости,

-внедрение экологической экспертизы агротехнологий,

-внедрение экологически безопасных технологий сельскохозяйственного производства,

-строительство в хозяйствах природоохранных сооружений (навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и средств защиты растений).

Все фермы необходимо обваловать, а сток, сформировавшийся на территории ферм, подвергнуть в дальнейшем биологической очистке.

Охрана подземных вод

На большей части территории волости для водоснабжения используются воды, приуроченные к отложениям девона – саргаево-бурегский водоносный горизонт, которые характеризуются высокой водообильностью и защищены от поверхностного загрязнения.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества является одной из главных и определяющих.

Для получения необходимой информации о состоянии подземных вод в Псковской области создана постоянно действующая служба мониторинга подземных вод, являющаяся составной частью мониторинга природной среды. В ее задачи входит регулярное изучение, анализ, оценка и прогноз изменений состояния подземных вод, а также оповещение органов управления природопользованием и населения о произошедших изменениях с рекомендациями мер по снижению негативных последствий и экономического ущерба. В систему мониторинга входит и ведение государственного водного кадастра по разделу «Подземные воды», учет недропользователей.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Основные требования по рациональному использованию подземных вод по предотвращению их от истощения и загрязнения для недропользователей всех форм собственности устанавливаются в лицензионном соглашении.

Охрана подземных вод от истощения. В настоящее время истощения подземных вод на территории волости не отмечается, что может быть объяснено, прежде всего, отсутствием в районе крупных водопотребителей.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на всех скважинах сельского поселения необходима организация зон санитарной охраны в составе трех поясов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02).

    - Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита от подтопления, освоение заторфованных участков и бессточных понижений)

На территории всех населенных пунктов поверхностный водоотвод осуществляется с помощью открытых водосточных систем. Дождевые и талые воды по лоткам, каналам, проложенным вдоль проездов и по понижениям рельефа, отводятся в ближайшие водоемы.

Проектом предусматривается проверка состояния систем поверхностного водоотвода и, в случае необходимости, их реконструкция. Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Важную роль в общей системе поверхностного водоотвода играют мелиоративные системы. Необходимость  мелиорации земель следует определять на основании анализа их сельскохозяйственного использования, составляющих водного и солевого балансов корнеобитаемого слоя почв, экономических, социальных и экологических условий. Мелиоративные системы необходимо проектировать в комплексе с мероприятиями по сельскохозяйственному освоению и восстановлению мелиорируемых земель.

Русла водотоков, служащих приемниками поверхностных стоков, предлагается расчистить от засора и наносов, при необходимости спрямить и спрофилировать, а их берега благоустроить.

Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки.

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Для освоения заторфованных заболоченностей под застройку предлагается выполнить пригруз поверхности заторфованных грунтов минеральным грунтом с последующим уплотнением. Минимальную величину слоя пригруза неоходимо установить после проведения инженерно-геологических изысканий на участке строительства, но не менее 1,0 м. На бессточных участках намечается повышение планировочных отметок для обеспечения водоотвода. При проектировании насыпи необходимо учитывать сжатие торфяного слоя от давления вышележащей конструкции.

    - Охрана ландшафтов

На территории сельского поселения следует уделить особое внимание сохранению антропогенного ландшафта. Это географический ландшафт: - созданный в результате целенаправленной деятельности человека; или - возникший в ходе непреднамеренного изменения природного ландшафта. К нему относятся природно-производственные комплексы, городские поселения и т.д.

В результате хозяйственной деятельности были преобразованы огромные территории, на которых появились новые элементы ландшафта: поля, сады, парки, водохранилища, каналы, железные дороги, шоссе, населенные пункты.

Большое значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношениях имеет озеленение городов и населенных пунктов. При проектировании новых территорий озеленение должно включаться как обязательный раздел.

Для оздоровления и в эстетических целях важное значение имеют посадки древесно-кустарниковой растительности вдоль железных и шоссейных дорог и других транспортных магистралей.

Для сельских поселений крайне важно создание не только оптимальных норм лесистости в виде посадок деревьев и кустарников по балкам, обочинам дорог, берегам прудов и на других неудобных землях, но и специальных лесных полос, лесопарков, садов и т. п. Подобные посадки создают благоприятные условия и для основной формы землепользования.

Специальной охране подлежат берега всех водоемов, в том числе и малых рек, где необходима охрана существующей древесно-кустарниковой растительности, восстановление бывшей и посадка новой. Необходимо строгое соблюдение законов, запрещающих промышленное и жилищное строительство непосредственно на берегах водоемов.

Береговые зоны морских и озерных побережий имеют исключительно оздоровительное значение. Использование песка и гальки побережий как строительного материала влечет за собой не только исчезновение пляжа как места лечения и отдыха, но и разрушение берегов. По этой причине запрещается изъятие, например, галечно-песочных материалов с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края. Все формы природно-заповедного фонда, защитные леса и антропогенные ландшафты должны планироваться в единую систему с тем, чтобы она обеспечивала экологическое равновесие биосферы.

    - Охрана лесов от пожаров

Противопожарное обустройство лесов Пушкиногорского лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров против распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

-разграничение территории по способам обнаружения и тушения пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности.

Средний класс пожарной опасности лесничества 3,0, что указывает на среднюю степень пожарной опасности.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населённым пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха.

    - Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых коммунальных отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющимися свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

    - Защита от морозного пучения

Для защиты от морозного пучения грунтов предлагается понижение уровня грунтовых вод, а также конструктивные противопучинные мероприятия, предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов.

    - Защита от затопления паводковыми водами и берегоукрепление

Среди опасностей природного характера на территории волости особую угрозу населению и объектам промышленности представляет затопление территории при глубоководных (глубина свыше 5 м) заторных наводнениях Разработка комплекса мероприятий по защите от затопления водами рек и решение о выносе застройки из опасных зон должны быть осуществлены на региональном уровне.

При проектировании сооружений инженерной защиты от затопления специализированными организациями на основании фактических и прогнозных данных, с учетом результатов профилактических мероприятий по предотвращению ледяных заторов на реке, должны быть уточнены расчетные отметки паводковых уровней на территории области и определены  другие показатели для расчета защитных сооружений.

Мероприятия муниципального уровня включают инженерную защиту от мелководных (глубина покрытия поверхности суши водой до 2 м) затоплений в виде обвалования, искусственного повышения уровня поверхности территорий, укрепления берегов, регулирования русел, организации поверхностного стока, устройства систем для пропуска весенних половодий и местных паводков, строительства прудов для регулирования стока.

Освоение затопляемой территории под застройку  без проведения мероприятий по защите ее от затопления запрещено.

Основным мероприятием по защите от мелководных наводнений является тщательная организация поверхностного водоотвода (см. раздел «Благоустройство территории»).

При необходимости подвергаемые затоплению участки, на которых планируется размещение новой застройки, предлагается подсыпать сплошным слоем минерального грунта до отметок, превышающих  уровень  паводка  повторяемостью 1 раз в 100 лет не менее чем на 0,5 м. Откос насыпи  на этом участке должен быть укреплен от размыва.

Один из возможных методов защиты отдельных зданий от затопления (кроме обвалования дамбой, что нерационально для малоэтажной застройки) - подъем строения на высокий цоколь с отметкой пола первого этажа выше расчетного уровня паводка. При этом цоколь должен быть рассчитан на волновые и ледовые нагрузки.

Если проведение инженерных мероприятий по защите существующей застройки экономически нецелесообразно, необходимо рассмотреть вопрос о переселении граждан, проживающих в зонах затопления, на территории благоприятные для застройки.

    - Защита от опасных метеорологических процессов

Возможные стихийные метеорологические явления необходимо учитывать при разработке проектной документации объектов капитального строительства (включая линейные объекты). Здания и сооружения, а также инженерные коммуникации должны быть построены с соблюдением требований всех действующих нормативов, обеспечивающих устойчивость конструкций от ветровых и снеговых нагрузок, молниезащиту, пожаробезопасность.

  - Проектное использование территории в границах сельского поселения

В рамках проекта генерального плана выполнено картографирование внешней границы сельского поселения «Велейская волость» в соответствии с Законом Псковской области от 28.02.2005 г. №420- ОЗ (в редакции Законов Псковской области от 03.06.2010 №984-0З) «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» в соответствии с описанием границы. Ввиду того, что содержащаяся в «Описании границы муниципального образования» информация носит обобщенный характер, проектом генерального плана внесены уточнения с привлечением материалов кадастрового плана (Земельно-кадастровая палата Псковской области) и ортофотопланов местности (КУГИ по Псковской области).

Настоящий проект генерального плана предусматривает реструктуризацию землепользования в границах сельского поселения; намечено изменение типа использования некоторой части территорий.

В соответствии с расчетными данными прироста населения и роста объемов жилищного строительства на 1 очередь и на расчетный срок, предусматривается территориальное и структурное развитие населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Велейская волость».

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» на территории сельского поселения «Велейская волость» запланирована реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 31+436 - км 542+450 протяженностью 511 км, категория IБ.

- В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» на территории сельского поселения «Велейская волость» запланировано:

- строительство газопровода-отвода, пропускной способностью 53,9 млн. куб. метров в год

- В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 30.03.2012 г. № 155 «Об утверждении Схемы территориального планирования Псковской области» (изм. от 23.04.2025№153):

Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения

| № п/п | Вид объекта регионального значения | Наименование | Основные характеристики объекта (параметры) | Местоположение | Назначение объекта регионального значения | Срок реализации | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторные учреждения (поликлиники, амбулатории, ФАП) | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 посещений в смену | Пушкиногорский муниципальный округ, д. Васильевское | Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения | Первая очередь | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| 2 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 20 посещений в смену | Пушкиногорский муниципальный округ, д. Исса |  | Первая очередь |  |

Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (в части газоснабжения)

| № п/п | Вид объекта регионального значения | Наименование | Основные характеристики объекта (параметры) | Местоположение | Назначение объекта регионального значения | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопроводы – отводы (за исключением объектов федерального значения) | Газопровод-отвод и ГРС Опочка Псковской области | Магистральный газопровод высокого давления 5,4 МПа, протяженностью 40,1 км, производительность ГРС 10,0 тыс.м3/час | Пушкиногорский муниципальный округ, Опочецкий муниципальный округ | Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей | Расчетный срок | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" |
| 2. | Межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории белее 1 муниципального района (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа) | Газопровод межпоселковый ГРС Пушкинские Горы – р.п. Красногородск с отводами на дер.Платишино и дер. Ильинское Красногородского района Псковской области | Газопровод межпоселковый высокого давления I, II категории (PN<0,6 МПа II категории, PN<1,2 МПа I категории), протяженностью 60,1 км | Пушкиногорский муниципальный округ, Красногородский муниципальный округ, пгт Красногородск | Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей | Расчетный срок |  |

Перечень иных планируемых к размещению объектов регионального значения (ОЭЗ, инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются (планируются к реализации) крупные инвестиционные проекты)

| № п/п | Вид объекта регионального значения | Наименование | Основные характеристики объекта (параметры) | Местоположение | Назначение объекта регионального значения | Срок реализации | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иные объекты в сфере туризма | Развитие молочного производства в СПК «Исса» | 1200 скотомест. Плановый годовой объем производства молока – 12 тысяч тонн Объем инвестиций –235,1 млн рублей | Пушкиногорский муниципальный округ, д. Исса | Исполнение иных региональных полномочий | Первая очередь | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |

В Схеме территориального планирования Псковской области выделены следующие сроки реализации:

- первая очередь – до 2030 года;

- расчетный срок - 2036 год.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Пушкиногорского района Псковской области на территории сельского поселения «Велейская волость» в различных областях капитального строительства:

| - № п/п | - Область капитального строительства | - Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Водный транспорт |  |
| - 1.1 | Расширение базы стоянки маломерных судов на озере Велье | - 2030 |
| - 1.2 | Организация для владельцев маломерных судов специализированной мастерской по ремонту и обслуживанию маломерных судов и лодочных двигателей на озере Велье | - 2030 |
| - 2. | - Теплоснабжение |  |
| - 2.1 | Планируется проектирование новых источников тепла малой мощности на местных видах топлива (торф, дрова) в д.Исса | - 2030 |
| - 3. | - Водоотведение |  |
| - 3.1 | обеспечить централизованным водоотведением со строительством канализационных очистных сооружений и реконструкцией имеющихся в д.Исса | - 2030 |
| - 4. | - Организация пляжа |  |
| - 4.1 | Устройство благоустроенных пляжей на побережье озер: Велье и Волхво | - 2030 |

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел Генерального плана сельского поселения разработан на основании исходных данных, выданных администрацией района в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих документов:

1.Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004, №190-ФЗ.

2.ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1094г, №68-ФЗ.

3.ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992г, с изменениями от 24.12.1993 г, №2446-1.

4.ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г, №69-ФЗ.

5.ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г, №123-ФЗ.

6.«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004г, №868.

7.СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

8.СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

9.СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10.ГОСТ Р 23.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

11.ГОСТ Р 22.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий».

12.ГОСТ Р 22.0.05-94  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

13.СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

14.ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

15.ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

16.ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

17.ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения».

18.ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия».

На территории Пушкиногорского района и соответственно сельского поселения «Велейская волость» имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

    - Система оповещения,

В соответствии с Постановлением Правительства Псковской области от 26.09.2022 г. №175 «О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Псковской области» утверждено Положение о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Псковской области.

Региональная система оповещения включается в систему управления гражданской обороной и Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОПЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и ОПЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающие ее функционирование каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Региональная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с системами оповещения нижестоящего уровня функционирования ОПЧС и комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Задействование по предназначению региональной системы оповещения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области.

Дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области, получив в системе управления ГО и ОПЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до Губернатора Псковской области, оперативного дежурного пункта управления региональной автоматизированной системы государственного казенного учреждения Псковской области "Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях" (далее соответственно - оперативный дежурный РАСЦО, ГКУ "Управление ОД в ЧС") и через него до глав муниципальных районов и глав администраций городских округов Псковской области, руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и ОПЧС. Решение на задействование региональной системы оповещения принимается Губернатором Псковской области. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматизированном либо ручном режимах функционирования региональной системы оповещения. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) региональной системы оповещения осуществляется оперативным дежурным РАСЦО с автоматизированного рабочего места при поступлении команды Губернатора Псковской области. В ручном режиме функционирования:

- оперативный дежурный РАСЦО оповещает ЕДДС муниципальных образований, дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций о необходимости проведения оповещения в ручном режиме;

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной и приоритетный режим функционирования региональной системы оповещения - автоматизированный.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению Псковской области осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" через региональную систему оповещения путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения передаются через региональную систему оповещения с рабочего места оперативного дежурного РАСЦО, а по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, по заявке оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Псковской области непосредственно с передающих станций операторов связи и организаций телерадиовещания.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно Главным управлением МЧС России по Псковской области. Для обеспечения своевременной передачи населению Псковской области сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения комплексно могут использоваться:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения через региональную систему оповещения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области (далее - КЧС и ПБ). Порядок взаимодействия оперативных дежурных Главного управления МЧС России по Псковской области, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения определяется соглашениями о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, заключенными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правительство Псковской области, а также постоянно действующие органы управления ОПЧС, органы повседневного управления ОПЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения.

Эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы оповещения осуществляется ГКУ "Управление ОД в ЧС".

С целью контроля за поддержанием в готовности региональной системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности региональной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) технические проверки готовности к задействованию региональной системы оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.

    - Осушение заболоченных территорий, 
понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

    - Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

    - Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализаций.

Для эффективного устранения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаротушением, следует предусмотреть пожарные водоемы по всей территории сельского поселения. Пожарный водоем – это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды). Различают естественные водоемы, представляющие собой природные скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы - специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности.

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

    - Опасные метеорологические явления и процессы

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений.

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- теплозащита зданий,

- выделение тепловых районов,

- резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве),

- подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- для улучшения микроклимата селитебных территорий в зимний период их ветрозащита от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

    - Опасные гидрологические явления и процессы.

В целях защиты территорий от затоплений и подтоплений, необходимо организовывать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

    - Опасные ситуации на водоемах

- это стечение обстоятельств на водном объекте, при которых появляется угроза для жизни и здоровья человека, его имущества.

1. Купание в состояние алкогольного опьянения. Опасность купания в нетрезвом виде заключается в том, что такой человек теряет над собой контроль, у него отсутствует чувство страха и инстинкт самосохранения, а также ухудшается ориентация в пространстве.

2. Купание в незнакомых, запрещенных местах. Если на берегу водоема присутствует знак «Купаться запрещено», следовательно, данный водный объект не предназначен для отдыха населения и купания. Дно таких водоемов может оказаться каменистым, с наличием торчащих ветвей, металлолома, бытового и иного мусора, при нырянии в таком месте человек может лишиться не только своего здоровья, но и жизни. Также, опасность купания в незнакомом и запрещенном месте заключается в наличии сильного течения, водоворотов, которые могут унести человека или утянуть его на дно. Важно отметить, что опасность данных водоемов для купания человека заключается и в их предназначении для передвижения плавательных средств (катеров, лодок, барж, теплоходов и прочих плавательных средств)

3. Несоблюдение правил безопасного поведения на воде. Многие люди заплывают за буйки (границу заплыва), подплывают к катерам, гидроциклам и лодкам, Такое поведение чревато попаданием человека под лопасти винта или самого плавательного средства, в поток сильного течения или водоворота, а также потерей сил или появлением судорог на большом расстоянии от берега.

4. Несоблюдение правил безопасности на льду. Запрещается: 
- выходить на лед при первом образовании льда, так как он еще недостаточно прочный; 
- перемещаться по льду водоема, где висит знак «Выход на лед запрещен», так как здесь может быть тонкий лед из-за быстрого течения, либо полное отсутствие льда в некоторых местах (например, промышленные стоки); 
- ходить по льду, где имеется толстый слой снега или сугробы, а также, где растут кусты, камыши и прочая растительность (в данных местах лед тонкий, пористый).

5. Отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых. Запрещено отпускать детей в воду без сопровождения взрослых, допускать нырять с причалов и мостов; играть и игры, связанные с захватом в воде.

6. Недостаточность пропаганды знаний о безопасном поведении на водных объектах через средства массовой информации, в образовательных организациях дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования. Важно систематически проводить пропаганду знаний и умений безопасного поведения на водоемах, особенно в летний и зимне - весенний сезоны, на которые приходится наибольшее количество опасных ситуаций и жертв;

7. Отсутствие умения плавать. Запрещается заходить в воду одному и уходить на большую глубину, так как может возникнуть чувство страха, паники, что чревато гибелью человека.

8. Аварии на водных транспортных средствах. Основными причинами аварий на судах можно отнести:

- невнимательное отношение экипажа к проверке состояния водного транспортного средства, целостности и работоспособности механизмов;

- столкновения с природными объектами или иными транспортными средствами;

- пожар; поломка механизмов.

Основными факторами риска, влияющими на количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах объекта градостроительной деятельности, являются:

- наличие на территории сельского поселения р. Великая , р. Исса, р. Шесть их притоков, а так же озер Велье, Черное, Волхво;

- отсутствие оборудованных мест массового отдыха;

- низкая культура организации отдыха на водных объектах, пригодных для массового отдыха;

- игнорирование запретов выходов на лед в период ледостава и таяния льда;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- отсутствие сил и средств, специально предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие на воде, функционирующим в круглосуточном режиме.

    - Лесные пожары и торфяные пожары

Общая площадь лесов Пушкиногорского района - 23498 га, в том числе по муниципальному образованию «Велейская волость» - 16866 га (кварталы:12-16, 28-36, 68-101, 201-280).

Организацию охраны лесов от пожаров и тушение лесных пожаров Велейской волости Пушкиногорского района осуществляет КУ «Опочецкое лесничество» (руководитель - Исков Ярослав Алексеевич, тел. +7(81138)23939; +7(911)3561606), ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» ПХС 3 типа, расположенное по адресу: 182330 г. Опочка, ул. Садовая, д.6. (директор - Черней
Олег Геннадьевич, тел. 7(8112)220574).

На территории Пушкиногорского района расположены:

- 27 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области по адресу: 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, д. Луговка;

- ОПСП ПСЧ-27 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Псковской области по адресу: 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, 16.

Территория земель лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (1-2 классы), составляет 16 % общей площади лесничества. Значительную площадь (44 % и 27 %) занимают соответственно леса с 3 и 4 классами пожарной опасности.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Территория лесничества относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации зоны хвойношироколиственных лесов. Средний класс пожарной опасности лесов лесничества указывает на среднюю степень опасности возникновения пожаров.

Большую опасность представляет в летний, засушливый пожароопасный период наличие на территории сельского поселения больших лесных массивов и торфяников, являющихся природной средой, в которой могут развиваться природные пожары, и их труднодоступность для пожаротушения.

Леса на территории Псковской области классифицированы по пожарной опасности:

По классам пожарной опасности леса подразделяются на:

I (отсутствует) 0 – 250оС;

II (малая) 251 – 1000оС;

III (средняя) 1001 – 1600оС;

IV (высокая) 1601 – 3000оС;

V (чрезвычайная) более 3000оС.

Лесов с чрезвычайной степенью опасности на территории сельского поселения нет.

Основными факторами риска возникновения лесных пожаров являются:

- погодные условия;

- лесорастительные условия;

- антропогенная нагрузка;

- количество молниевых разрядов на единицу площади лесных территорий.

Однако в 85-90 % причиной возникновения пожаров является деятельность человека.

Основным фактором риска возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем местного населения. Весенние ландшафтные пожары распространяются с сельскохозяйственных земель на территорию лесного фонда.

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

Опасность лесных и торфяных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Пожароопасными объектами являются склады лесоматериалов в леспромхозах.

Населенные пункты сельского поселения «Велейская волость», включенные в Перечень населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров, утвержденный постановлением Администрации Псковской области от 18.03.2022 № 83 «О перечнях населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества в Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году» согласно таблице:

| Наименование района | Наименование волости | Наименование населенного пункта (деревня, село), подверженного лесным и природным пожарам |
| --- | --- | --- |
| Пушкиногорский | Велейская | дер. Буравенец |
|  |  | дер. Волхво |
|  |  | дер. Исса |

    - Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасных объектов на территории сельского поселения нет

    - Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасных объектов на территории сельского поселения нет

    - Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Основными причинами пожаров на пожаро-взрывоопасных объектах являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, умышленный поджог, курение, неисправное электрооборудование, неумелое обращение с электроприборами, самовоспламенение или самовозгорание веществ и материалов.

Неосторожное обращение с огнем является причиной каждого третьего пожара: непотушенные спички, окурки, отогревание огнем факелов и паяльных ламп водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Нарушение правил пожарной безопасности. К пожару может привести отсутствие или неисправность вентиляции во взрыво- и пожароопасных помещениях. Правильно рассчитанная и выполненная вентиляционная установка снижает опасность возникновения пожаров, так как исключает возможность образования пыле-, газо-воздушных концентраций, опасных в пожарном отношении.

Нарушение порядка хранения, использования и транспортировки пожароопасных веществ и материалов способствует возникновению пожаро - и взрывоопасной обстановки. Не допускается захламление территорий и расположенных на них зданий и сооружений, наличие в них горючих материалов и т.д.

Способствуют развитию горения и наступлению тяжких последствий также недостатки в организации предупреждения и тушения пожаров: отсутствие и неисправность автоматизированных и первичных противопожарных средств защиты объектов от пожаров, отсутствие противопожарных преград, неподготовленность персонала к тушению пожара, их несвоевременные или неправильные действия при его тушении.

Умышленный поджог. В 6,7% случаев совершается умышленный поджог. В Уголовном кодексе РФ имеется ряд статей, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с пожарами. В частности, за совершение поджогов чужого имущества, за нарушение правил пожарной безопасности.

Курение допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах вывешивают надписи "Место для курения".

Неисправное электрооборудование. Важным условием обеспечения пожарной безопасности электротехнических установок является правильный выбор электрооборудования в зависимости от среды помещения, в которой оно должно эксплуатироваться. Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Неумелое обращение с электроприборами. Наибольшее число пожаров на предприятиях происходит из-за нарушения правил эксплуатации электротехнических установок и устройств. В большинстве случаев пожары возникают в результате коротких замыканий в электрических цепях, перегрузок проводов и электрических машин токами, на которые они не рассчитаны, искрообразования.

Пожаро-взрывоопасными объектами на территории сельского поселения являются :

- котельная в с. Велье;

- автозаправочная станция в д. Новгородка.

Некоторые виды опасных веществ, которые могут быть выброшены при авариях на АЗС: бензин, дизельное топливо, нефть.

Объём разлива нефтепродуктов зависит от объёма топливной ёмкости автоцистерны. Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов обычно локализуется в пределах саркофага и не оказывает значительного влияния на границы зон чрезвычайных ситуаций.

Поражающими факторами при авариях на АЗС могут быть ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия этих факторов зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий.

Аварии на распределительных газопроводах высокого давления могут иметь катастрофические последствия, связанные с выбросом природного газа, его воспламенением или образованием взрывоопасных смесей. Основные последствия и сценарии развития аварий включают:

Пожары и взрывы

- Факельное горение: При разгерметизации надземных участков газопровода возникает устойчивый факел пламени высотой до 31,6 м (при порыве) или 4,6 м (при утечке из малого отверстия).

- Колышущееся пламя: При утечке из подземного газопровода газ проникает через грунт, вызывая воспламенение вдоль трассы.

- Взрывы в помещениях: Проникновение газа в здания (через подвалы, колодцы) с последующим воспламенением приводит к детонации газовоздушной смеси, разрушению конструкций и травмам людей.

Экологические последствия

- Загрязнение атмосферы: Выброс метана (основного компонента природного газа) усиливает парниковый эффект.

- Угроза биоразнообразию: Растворение газа в воде при подводных утечках вызывает гибель планктона, рыбы и морских млекопитающих.

Экономический ущерб

- Потери газа: Средний объем потерь на одну аварию составляет 2,5–3 млн м³.

- Ремонтные работы: Восстановление повреждённых участков требует значительных средств. Ликвидация аварии на газопроводе обходится в десятки млн рублей.

- Штрафы и компенсации: Виновные в повреждении газопровода несут ответственность за ущерб, включая штрафы до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Влияние на инфраструктуру и население

- Разрушение зданий: Взрывы в помещениях приводят к обрушению конструкций. Также взрыв может вызвать образование воронки диаметром до 15 м и повреждение объектов инфраструктуры.

- Отключение газоснабжения: Аварии на газопроводе могут оставить без газа несколько населённых пунктов.

- Риски для жизни: Взрыв на газопроводе может привести к травмам людей, находящихся непосредственной близости.

Причины аварий

- Механические повреждения: 50% аварий связаны с земляными работами, ДТП или коррозией.

- Человеческий фактор: 63% случаев вызваны ошибками персонала при ремонте или нарушении регламентов.

- Природные явления: Оползни, наводнения, сейсмическая активность.

Меры предотвращения

- Регулярная диагностика: Использование внутритрубной дефектоскопии и ультразвукового контроля.

- Соблюдение охранных зон: Запрет строительства и земляных работ в радиусе 2–3 м от газопровода.

- Обучение персонала: Повышение квалификации сотрудников и проведение учений по ликвидации аварий.

- Итог: Аварии на газопроводах высокого давления представляют комплексную угрозу, требующую системного подхода к безопасности. Ключевые задачи — минимизация человеческого фактора, модернизация инфраструктуры и усиление контроля за состоянием трубопроводов.

    - Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

ГТС на территории сельского поселения нет

    - Аварии на объектах электроснабжения

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.

При авариях этого рода возможны повреждения оборудования, разрушения зданий, сооружений, приведшее к вынужденному простою электроустановки (котла, турбины, генератора, силового трансформатора) в аварийном ремонте более 25 суток и более, а также сбросом нагрузки электростанций, мощностью более 180 МВт, приведшим к отсутствию вращающегося резерва мощности в энергосистеме на 8 ч и более.

Для ликвидации ЧС в зависимости от ее масштабов привлекаются силы и средства: Минэнерго.

ЧС данного вида возникают в случае массовых отключений или повреждений в электросетях, приведших к отключению потребителей (факт, 30%; территории области) на общую мощность 20% и более от потребляемой либо в случае перерыва электроснабжения населенного пункта (или его части) с числом жителей 5 тыс. человек и более на время, превышающее предусмотренное в правилах, в зависимости от статуса населенного пункта, а также при повреждении силового трансформатора на подстанции 220 кВ и выше, линий электропередачи 220 кВ и выше с простоем в аварийном ремонте 25 суток и более.

Для ликвидации ЧС в зависимости от ее масштабов привлекаются силы и средства: Минэнерго, МЧС, МВД.

Действия при возникновении аварии на электроэнергетических системах

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используйте для освещения квартиры хозяйственные свечи и соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное отделение МЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

    - Автомобильный транспорт

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения: Р-23 Санкт- Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь, по которой может осуществляться:

- транспортировка аммиака в цистернах (16 т);

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов (таблицы расчеты)

При перевозке АХОВ:

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Аммиак является представителем 5-ой группы, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

На близкие расстояния аммиак перевозятся автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения 
цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом |  | ЧС при транспортировке аммиака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиболее опасная ЧС |  | Наиболее вероятная ЧС |  |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т |  | 16 |  | 16 |  |
| Протяженность зоны порогового поражения, м |  | 1441 |  | 397 |  |
| Ширина зоны порового поражения / на удалении, м |  | 67 / 922 |  | 35 / 246 |  |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м |  | 373 |  | 109 |  |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м |  | 17 / 239 |  | 9 / 69 |  |

Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия:

- для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин;

- для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть границы территории и мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных при перевозке АХОВ по автомобильной дороге Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь», охватывающую территорию 1000 м по обе стороны от ее оси.

При перевозке взрывопожароопасных веществ:

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС |  | Тепловое излучение огненного шара |  | Тепловое излучение пожара пролива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 |  | 28,25 |  | 28,25 |  |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 1,9 |  | 16,95 |  | 28,25 |  |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  | 234 |  | - |  | - |  |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – |  | 128,7 |  | – |  |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – |  | 64,4 |  | – |  |
| Время существования "огненного шара", с |  | – |  | 17,6 |  | – |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – |  | – |  | 774 |  |
| Радиус разлива, м |  | – |  | – |  | 15,7 |  |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – |  | 209 |  | 20,3 |  |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – |  | 280,2 |  | 28,7 |  |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – |  | 337,2 |  | 36,5 |  |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – |  | 486,2 |  | 57,5 |  |

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть границу территории подверженную риску возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке СУГ по автомобильной дороге Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь», охватывающую территорию 500 м по обе стороны от ее оси.

    - Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Перевозка опасных грузов на территории сельского поселения водным транспортом не осуществляется.

    - Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Перевозка людей и грузов на территории сельского поселения железнодорожным транспортом не осуществляется.

    - Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при перевозке опасных грузов

Трубопроводного транспорта на территории сельского поселения нет.

  - Оценка рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

Аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий, как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС природного характера на территории сельского поселения являются леса опочецкого лесничества.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории сельского поселения являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

  - Перечень мероприятий по обеспечению безопасности

По обучению населения в области гражданской обороны:

- разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе  примерных программ обучения неработающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- организация и обучение населения муниципальных образований способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и организаций, находящихся на территориях муниципального образования;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

Генеральным планом рекомендуется размещение стационарных сирен в населенных пунктах с наибольшим количеством пребывания населения: с. Велье, д. Исса, д. Горелик, д. Поляне, д. Васильевское.

По эвакуации эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий  на территории муниципального образования  сельского поселения "Велейская волость".

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

-  обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

По световой и другим видам маскировки:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны нештатных аварийно-спасательных формирований и  служб гражданской обороны, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:

-  планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

- развертывание при необходимости лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;

- оказание населению медицинской помощи;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Генеральным планом рекомендуется организация пожарных постов в соответствие с СП 484.1311500 в населенных пунктах с наибольшим количеством пребывания населения: с. Велье, д.  Исса, д. Горелик, д. Поляне, д. Васильевское.

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:

-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

По срочному захоронению трупов:

- в военное время заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

По разработке и осуществлению мер направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории Пушкиногорского района расположены:

- 27 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области по адресу: 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, д. Луговка;

- ОПСП ПСЧ-27 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Псковской области по адресу: 181370, Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, 16.

Время прибытия от места дислокации подразделения ПЧ № 20 к удаленным деревням сельского поселения составляет более 20 минут. В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округов не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях — 20 минут. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Сравнительная таблица ТТХ основных пожарных автомобилей:

| Показатель | АЦ-0.8-4/400 (432732) | АЦ-2.2-40 (33081) | АЦ-5-40 (5557) | АЦ-10-40 (53229) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шасси | ЗИЛ-432732 | ГАЗ-33081 | УРАЛ-5557 | КамАЗ-53229 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 6х6 | 6х4 |
| Мощность мотора, кВт/л.с. | 80 (108.8) | 86.2 (117) | 176 (230) | 176 (240) |
| Макс.скорость, км/ч | 90 | 80 | 80 | 85 |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Места | 1+6 | 1+3 | 1+6 | 1+6 |
| Резервуар, л | 800 | 2 200 | 5 000 | 10 000 |
| Пенобак, л | 50 | 200 | 350 | 600 |
| Насос | НЦПВ-40/400 | ПН-40/УВ | ПН-40/УВ | ПН-40/УВ |
| Установка насоса | задняя | средняя | задняя | задняя |
| Подача, л/с | 4 | 40 | 40 | 40 |
| Напор, м | 400 | 100 | 100 | 100 |
| Масса, кг | 8 100 | 7 840 | 16 740 | 24 000 |
| Габариты, м | 6700х2500х3000 | 6300х2500х2800 | 8500х2500х3300 | 8500х2500х2900 |

Генеральным планом на расчетный срок рекомендуется обустройство пожарного депо в районе д. Матрункино.

Для этих целей в соответствии с СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования» предлагается предусмотреть земельный участок площадью не менее 0,55 га, имеющего выезд на дорогу общего пользования.

Пожарные депо включают: здания, сооружения, площадки, предназначенные для размещения подразделений пожарной охраны, выполняющих задачи по организации и осуществлению профилактики пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), спасению людей и имущества, организации и осуществлению тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, а также для хранения пожарно-спасательной техники и ее технического обслуживания, объекты жилого назначения.

Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения для стоянки пожарно-спасательной техники. Допускается блокирование пожарного депо со встроенной или встроенно-пристроенной частью здания для соответствующих органов управления, единой дежурно-диспетчерской службы для размещения квартир и общежитий.

Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка, свободного от застройки.

Расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в городских и сельских поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.

Въезды-выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей территории.

Наименьшие расстояния до въездов-выездов автомобилей из пожарного депо следует принимать:

- 50 м - от перекрестков магистральных улиц;

- 20 м - от перекрестков улиц местного значения;

- 30 м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

На рассматриваемой территории пожарные гидранты отсутствуют.

В целях оперативного устранения неблагоприятных последствий от пожаров на территории муниципального образования генеральным планом рекомендуется обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - пожарный водоем), соответствующих требованиям статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на всей территории сельского поселения.

Свод правил СП 4.13130.2013 системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288, устанавливает требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует принимать при организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься не менее 15 м. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать не менее 8 м.

Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4.

На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния по таблице 1 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков). Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, суммарная площадь застройки, включая незастроенную площадь между ними, не должна превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по СП 2.13130, исходя из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома или постройки.

Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м. Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11. Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временными сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь застройки (размещения) не превышает 800 м2 . Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м.

Мероприятия по ограничению распространения пожара по кровлям зданий и сооружений должны предусматриваться с учетом требований СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 17.13330 «КРОВЛИ».

  - Перечень мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов

При организации перевозок АХОВ последние относят к опасным грузам. (ГОСТ 19433-81): «К опасным грузам относят вещества и предметы, которые при транспортировании, выполнении погрузо-разгрузочных работ и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных».

Перевозка опасных грузов вызывает транспортную опасность. Она определяется объемом перевозок, маршрутом перевозок, технологией перевозок. Основой уменьшения транспортной опасности является организация перевозок, которая направлена на обеспечение безопасности перевозочного процесса. С этой целью необходимо обеспечить выполнение целого ряда требований к транспортным средствам, водительскому составу, правилам и инструкциям по перевозке АХОВ.

Основные требования к подвижному составу автотранспорта: не допускается перевозка опасных грузов на автотранспортных средствах, техническое состояние которых не удовлетворяет требованиям заводов изготовителей, а также «Правил дорожного движения», «Правил перевозок опасных грузов автотранспортом».

Дополнительные требования:

 автомобили, назначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь металлические заземлительные цепочки, касающиеся земли;

 кузова автомобилей не должны иметь механических повреждений, а их материал не должен взаимодействовать с грузом;

 кузов должен иметь надежные замковые устройства;

 брезент крытых машин должен быть из огнестойких материалов или иметь огнестойкую пропитку;

 выхлопная труба глушителя выводится вправо под радиатор автомобиля с наклоном вниз к земле;

 бензобак должен иметь защитный кожух со стороны днища и боков;

 электрооборудование: автомобиля должно быть надежно заизолировано.

Число прицепов в автопоезде не должно превышать одного. Автомобиль должен иметь:

 огнетушитель, заряженный веществами, инертными по отношению к грузу;

 портативный огнетушитель для гашения пожара в двигателе;

 набор аварийных инструментов;

 один фонарь красного цвета, горящий или, мигающий;

 два знака, запрещающие остановку, с зоной действия 200м, выставляемые при остановках на расстоянии 100 м спереди: и сзади.

Высокая степень безопасности перевозок АХОВ обеспечивается применением универсальных и специализированных контейнеров с маркировкой, предупреждающей об опасности.

| Марка контейнера | Назначение контейнера |
| --- | --- |
| СК - 1 | Сыпучие грузы |
| СК - 4 | Наливные грузы |
| СК - 6 | Наливные большой вязкости |
| КЦМ - 5 | Химически агрессивные вещества |
| СК - 4-1 (СКЖ-1) | Для соляной, фосфорной, азотной, серной кислот, пергидроля, фенолов и спиртов |
| «ВНИИИХОЛОДМАШ» | Для перевозки жидкого аммиака |

Металл для изготовления автоцистерн, используемых при перевозках переохлажденных сжиженных газов (кислорода, азота, метана, этана, двуокиси углерода) должен обладать высокой ударной вязкостью при минимальной температуре этих газов в жидкой фазе.

Требования к водителям.

К перевозкам АХОВ допускаются только опытные водители 1 и 2 классов, хорошо проинструктированные как в отношении маршрута перевозок, так и свойств перевозимых веществ.

При перевозках АХОВ запрещается:

 допускать толчки, резкие торможения, движение с включенным сцеплением;

 перевозить в кабинах, кузовах, прицепах лиц, не связанных с перевозкой АХОВ;

 курить в кабине и кузове;

 отклоняться от заданного маршрута, указанного в путевом листе;

 оставлять автомобиль без надзора;

 подходить к машине с открытым огнем;

Газобаллонные автомобили для перевозок опасных грузов использовать не рекомендуется. Водители автотранспортных средств, перевозящих АХОВ, обеспечиваются СИЗ органов дыхания, спецодеждой и спецобувью. Автомобили, перевозящие газ, перевозят один вид, газа; после заполнения автоцистерны газом, она дегазируется. В каждом автомобиле должно быть сопровождающее лицо, отвечающее за перевозку и охрану груза.

  - Меры защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

    - Органами местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований;

п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации.

    - Органами ГИБДД

Органы ГИБДД осуществляют деятельность по надзорной и профилактической работе в области безопасности и спасения людей.

При уже сложившейся чрезвычайной ситуации незаменимыми являются действия по сопровождению экипажами ГИБДД транспортных средств специального назначения, а также средств эвакуации населения из очага поражения.

    - Руководителями предприятий, организаций и учреждений

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.) все предприятия, учреждения и организации (далее - объекты), независимо от их организационно-правовой формы, должны планировать и осуществлять мероприятия по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта - это документ, который определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки осуществления мероприятий по защите рабочих и служащих, персонала от поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые могут возникнуть как на самом объекте, так и на соседних с ним объектах, а также прилегающей территории. Как и любой план, он состоит из текстуальной части и приложений.

Ответственным за разработку плана действий является начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объекта экономики.

В ходе первого (подготовительного) этапа должны быть определены должностные лица объекта, ответственные за подготовку и предоставление исходных данных, а также за написание отдельных подразделов. Для этого начальнику штаба (отдела, сектора) ГОЧС целесообразно подготовить проект приказа руководителя (директора) объекта, в котором определить ответственных исполнителей, объем и сроки подготовки и предоставления исходных данных и материалов для плана действий. Примерное содержание этих материалов следует довести до исполнителей на рабочем совещании.

На втором этапе - практической разработки документов плана - должны быть задействованы члены КЧС объекта. Это входит в их обязанности в соответствии с «Положением об объектовой КЧС».

К разработке документов плана действий, исходя из типа и специфики деятельности объекта, целесообразно привлекать:

- главных специалистов объекта (главного технолога или начальника производства, главного энергетика и механика и т.п.);

- руководителей специализированных подразделений, которые, как правило, являются начальниками соответствующих служб ГО;

- председателя эвакокомиссии;

- руководителей специальных служб (техники безопасности, финансов, юридической, экологии и т.п.).

На третьем этапе - согласования и утверждения плана действий - документы плана согласовываются с территориальными органами управления ГОЧС (управлениями или отделами ГОЧС городов или городских районов) и утверждаются руководителями (директорами) объектов.

Подписывает план действий объекта начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объекта. Согласовывает - начальник управления ГОЧС города, на территории которого функционирует данный объект. Согласующая подпись ставится в левом верхнем углу титульного листа.

Утверждающая подпись руководителя (директора) ставится в правом верхнем углу титульного листа.

Посредине титульного листа дается полное название документа: «План действий предприятия, учреждения, организации (приводится полное название) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Внизу титульного листа указывается наименование города и год разработки плана действий.

Количество разрабатываемых экземпляров плана определяется вышестоящим органом управления ГОЧС.

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предложения по изменению границ населенных пунктов

Проектом произведена корректировка границ населенных пунктов, с целью включения в их состав участков, используемых для нужд жителей населенных пунктов сельского поселения. Выбор участков определялся по результатам системной оценки территории и имеющихся ограничений.

Если часть земельного участка находится в границах (или за пределами границ) населенных пунктов, такие границы населенных пунктов подлежат корректировке по границам земельного участка. Либо требуется перемежевание проблемного земельного участка, во избежание конфликта при постановке границ населенных пунктов на кадастровый учет в ЕГРН.

Проектом генерального плана сельского поселения «Велейская волость» предлагается постановка на кадастровый учет, откорректированных границ сельских населенных пунктов.

При установлении границ учитывались данные действующих документов территориального планирования:

- Схема территориального планирования Пушкиногорского муниципального района Псковской области;

- Генеральные планы сельских поселений, вошедших в состав сельского поселения «Велейская волость» Пушкиногорского муниципального района Псковской области;

- кадастровые планы территорий.

Кроме того при определении границ населенных пунктов использовались заявления граждан и организаций.

Уточнение границ населенных пунктов в соответствии со сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости

| № п/п | КН земельного участка | дата постановки на кадастровый учет | существующая категория | планируемая категория | площадь уч-ка (пересечения), га | включить (+) / исключить (-) | населенный пункт | обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Алуферово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 60:20:0900401:48 | 30.06.2011 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения | 30,012 | - | д. Алуферово | исключение части уч-ка площадью 1,5 га из границы населенного пункта |
| 2. | д. Софино |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | часть 60:20:0501101:28 | 29.12.2003 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,7482 | + | д. Софино | включение части уч-ка площадью 0,24 га в границы населенного пункта |
| 2.2 | часть 60:20:0501101:10 | 09.08.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,7235 | + | д. Софино | включение части уч-ка площадью 0,0257 га в границы населенного пункта |
| 2.3 | часть 60:20:0501101:15 | 09.08.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,2585 | + | д. Софино | включение части уч-ка площадью 0,18 га в границы населенного пункта |
| 3. | д. Исса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 60:20:0306801:146 | 22.04.2003 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,4820 | + | д. Исса | включение части уч-ка площадью 0,13 га в границы населенного пункта |
| 3.2 | 60:20:0307701:6 | 16.07.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,8660 | - | д. Исса | исключение части уч-ка площадью 0,7 га из границы населенного пункта |
| 3.3 | 60:20:0306801:85 | 28.08.2007 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,11 | + | д. Исса | включение 1-го контура двухконтурного уч-ка площадью 0,86 га в границы населенного пункта д Исса |
| 4. | д. Зимари |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 60:20:0306801:146 | 22.04.2003 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,4820 | - | д. Зимари | исключение части уч-ка площадью 0,13 га из границы населенного пункта |
| 4.2 | 60:20:0307701:6 | 16.07.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,8660 | + | д. Зимари | включение части уч-ка площадью 0,7 га в границы населенного пункта |
| 5. | д. Лазарево |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | часть 60:20:0306701:10 | 23.08.2007 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 2,0000 | + | д. Лазарево | включение части уч-ка площадью 0,5 га в границы населенного пункта |
| 5.2 | 60:20:0306701:1 | 28.08.2007 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 2,0000 | + | д. Лазарево | включение части уч-ка площадью 1,0 га в границы населенного пункта |
| 6. | д. Коноплюшка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 60:20:0304401:32 | 01.08.2012 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,63 | + |  | включение 1-го контура двухконтурного ЗУ в границы населенного пункта |
| 7. | д. Сорокино |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 60:20:0000000:545 | 24.10.2019 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,0 | + | д. Сорокино | включение части уч-ка площадью 0,25 га в границы населенного пункта |
| 7.2 | 60:20:0000000:546 | 24.10.2019 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,0 | + | д. Сорокино | включение части уч-ка площадью 0,45 га в границы населенного пункта |
| 8. | д. Остропяты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | часть 60:20:0602401:1 | 17.03.2005 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,4310 | + | д. Остропяты | включение части уч-ка площадью 0,9281 га в границы населенного пункта |
| 9. | д. Аксеново |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 60:20:0604401:6 | 11.03.2005 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,5348 | + | д. Аксеново | включение части уч-ка площадью 0,039 га в границы населенного пункта |
| 9.2 | 60:20:0604401:11 | 17.12.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,1099 | + | д. Аксеново | включение части уч-ка площадью 0,033 га в границы населенного |
| 9.3 | 60:20:0604401:4 | 17.03.2005 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,1778 | + | д. Аксеново | включение части уч-ка площадью 0,0082 га в границы населенного пункта |
| 9.4 | 60:20:0604401:12 | 17.12.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,0132 | + | д. Аксеново | включение части уч-ка площадью 0,013 га в границы населенного пункта |
| 10. | д. Детятево |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 60:20:1500301:2 | 29.06.2009 | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения | 159,00 | - | д. Детятево | исключение части уч-ка площадью 2,78 га из границы населенного пункта |
| 11. | д. Сучная |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 60:20:0303801:6 | 23.07.2003 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,15 | + | д. Сучная | включение земельного участка площадью 0,15 га в границы населенного пункта |
| 11.2 | 60:20:0303801:1 | 27.08.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 0,13 | + | д. Сучная | включение земельного участка площадью 0,13 га в границы населенного пункта |
| 12. | д. Поляне |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 60:20:0702101:87 | 01.04.2004 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,4843 | + | д Поляне | включение земельного участка площадью 1,4843 га в границы населенного пункта |
| 13. | д. Терехово |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 60:20:1200301:39 | 25.10.2010 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 4,1 | + | д. Терехово | Включение уч-ка площадью 4.1 га в границы населенного пункта по решению Собрания депутатов сельского поселения «Велейская волость» от 30.09.2014 №120 |